Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH  NA WBK – 2025 R.

| L.p | ETAP 1 Termin realizacji : do 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. | L.p | ETAP 2 Termin realizacji : do 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. | Lp | ETAP 3 Termin realizacji : do 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycinanie krzewów i odrostów drzew w skrajni budowli na szer. 4,4 m, wycinanie gałęzi drzew (utrzymanie widoczności). | 1. | Wykoszenie chwastów w torach i rozjazdach na szer. 1,2 m od skrajnej szyny oraz wokół słupków hektometrowych. | 1 | Wykoszenie chwastów w torach i rozjazdach na szer. 1,2 m od skrajnej szyny oraz wokół słupków hektometrowych. |
| 2. | Wykoszenie chwastów w torach i rozjazdach na szer. 1,2 m od skrajnej szyny oraz wokół słupków hektometrowych. | 2. | Czyszczenie żłobków, regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczanie nawierzchni przejazdu. | 2 | Opryskiwanie środkiem chwastobójczym torów i rozjazdów na szer. 1,2 m od skrajnej szyny oraz wokół słupków hektometrowych. |
| 3. | Opryskiwanie środkiem chwastobójczym torów i rozjazdów na szer. 1,2 m od skrajnej szyny oraz wokół słupków hektometrowych. | 3. | Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych, czyszczenie kierownic i przestrzeni między iglicą a opornicą, czyszczenie kanału zwrotnicowego. | 3 | Czyszczenie żłobków, regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczanie nawierzchni przejazdu. |
| 4. | Czyszczenie żłobków, regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczanie nawierzchni przejazdu. | 4. | Roboty konserwacyjne na wbk nr 153 Osowiec w poniższym zakresie: - wymiana 16 sztuk podrozjezdnic drewnianych w rozjeździe nr 222 o długości: 300 mm – 3 szt., 320 mm – 2 szt., 340 mm – 1 szt., 360 mm – 3 szt., 380 mm – 1 szt., 400 mm – 2 szt., 420 mm – 2 szt., 440 mm – 2 szt., wraz z nowymi przekładkami podszynowymi, wkrętami i pierścieniami dwuzwojowymi; | 4. | Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych, oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych – smarem zimowym, czyszczenie kierownic i przestrzeni między iglicą a opornicą smarem zimowym, czyszczenie kanału zwrotnicowego. |
| 5. | Oliwienie śrub łubkowych i śrub stopowych w rozjazdach. |  |  |  |  |
| 6. | Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych, czyszczenie kierownic i przestrzeni między iglicą a opornicą, czyszczenie kanału zwrotnicowego. |  |  |  |  |
| 7. | Oliwienie styków łubkowych w torach. |  |  |  |  |