Załącznik nr  12 do Zaproszenia

Załącznik nr  2 do umowy nr …………………

WARUNKI  TECHNICZNE  REALIZACJI  PRACY  GEODEZYJNEJ

Aktualizacja map numerycznych i baz danych GESUT i BDOT500
z transformacją i dostosowaniem kompleksów wojskowych 
do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH wraz 
z niezbędnymi uzupełniającymi i aktualizacyjnymi pomiarami 
syt.-wys.

Umowa Nr .................................................................................

Zamawiający:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8B, 81-301 Gdynia.

Wykonawca:

- Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U.2024. poz.1151, 1824)

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. 
w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 
na terenach zamkniętych (Dz.U. 2003 Nr 101 poz. 939).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr 2021 poz. 1304).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1385).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DZ.U. z 2021 Poz. 1374 z 28 lipca 2021 r.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U. z 2021 Poz. 1385 z 30 lipca 2021 r.).

- Przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wytyczne Głównego Geodety Kraju – „Zalecenia Techniczne. Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS”, Warszawa, 2011 r. (sposób wykonania pomiarów, ilość epok pomiarowych, etc.).

- Realizacja prac:

A/ Prace przygotowawcze:

- Wystąpienie z wnioskiem o wydanie materiałów geodezyjno–kartograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni,

- Wystąpienie do Komendy Portu Wojennego w Gdyni i RZI w Gdyni 
z wnioskiem o pozwolenie wstępu na teren kompleksu wojskowego  
Gdynia Demptowo w celu wykonania pomiarów terenowych (podać wykaz osób upoważnionych do realizacji prac oraz numery rejestracyjne pojazdów),

- Pobranie z właściwych terytorialnie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznych (PODGiK), danych dotyczących geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej.

B/ Prace polowe na obszarze zainwestowanym (ok 13 ha):

- Sporządzenie wydruków map syt.-wys. do porównania z terenem na podstawie przekazanych na płycie CD baz map numerycznych.

- Wykonanie mapy porównania z terenem.

- Nowy pomiar sytuacyjny i wysokościowy elementów naziemnych uzbrojenia  terenu, z dokładnością nie mniejszą niż:

0,02 m – dla urządzeń sieci kanalizacyjnych,

0,05 m – dla urządzeń pozostałych sieci.

- Pomiary uzupełniające do aktualizacji mapy, w tym pozyskanie rzędnych wysokościowych pikiet naturalnych i sztucznych w oparciu o nowe pomiary terenowe.

- Wybór i pomiar min. 10 punktów dostosowania do analizy pomiędzy układami wysokościowymi Kronsztadt 86 i PL-EVRF2007-NH.

C/ Prace kameralne:

- Analiza układów wysokościowych tj. obliczenie różnicy wysokości na podstawie pomierzonych punktów dostosowania (punkty z I grupy szczegółów sytuacyjnych: pokrywy studzienek zasuw etc.), z układu wysokościowego Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH.

- Obliczenie średniej różnicy wysokości przyjętej do dalszych przeliczeń, bądź uzasadnienie zastosowania oficjalnego przelicznika dla przedmiotowego obszaru, podanego przez Urząd Miasta Gdyni w piśmie 
nr PND.6640.1.12.2022.MP z dnia 14.04.2022 r.

- Przy przeliczaniu wysokości sieci uzbrojenia podziemnego, poprzez odjęcie różnic wysokości dla kanalizacji należy przeanalizować przeciwspadki 
a w przypadku nieścisłości pomierzyć głębokości dna, przykanalików, wyjaśnić błędy połączeń etc.

- Dla terenu nieobjętego pomiarem uzupełniającym, należy przeliczyć istniejące wysokości z mapy lub wykorzystać numeryczny model terenu, pod warunkiem spełnienia wymaganej dokładności.

- Mapę zasadniczą o klauzuli tajności „POUFNE”  w wersji cyfrowej edytować w środowisku EW-Mapa v.13 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą RZI w Gdyni.

- Dla wykorzystanych, adoptowanych lub nowo założonych punktów osnowy 
i reperów wykonać wykazy współrzędnych, opisy topograficzne oraz uzupełnić Bank Osnów.

- Pozyskane, przetworzone i utworzone dane baz map numerycznych 
o klauzuli tajności „POUFNE”, zarchiwizować na nośniku CD.

- Podczas opracowywania baz mapy numerycznej aktualizować bazy mapy 
w środowisku EWMAPA v. 13 z zachowaniem Struktury (układu) aktualizowanej bazy. Nowo tworzone warstwy wnosić do oddzielnego katalogu o nazwie (NAZWA FIRMY_2025).

- Pomierzone punkty wnieść jako teksty na podwarstwę o nazwie NAZWA FIRMY_2025 warstwy OPERATY w katalogu ROBOCZY, z tekstem 
w postaci numeru punktu ze szkicu polowego.

- Elementy wnosić z aktywnym założonym operatem o nazwie NAZWA FIRMY_2025.

- Operaty w Bazie Operatów wnosić z następującymi danymi: PODSTAWA ZMIAN – numer operatu; OPIS – data wykonania i rodzaj opracowania 
w skrócie (pom. uzupełn.); UWAGI – nazwa wykonawcy operatu (w formie skróconej, np. BULiGL Gdynia, OPGK Gdańsk, itp.) tytuł operatu.

- Nie obiektować elementów zachowując warstwową strukturę baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

- Wprowadzić na warstwy projekty ZUDP, przekazane przez Zamawiającego 
w trakcie trwającej umowy.

- Formatki wydruków razem ze szkicem usytuowania obiektu zamieścić 
w folderze FORMATKI_2025.

- W okresie pomiędzy rozpoczęciem usługi, a ostatecznym protokolarnym jej odbiorem, Wykonawca prowadzi obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie przyjmowania robót geodezyjnych i wydawania map. Wprowadzając zmiany z nowych pomiarów - operatów przyjętych do zasobu RZI, wykonuje wydruki map i potwierdza pisemnie fakt zaktualizowania bazy danych danymi z operatu.

- Wykonać papierowe (robocze) wydruki map: przeglądowych, arkuszy map zasadniczych zgodnie z krojem sekcyjnym 1:500 w układzie współrzędnych „2000” oraz map ewidencyjnych zgodnie z krojem albumowym w skali 1:1000 celem weryfikacji.

- Po akceptacji przez Zamawiającego wykonać wydruki na foliach.

- Zaktualizowane formatki arkuszy zachować w osobnym katalogu.

- Dla przedmiotowej pracy należy sporządzić operat techniczny zawierający 
m. in. :

- spis treści,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacja osnowy pomiarowej, jeżeli taka była założona,

szkice,

- analizę układów wysokościowych,

- wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów,

- porównanie współrzędnych (kontrola pomiaru GNSS),

- mapy porównania z terenem,

- płyty CD.

- Wykazy współrzędnych punktów, dzienniki niwelacyjne, wydruki pomiarowe itp. winny posiadać informację o przyjętych układach współrzędnych.

- Operat techniczny skompletowany w jeden dokument w sztywnej oprawie, spięty lub zszyty ze stroną tytułową i spisem treści, należy przekazać 
za pismem do RZI w Gdyni, celem włączenia do zasobu geodezyjno-kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI 
w Gdyni. Klauzula tajności zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych - poszczególne części składowe operatu jak szkice , wykazy współrzędnych czy sprawozdanie - mogą pozostawać jawne.

- Całość prac pomiarowych, przyjętych rozwiązań technicznych (w tym analizę układów wysokościowych), metody pomiaru etc. należy opisać 
w sprawozdaniu technicznym.

- Do operatu załączyć osobne płyty CD:

- o klauzuli „Zastrzeżone” zawierającym mapę ewidencyjną w formacie .dxf, oraz wydruki poszczególnych arkuszy mapy ewidencyjnej w formacie .pdf,

- o klauzuli „Poufne” z plikami zawierającymi katalogi bazy mapy, plikiem .dxf mapy sytuacyjno- wysokościowej z podziemnym sieciami uzbrojenia terenu uzbrojeniem i plikiem .txt zawierającym współrzędne pomierzonych punktów.

- Przy pomiarze przyłączy, układu drogowego chodników do istniejących budynków, obligatoryjnie zamierzyć wszystkie narożniki budynku i czołówki jako pomiar kontrolny. W przypadku pomiaru nowego budynku należy zmierzyć wysokość budynku od poziomu terenu.

- Przekazane przez tut. Zarząd materiały geodezyjne (płyty CD) nie podlegają zwrotowi do RZI w Gdyni. Po okresie rękojmi wszystkie dane cyfrowe należy usunąć z dysków komputerów a materiały oraz dokumentację pomiarową zniszczyć we własnym zakresie z zachowaniem przepisów OIN.

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY

...............................                                                    .................................