Nazwa obiektu:

ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Lokalizacja:

OLSZTYN,

ul. Kurta Obitza 1

działki nr ew. 34, obręb 152

Inwestor:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI w OLSZTYNIE

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Zakres opracowania:

PROJEKT NASADZEŃ.

Opracowała:

dr inż. Aleksandra Jasiulewicz-Berger

architekt krajobrazu

GRUDZIEŃ 2024

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKT NASADZEŃ

- TECHNOLOGIA ROBÓT

- WYKAZ ILOŚCIOWY MATERIAŁU ROŚLNNEGO – TABELA 1

- BILANS TERENU

- UWAGI I WNIOSKI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. A2 	PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU ZIELENIĄ

RYS. Z-1 	PROJEKT ZIELENI

RYS. Z-2 	PROJEKT ZIELENI

RYS. Z-3 	PROJEKT ZIELENI

RYS. Z-4 	PROJEKT ZIELENI

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że wykonana dokumentacja pn. „PROJEKT NASADZEŃ.” dla inwestycji pn. „ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE opracowany dla dz. nr  34 obręb 152 w Olsztynie jest kompletna pod względem celu, któremu ma służyć, została wykonana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

………………………………………………………

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Jasiulewicz-Berger

upr. NOT SITO 254/2008

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Wizja i pomiary w terenie

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zielenią terenu dziedzińca  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zagospodarowanie obejmuje zachowanie istniejącego układu przestrzennego placu i ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pracowników i studentów pod względem funkcjonalnym i estetycznym poprzez wprowadzenie małej architektury: wiata rekreacyjna, ławki oraz zieleni.

W zakres opracowania wchodzi:

- Projekt zieleni

- PROJEKT NASADZEŃ

Na terenie dziedzińca zaplanowano miejscowe rozebranie nawierzchni z kostki w celu utworzenia rabat pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych.  Kompozycje roślinne będą się składać z gatunków cieniolubnych, ze względu na utrudnione warunki świetlne na terenie dziedzińca. Dodatkowo zaplanowano wprowadzenie zieleni wertykalnej w postaci  pnączy rosnących przy ścianach. Projektowana zieleń poza poprawą estetyki dziedzińca, spełni również funkcję retencyjną dla wód opadowych  a także pozwali stworzyć przyjazne otoczenie wśród zieleni.

Założenia nasadzeń są następujące:

- dobór gatunków odpowiednich do warunków siedliskowych, z dostateczną odpornością na niskie temperatury, choroby i szkodniki,

- uzyskanie efektu estetycznego w ciągu całego roku – zróżnicowane pokroje roślin, kolorystyka liści, kwiatów i owoców; kolorystyka jesiennych przebarwień liści,

- dobór roślin popularnych, stosunkowo tanich i łatwo dostępnych 
w szkółkach (kryterium ekonomiczne);

- ograniczenie do minimum kosztów utrzymania poprzez dobór gatunków 
o stosunkowo małych wymaganiach pielęgnacyjnych.

- gatunki rekompensujące straty poniesione w wyniku wycinki.

- dobór gatunków i odmian roślin, dopasowanych do krajobrazowego charakteru nowoczesnej infeastruktury;

  - CECHY BYLIN, PNĄCZY I TRAW OZDOBNYCH

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w szczególności:

- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniały;

- zahartowany;

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany  pokroju, wysokości, szerokości i długości  pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia;

System korzeniowy:

  - zwarty,

  - silnie przerośnięty,

  - prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych,

  - nieprzesuszony,

  - o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej,

  - drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczoną pojemnikiem lub jutą.

Część nadziemna pnączy;

- pnącza muszą mieć minimum 2 silne pędy rozkrzewione u podstawy;

- pędy podwiązane do podpór (tyczka bambusowa);

- barwa liści typowa dla odmiany;

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania.

Część nadziemna traw ozdobnych i bylin;

- silne, bez widocznych uszkodzeń i objawów chorobowych

- pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak zasychania i prawidłowo wybarwione;

- w okresie spoczynku na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści;

- trawy i byliny sadzone w okresie późnojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia się na podstawie wyglądu korzeni

- trawy i byliny sprzedawane są najczęściej w pojemnikach, a wielkość roślin ocenia się na podstawie wielkości (średnicy lub objętości) pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roślin;

- ślady po świeżych cięciach;

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;

- ślady żerowania szkodników;

- oznaki chorobowe;

- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi;

- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;

- martwice i pęknięcia kory;

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;

- słaba witalność;

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

- dwupędowe korony drzew formy piennej – rozwidlenia V kształtne

- TECHNOLOGIA ROBÓT

  - Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślinne

Zasadniczym zabiegiem w przygotowaniu rabat pod nasadzania jest zdjęcie punktowe nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych  a następnie wymianę podłoża na ziemię urodzajną.  Grunt pod nasadzenia powinien być przygotowany pod względem makro niwelacji i wyrównany (ale nie zagęszczony). Wszelkie zanieczyszczenia pobudowane w tym gruz i kamienie powinny być usunięte z terenu przeznaczonego pod nasadzenia. Jeżeli zaobserwowano podczas przeprowadzania próby wodnej stagnowanie wody konieczne jest rozluźnienie warstw gleby poniżej warstwy wegetacyjnej, 
a w szczególnych  wypadkach, gdy rozluźnienie gleby nie przyniesie efektu konieczne jest wykonanie drenażu. Grunt pod wszystkie typy nasadzeń powinien być przygotowany tak by po posadzeniu roślin oraz wyłożeniu materiałem ściółkującym, poziom znajdował się 1- 2 cm poniżej płaszczyzny krawężników co zapobiegnie przedostawaniu się ziemi i materiału ściółkującego na chodniki.

CPV  77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zieleni.

  - Materiał roślinny

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” ZSzP oraz właściwie oznaczone, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać wymagania dotyczące wysokości, szerokości i długości pędów, 
a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między częścią nadziemną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia 
i agrotechniki. Niedopuszczalne jest zastosowanie roślin o słabej witalności.

  - Sadzenie traw ozdobnych, bylin i pnączy

Miejsca sadzenia i ilość materiału roślinnego podano na rysunku. W tekście w tabeli podano wykaz materiału roślinnego z określeniem ilości poszczególnych gatunków, parametrów materiału roślinnego. Rozstawę roślin wskazano na rysunku.

  - jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno 
i ścianki otworu aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża – dotyczy nasadzeń w istniejącym gruncie;

  - stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony;

  - rośliny sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżoną wielkość i pokrój;

  - rosliny w skupinach należy sadzić „w piątkę”; w przypadku nasadzeń rzędowych – naprzemianlegle;

  - przyciąć korzenie na długość 15-20 cm;

  - roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła;

  - dobrze ubić ziemię wokół posadzonych roślin, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu;

  - rośliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody zaś powierzchnię pod nasadzeniami zabezpieczyć kruszywem – warstwa 5cm (w przypadku nasadzeń na patio w systemie dachu zielonego) zaś nasadzenia wykonane w gruncie, wokół budynków, wyściółkować korą – warstwa 5cm.

  - Pielęgnacja nasadzeń

Pielęgnacja obejmuje :

  - kontrolowaniu stanu zdrowotnego roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

  - cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin; należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie zdeformowały kształtu nasadzeń;

  - cięciu pielęgnacyjnym – wg potrzeb; usuwanie pędów odbijających od podkładki i wybarwionych na inny kolor niż charakterystyczny dla danej odmiany;

  - cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w roku w zależności od warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków; ma ono na celu uzyskanie prawidłowego pokroju roślin oraz obfitego kwitnienia krzewów (krzewy kwitnące na tegorocznych pędach oraz krzewy ozdobne z liści i owoców przyciąć wczesną wiosną; krzewy kwitnące wiosną lub wczesnym latem przyciąć tuż po kwitnieniu);

  - pielenie - wg potrzeb – minimum 1 x w miesiącu przez cały okres wegetacji;

  - nawożeniu - wg potrzeb – min. 3 razy w sezonie wegetacyjnym (2x od kwietnia do 15 lipca każdego roku, 1x od sierpnia do września – nawozem jesiennym),  przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta;

  - usuwaniu obumarłych części roślin – dwa razy w ciągu roku - obumarłe części nadziemne roślin zimujących w gruncie należy usunąć jesienią, po ustaniu wegetacji roślin; pozostałości po kwiatostanach bylin należy usuwać na bieżąco po kwitnieniu;

  - wymianie roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. - wg potrzeb, z zachowaniem parametrów jak w dokumentacji;

  - podlewanie w miarę potrzeb, co najmniej 8 razy w sezonie wegetacyjnym. Szczególnie ważne jest podlewanie w okresach suszy. Wskazane jest podlewanie roślin co kilka dni dużymi dawkami wody ( drzewa co najmniej 15 l/szt. );

  - porządkowaniu terenu (usuwaniu śmieci, przedeptów) – wg potrzeb.

  - Siatki pod pnącza:

Projekt zakłada montaż siatek pod pnącza na elewacjach budynków. Podpory wykonane z siatki zgrzewanej 180 x 90cm , mocowane na dystansie 5cm od ściany, na wysokości od 15cm nad terenem budynku.

  - Powierzchnie wyłożone korą sosnową

- Powierzchnie pod nasadzeniami wokół budynków należy pokryć około 5 cm warstwą kory sosnowej drobnej przekompostowanej  (min. 3 miesiące);

- powierzchnię przeznaczoną pod korę wyłożyć agrowłókniną przymocowaną szpilami

- poprawiać szpilowanie agrowłókniny pod korą – według potrzeb;

- wymieniać agrowłókninę w wypadku jej zniszczenia (podarcia, wystrzępienia, przetarcia itp.) – według potrzeb i na wskazanie Inwestora.

- powierzchnie utrzymywać w czystości; usuwać chwasty i liście – min. 1x 
w miesiącu;

- 2 razy w roku pielęgnacji należy uzupełnić ściółkę z kory – według potrzeb;

- WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO – TABELA 1

| Nr. | Nazwa łacińska | Nazwa polska |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pnącza | trawy | byliny | rozstawa zg. z rysunkiem |
| 1 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | 32 |  |  | C1 |
| 2 | Aristolochia macrophylla | Kokornak wielkolistny | 13 |  |  | C1 |
| 3 | Vitis riparia | Winorośl pachnąca | 8 |  |  | C1 |
| 4 | Hydrangea anomala s.Petiolaris | Hortensja pnąca | 8 |  |  | C1 |
| 5 | Schizophragma hydrangeoides | Przywarka japońska | 4 |  |  | C1 |
| 6 | Pachysandra terminalis | Runianka japońska |  |  | 162 | C1 |
| 7 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Nerecznica samcza |  |  | 228 | C1 |
| 8 | Geranium macrorhizum | Kokoryczka wielokwiatowa |  |  | 99 | C1 |
| 9 | Polygonatum multiflorum | Bodziszek korzeniasty |  |  | 367 | C1 |
| 10 | Polygonatum multiflorum 'Karl Foerster' | Trzcinnik ostrokwiatowy odm. Karl Foerster |  | 56 |  | C1 |
| 11 | Rodgersia aesculifolia | Rodgersja kasztanowcolistna |  |  | 38 | C1 |
| 12 | Hemerocallis hybrida Stella D'Oro | Liliowiec karłowy odm Stella D'Oro' |  |  | 148 | C1 |
| 13 | Alchemilla mollis | Przywrotnik ostrokwiatowy |  |  | 123 | C1 |
| 14 | Nepeta faassenii | Kocimiętka Faassena |  |  | 117 | C1 |
| 15 | Bergeia cordifolia | Bergenia sercolistna |  |  | 207 | C1 |
| 16 | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Rozplenica japońska odm. Hameln |  | 37 |  | C1 |
|  | Razem pnączy (szt.) |  | 65 |  |  |  |
|  | Razem traw ozdobnych (szt.) |  |  | 93 |  |  |
|  | Razem byliny (szt.) |  |  |  | 1489 |  |

- BILANS TERENU

| Powierzchnie zdjęcia kostki betonowej | 259 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia wyłożona agrowłókniną i ściółką z kory | 259 | m2 |
| Ilości paneli z siatki (180 x 90cm) pod pnącza | 99 | szt |
| Obrzeża powstałych rabat | 270 | mb |

- UWAGI I WNIOSKI

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej.

- Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie, jako całość projektu budowlanego wielobranżowego.

- Stosować materiały mające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia bhp.

Opracowała:

dr inż. Aleksandra Jasiulewicz-Berger

architekt krajobrazu