STRONA TYTUŁOWA

| element projektu budowlanego | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE |
| adres obiektu budowlanego | Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1 |
| kategoria obiektu budowlanego | VIII |
| informacja o działce | jednostka ewidencyjna: 286201_1 obręb: Olsztyn 152, numer działki: 34 |
| inwestor | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn |

| jednostka projektowa | Pracownia architektoniczna. Architekt Ewa Kołoszko ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn 783302212 / architekt@koloszko.pl |
| --- | --- |
| podwykonawca | OLGREEN. Aleksandra Jasiulewicz-Berger. Architekt Krajobrazu. ul. M.Karłowicza 21/7, 10-276 Olsztyn 500497930 / olgreen.olsztyn@gmail.com |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| zakres opracowania: ARCHITEKTURA |  |  |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Ewa Kołoszko do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej nr upr. 4/2004/OL | grudzień 2024r. |  |
| zakres opracowania: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU |  |  |
| PROJEKTANT dr inż. arch. kraj. Aleksandra Jasiulewicz-Berger branża architektura krajobrazu NOT SITO nr upr.245/2008 | grudzień 2024r. |  |

ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	3

1.	OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3

2.	OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJE O ROZBIÓRKACH	3

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	3

4.	MAŁA ARCHITEKTURA	3

5.	UKŁAD ZIELENI	11

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	11

7.	INFORMACJE I DANE	11

8.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	11

9.	UWAGI KOŃCOWE	11

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

10.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	12

11.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Mapa do celów projektowych

A1		Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza

A2		Zagospodarowania terenu – plansza wymiarowa

A3		Wiata rekreacyjna

A4		Mała architektura: ławka z oparciem, siedzisko

A5		Mała architektura: kosz, siedzisko, stolik

INFORMACJA DOTYCZĄCA „BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY”

# OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1

dz.nr 34; obręb Olsztyn 152

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziedzińca Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zagospodarowanie obejmuje zachowanie istniejącego układu przestrzennego placu i ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pracowników i studentów pod względem funkcjonalnym i estetycznym poprzez wprowadzenie małej architektury: wiata rekreacyjna, ławki oraz zieleni.

# OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJE O ROZBIÓRKACH

Działka, na której planowana jest inwestycja, znajduje się w Olsztynie, przy ul. Kurta Obitza 1.

Działka jest zagospodarowana.

Obszar opracowania obejmuje część terenu Wydziału Humanistycznego, przyległego do budynku wydziału od strony północnej. Zagospodarowywany teren zamknięty jest z trzech stron przez budynek wydziału. Bezpośrednie wejście z otwartego terenu znajduje się od strony północno-zachodniej, wyjścia na teren z budynku z pozostałych stron.

Teren w miejscu projektowanej inwestycji jest wyrównany, brak spadków. Całość nawierzchni utwardzona – betonowa kostka brukowa.

Na obszarze opracowania znajduje się podziemna infrastruktura techniczna.

Zagospodarowanie terenu stanowią wolnostojące ławki oraz demontowalne zadaszenie, brak zagospodarowania zieleni.

W związku z projektowanym zagospodarowaniem terenu rozbiórce będzie podlegała nawierzchnia utwardzona – kostka betonowa brukowa, w ograniczonym zakresie: pod miejsca montażu małej architektury oraz wprowadzenia zieleni.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmować będzie wprowadzenie na dziedziniec Wydziału obiektów małej architektury oraz zieleni.

Bez zmian pozostają:

- ukształtowanie terenu

- układ komunikacyjny

- sieci i urządzenia uzbrojenia terenu

# MAŁA ARCHITEKTURA

KOLORYSTYKA:

- kolorystyka przyjęta dla wszystkich obiektów

- poszczególne kolory, wg rysunków

- KONSTRUKCJA STALOWA

kolor niebieski – RAL 5019

kolor czerwony – RAL 3020

kolor żółty – RAL 1021

- DREWNO

robinia akacjowa olejowana

- WIATA REKREACYJNA ( nr 1)

Projektuje się wiatę rekreacyjną, pod potrzeby personelu oraz studentów.

Wiata jako obiekt gotowy, typowy, montowana wg wytycznych producenta.

Wymiary: 633,5x324,5x240,0cm

Konstrukcja:

- potrójny moduł stalowy uzupełniony o ramę tarasową na połowę szerokości modułu

- konstrukcja stalowa montowana w miejscu docelowym, z możliwością demontażu

- konstrukcja z cienkościennych rur kwadratowych stalowych 80x80

Zadaszenie:

- dach w konstrukcji stalowej, lamelowy sufit - płatwie (listwy) drewniane, przekrycie poliwęglanem trapezowym w powłoką UV

- dach przedłużony

Podłoga:

- rama nośna z drewna modrzewiowego

- wypełnienie deski drewniane modrzewiowe

- łączniki ze stali nierdzewnej

- elementy drewniane zabezpieczone nanopowłoką olejową bezbarwną

Ściana lamelowa:

- listwy modrzewiowe zabezpieczone nanopowłoką olejową bezbarwną

- rama stalowa malowana proszkowo

Ławki:

- konstrukcja stalowa

- siedzisko z listew drewnianych, robinia akacjowa olejowana

- ławki montowane na stałe, stanowią stały element wiaty

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej:

- konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i malowana proszkowo

Kolorystyka: elementy stalowe – poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

kolor niebieski

Montaż: kotwienie pod posadzką betonową (istniejącą kostkę brukową) do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych – wg wytycznych producenta

- ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (nr 2)

Na terenie dziedzińca projektuje się ustawienie ławek z oparciami, na obszarach poszczególnych wnęk. Kolorystyka ławek zgodna z wymalowaniem posadzki we wnęce.

Ilość: 4 sztuki

Wymiary: 200,0x60,0x78,5cm

Konstrukcja:

stalowa z giętej blachy, połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych 	śrub.

Zabezpieczenie konstrukcji:

konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem 	proszkowym.

Konstrukcja nośna:

gięta stalowa blacha o gr. 5mm z przyspawanymi płytkami umożliwiającymi 	kotwienie.

Siedzisko: 	2 deski w kształcie prostokąta (48x60mm), długość 1760 mm

6 desek w kształcie prostokąta (30x48mm), długość 1760 mm

Oparcie:		6 desek w kształcenie prostokąta (30x48mm), długość 1760 mm

Kolorystyka: elementy stalowe – poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

kolorystyka ławek wg rysunków

elementy drewniane – robinia akacjowa olejowana

Ilość: 	kolor niebieski – 1 sztuka

kolor czerwony – 1 sztuka

kolor żółty – 2 sztuki

Montaż: kotwienie pod posadzką betonową (istniejącą kostkę brukową) do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych M8x165 – wg wytycznych producenta

- SIEDZISKO PARKOWE BEZ OPARCIA (nr 3)

Na terenie dziedzińca projektuje się ustawienie siedzisk parkowych bez oparć, na obszarach poszczególnych wnęk. Kolorystyka siedzisk zgodna z wymalowaniem posadzki we wnęce.

Ustawienie siedzisk: pojedynczo lub parami – połączone boczną krawędzią.

Ilość: 7 sztuk

Wymiary: siedzisko o długości 80,0cm

Konstrukcja: stalowa z giętej blachy, z perforacją.

Zabezpieczenie powierzchni:

konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem 	proszkowym.

Konstrukcja nośna:

gięta stalowa blacha o gr. 8mm z przyspawanymi płytkami elementami	 umożliwiającymi kotwienie.

Siedzisko:

powierzchnia stalowa, perforowana, lakierowana o rozmiarze 472x450mm, uzupełniona zaślepkami termicznymi z tworzywa

Kolorystyka: poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

kolorystyka siedzisk wg rysunków

zaślepki termiczne – kolor ciemnoszary

Ilość: 	kolor niebieski – 2 sztuki

kolor czerwony – 3 sztuki

kolor żółty – 2 sztuki

Montaż: kotwienie pod posadzką betonową (istniejącą kostkę brukową) do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych M8x165 – wg wytycznych producenta

- KOSZ NA ŚMIECI (nr 4)

Kosz kwadratowy z daszkiem i popielnikiem,                    Przykład wymalowania narożnego panelu.

stalowy, pojemność 50l

Na terenie dziedzińca projektuje się ustawienie koszy na śmieci z popielnikiem na obszarach poszczególnych wnęk, przy projektowanych ławkach. Kolorystyka koszy zgodna z wymalowaniem posadzki we wnęce.

Ilość: 4 sztuki

Wymiary: 31,5x31,5x95,5cm

Pojemność : 50l

Pojemność popielnika : 0,8l

Konstrukcja:

stalowa z ocynkowanej blachy, połączona za pomocą nierdzewnych śrub nierdzewnych

Zabezpieczenie konstrukcji:

konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem 	proszkowym.

Konstrukcja nośna:

spawana ze stalowej blachy o gr. 4mm i kwadratowych rur o przekroju 80x80x3 mm

Obudowa: 4 ściany z ocynkowanej giętej blachy gr. 2,0mm

Pojemnik wewnętrzny:	gięty, ocynkowana stalowa blach o grubości 0,8mm.

Daszek:

spawany z wycinanej laserowo stalowej blachy o gr. 3,0 i 5,0mm, zamykany na trójkątny 	klucz 9mm

Kolorystyka: elementy stalowe – poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

kolorystyka koszy wg rysunków

Ilość: 	kolor niebieski – 2 sztuki (wymalowanie całości)

kolor czerwony – 1 sztuka (całość – niebieska, wymalowanie 1 segment – narożny panel)

kolor żółty – 1 sztuka (całość – niebieska, wymalowanie 1 segment – narożny panel)

Montaż: kotwienie pod posadzką betonową (istniejącą kostkę brukową) do betonowych fundamentów za pomocą kotew chemicznych 4x M12x200 – wg wytycznych producenta

- SIEDZISKA WOLNOSTOJĄCE (nr 5)

Na terenie dziedzińca projektuje się ustawienie siedzisk wolnostojących, w przestrzeni projektowanej wiaty rekreacyjnej. Siedziska wolnostojące, bez montażu stałego.

Ilość: 2 sztuki

Wymiary: 45x42x44,5cmcm

Konstrukcja: stalowa z blachy stalowej perforowanej giętej

Zabezpieczenie konstrukcji:

konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem 	proszkowym.

Konstrukcja nośna:

gięta stalowa blacha o gr. 5mm z przyspawanymi płytkami umożliwiającymi kotwienie.

Siedzisko: 	perforowana stal ocynkowana i malowana proszkowo o wymiarach 420 × 450 mm

Kolorystyka: elementy stalowe – poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

kolorystyka siedzisk wg rysunków

Ilość: 	kolor czerwony – 1 sztuka

kolor żółty – 1 sztuka

Wymalowania od środka – kolor czerwony i żółty (po 1 sztuce), wymalowanie od zewnętrz kolor niebieski (2 sztuki)

- STÓŁ WOLNOSTOJĄCY (nr 6)

Na terenie dziedzińca projektuje się ustawienie stołu wolnostojącego, w przestrzeni projektowanej wiaty rekreacyjnej. Stół wolnostojący, bez montażu stałego.

Wymiary: 78x78x75,0 cm

Konstrukcja: stalowa; blat stalowy perforowany

Zabezpieczenie konstrukcji:

konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem 	proszkowym.

Kolorystyka: elementy stalowe – poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

Ilość: 	kolor niebieski – 1 sztuka

3.2. MALOWANIE NAWIERZCHNI

Projekt zagospodarowania dziedzińca zakłada wprowadzenie różnej kolorystyki nawierzchni.

Projekt nie wprowadza zmian dotyczących projektowania nowych rodzajów nawierzchni. Istniejąca kostka betonowa brukowa pozostaje bez zmian.

Projektuje się wykonanie malowanych pasów w wyznaczonych strefach, zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od usytuowania:

1. wnęka północna – kolor niebieski RAL 5019 (P=10,40m2)

2. wnęka wschodnia – kolor czerwony RAL 3020 (P=8,00m2)

3. wnęka południowa oraz strefa wejściowa – kolor żółty RAL 1021 (P=24,90m2)

Pasy malowane na szerokość projektowanych do montażu na nich ławek i siedzisk, dostosowane szerokością do istniejącej szerokości kostek brukowych. Wymalowania na istniejących kostkach koloru żółtego.

Szerokość pasów: 45,0 i 53,0 cm.

Farba:

- bezzapachowa, szybkoschnąca

- jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, oparta na żywicach poliuretanowych i akrylowych

- do wymalowani wewnętrznych i zewnętrznych

- odporna na warunki pogodowe i promieniowanie UV

- do powierzchni betonowych

- tworzy powłokę twardą, odporną na ścieranie, odporną na ruch pieszy i sporadyczny ruch pojazdów

- wykończenie w satynie, w kolorach RAL jak wyżej

# UKŁAD ZIELENI

Na terenie dziedzińca zaplanowano miejscowe rozebranie nawierzchni z kostki w celu utworzenia rabat pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych.  Kompozycje roślinne będą się składać z gatunków cienioznośnych, ze względu na utrudnione warunki świetlne na terenie dziedzińca. Dodatkowo zaplanowano wprowadzenie zieleni wertykalnej w postaci pnączy rosnących przy ścianach. Projektowana zieleń poza poprawą estetyki dziedzińca, spełni również funkcję retencyjną dla wód opadowych  a także pozwali stworzyć przyjazne otoczenie wśród zieleni.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zakresu opracowania				P =1385,90m2

- powierzchnia wiaty rekreacyjnej					P = 20,55m2

- powierzchnia wymalowania nawierzchni 		P = 43,30m2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni zielonych	P= 259,23 m2

# INFORMACJE I DANE

- rodzaje ograniczeń lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

- nie dotyczy

- teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską

- zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego

- istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia nie ma i nie przewiduje się

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku Wydziału Humanistycznego – bez zmian.

# UWAGI KOŃCOWE

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie, jako całość projektu budowlanego wielobranżowego.

- Stosować materiały mające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia bhp.

Opracowała:

mgr inż. arch. Ewa Kołoszko

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Jako autorzy, oświadczamy, że niniejsze opracowanie, pt.

ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1

dz.nr 34; obręb Olsztyn 152

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

mgr inż. arch. Ewa Kołoszko

upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej

nr upr. 4/2004/OL

grudzień 2024r.

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW