TREŚĆ WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r, Dz. U. 2017 poz. 1566 wraz z późniejszymi zmianami, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- rozbiórkę istniejącego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w km 22+300, w miejscowości Wrzeszczów, powiat radomski, województwo mazowieckie

Współrzędne geodezyjne istniejącego przepustu (oś drogi):

X: 5706045.5513	Y: 7488800.4220

- budowa nowego obiektu inżynierskiego o średnicy Ø100 cm, – przepustu w miejscu rozebranego przepustu,

Współrzędne geodezyjne projektowanego przepustu:

X: 5706045.5558	Y: 7488800.4202

- przebudowa istniejących rowów, budowa nowych wraz z przepustami,

| RÓW PRAWY (RP1) |  |
| --- | --- |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706031.4031 | Y: 7488838.3088 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+297,74 |  |
| X: 5706049.8679 | Y: 7488807.3684 |
| RÓW PRAWY (RP2) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706072.8696 | Y: 7488770.4411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+298,79 |  |
| X: 5706051.9300 | Y: 7488804.0138 |
| RÓW LEWY (RL1) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706019.0933 | Y:7488831.4502 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+300,67 |  |
| X: 5706038.4275 | Y: 7488795.8932 |
| RÓW LEWY (RL2) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706061.2415 | Y: 7488762.9411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+304,30 |  |
| X: 5706040.9838 | Y: 7488793.1548 |

- wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym o długości L=11,50m i średnicy Ø60 cm;

Współrzędne geodezyjne wlotu przepustu:

X: 5706033.4630	Y: 7488806.2664

Współrzędne geodezyjne wylotu przepustu:

X: 5706038.4275	Y: 7488795.8932

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się operat wodnoprawny w wersji papierowej (2 egz.) i wersję cyfrową.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 11d, ust. 4, ww. ustawy organ właściwy zobowiązany jest wydać zgodę wodnoprawną w postaci pozwolenia wodnoprawnego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Art. 11i ust. 2 nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM

WODNOPRAWNYM

Projektowana rozbiórka istniejącego przepustu  i budowa w jego miejscu nowoprojektowanego  obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 przez Dopływ spod Wrzeszczowa, w km 4+610 rowu , w m. Wrzeszczów, wykracza poza granice aktualnej zajętości pasa drogowego.

Wykaz stron postępowania:

Obręb: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna 142509_2 Przytyk

Działka nr 646 – właściciel -	          (małżeństwo)

Leszek Krzysztof Nowakowski

Rodzice: Marian, Anna

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Ewa Małgorzata Nowakowska

Rodzice: Władysław, Jadwiga

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Działka nr 647/2  - właściciel - 	Skarb Państwa

Działka nr 648/2  - właściciel - 	Gmina Przytyk

Zachęta 57

26-650 Przytyk

Działka nr 664  - właściciel - 	Dariusz Ciechowicz

Rodzice: Edward, Zofia

Dęba 42;

26-650 Przytyk

Działka nr 665/1- właściciel - 	Jolanta Suwalska

Rodzice: Tadeusz, Aleksandra

Glinice 36;

26-650 Przytyk

Działka nr 310 - właściciel - 	            Województwo Mazowieckie; Warszawa

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

- zarządca - 		Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

POWIERZCHNIA ZAJĘTOŚCI WÓD PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI

| l.p. | Numer obrębu/Nazwa | Numer działki | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0040 WRZESZCZÓW | 647/2 | Obiekt budowlany: 9,00 m2 Zakres umocnień: 25,00 m2 |

SPIS TREŚCI

- Podstawa, cel i zakres opracowania.

- Przepisy i materiały wykorzystane w operacie.

- Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres.

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

- Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót.

- Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, siedziby i adresy ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.

- Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.

- Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne.

  - Przepust

  - Przepusty pod zjazdami

  - Rowy

  - Kanał technologiczny

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

  - Charakterystyka rowu

  - Charakterystyka zlewni

  - Określenie ilości wód odprowadzanych do rowu R-4.

  - Określenie jakości wód odprowadzanych do rowu R-4.

  - Okresy występowania przepływu „miarodajnego”

  - Obliczenie przepustowości koryta rowu w rejonie przepustu oraz sprawdzenia jego światła

  - Przyjęte parametry hydrauliczne projektowanego obiektu

  - Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

- Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

  - Charakterystyka jednolitej części wód.

- Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

- Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.

- Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich.

- Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

- Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

- Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne. W szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

- Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód.

- Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych.

- Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

- Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

- Treść wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

- Wykaz stron zainteresowanych postępowaniem wodnoprawnym.

- Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

- Załączniki

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Operat wodnoprawny sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne

Dokumentacja spełniająca wymogi w/w przepisów może być dla Inwestora podstawą do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 740 polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie”, w miejscowości Wrzeszczów, pow. radomski, woj. mazowieckie, oraz wprowadzenie wód opadowych z projektowanego obiektu do rowu.

Operat wodnoprawny jest wykonany na podstawie danych inwentaryzacyjnych stanu

istniejącego. Operat wodnoprawny jest wyciągiem z istniejących dokumentacji technicznych i zawiera odpowiednią część tekstową i część rysunkową.

2. PRZEPISY I MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPERACIE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celów projektowych,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych,

- Katalog detali mostowych,

- Mapa ewidencji gruntów,

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów,

- Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

- Uzgodnienia i opinie.

3. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA,

JEGO SIEDZIBA I ADRES

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 
00-048 Warszawa

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Celem zamierzonego korzystania z wód jest:

- rozbiórka istniejącego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w km 22+300,;

- budowa nowoprojektowanego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w km 22+300,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu do rowu.

Niniejszy operat wodnoprawny ma za zadanie przedstawić planowane rozwiązanie projektowe oraz podać dane na temat wpływu „ Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie” - na przeprowadzenie przez przekrój budowlany wód „miarodajnych”, a także ustalenie wpływu tych robót na obiekty i tereny sąsiadujące.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie”.

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB
      ROBÓT

Projekt ma na celu uzyskanie parametrów drogi zgodnych z zaleceniami inwestora, przywrócenie właściwości technicznych obiektu inżynierskiego oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Zakres projektowanych robót:

Roboty przygotowawcze:

- wyłączenie obiektu z ruchu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- wycinka drzew oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym,

- zabezpieczenie rowu przed gruzem i innymi demontowanymi elementami,

Roboty w zakresie rozbiórki przepustu:

- rozebranie barier drogowych,

- rozebranie nawierzchni na obiekcie oraz drodze w wymaganym zakresie,

- rozebranie betonowych gzymsów,

- rozebranie betonowych umocnień skarp, umocnień rowów,

- rozebranie korpusu przepustu,

- zdjęcie warstwy humusu,

- wyznaczenie w terenie osi drogi oraz osi podpór.

Roboty w zakresie budowy obiektu inżynierskiego:

- wbicie ścianek szczelnych,

- wykonanie korytowania pod ławę przepustu,

- zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych wraz z osadzeniem kształtowników mocujących,

- montaż rury przepustu,

- montaż geowłókniny,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie wieńców,

- montaż studni osadnikowych wraz z wpustami,

- uzupełnienie nasypu drogowego i wykonanie zasypki nad konstrukcją,

- zabezpieczenie geomembraną,

- wykonanie izolacji powierzchni betonowych stykających się z gruntem,

- montaż ścieków drogowych,

- montaż barier mostowych oraz barier drogowych,

- uszczelnienie styku nawierzchni ze ściekiem przykrawężnikowym i krawężnikiem,

- budowa kanałów technologicznych,

- wykonanie umocnienia skarp i koryta rowu,

- wykonanie stałej organizacji ruchu,

- uporządkowanie terenu wokół inwestycji,

- uzupełnienie warstwy humusu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- dokonanie odbioru ostatecznego

- oddanie obiektu do użytku.

6. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB
     PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w zakresie budowy urządzeń wodnych ograniczał się będzie jedynie do działek wydzielonych pod budowę nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego. Nowoprojektowany obiekt znajdować się będzie w miejscu istniejącego przepustu  i nie będzie wykraczać poza wydzielony pas drogowy.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
     ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
     URZĄDZEŃ WODNYCH, SIEDZIBY I ADRESY ICH WŁASCICIELI, ZGODNIE 
     Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Projektowana budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740, nad rzeką Dopływem z Wrzeszczowa   w m. Wrzeszczów, wykracza poza granice aktualnej zajętości pasa drogowego.

Powierzchnia zajętości wód projektowanymi obiektami:

| l.p. | Numer obrębu/Nazwa | Numer działki | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0040 WRZESZCZÓW | 647/2 | Obiekt budowlany: 9,00 m2 Zakres umocnień: 25,00 m2 |

Działki objęte zakresem oddziaływania inwestycji:

Obręb: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna 142509_2 Przytyk

Działka nr 646 – właściciel -	          (małżeństwo)

Leszek Krzysztof Nowakowski

Rodzice: Marian, Anna

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Ewa Małgorzata Nowakowska

Rodzice: Władysław, Jadwiga

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Działka nr 647/2  - właściciel - 	Skarb Państwa

Działka nr 648/2  - właściciel - 	Gmina Przytyk

Zachęta 57

26-650 Przytyk

Działka nr 664  - właściciel - 	Dariusz Ciechowicz

Rodzice: Edward, Zofia

Dęba 42;

26-650 Przytyk

Działka nr 665/1 - właściciel - 	Jolanta Suwalska

Rodzice: Tadeusz, Aleksandra

Glinice 36;

26-650 Przytyk

Działka nr 310 - właściciel - 	            Województwo Mazowieckie; Warszawa

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

- zarządca - 		Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

8. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 
     W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne jest wykonanie obiektu dokładnie i zgodnie z projektem bez zakłócania przepływu wody w korycie rowu R-4 , a następnie utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym.

Z tytułu korzystania z koryta rowu R-4 na odcinku przekroczenia obiektem, Inwestor, we własnym zakresie, co najmniej raz w roku powinien wykonać prace konserwacyjne obejmujące utrzymanie drożności mostu.

9. OPIS I LOKALIZACJA URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER
      OBRĘBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIAŁEK
      EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPÓŁRZĘDNE

9.1. Przepust

Współrzędne geodezyjne projektowanego obiektu inżynierskiego:

X: 5706045.5513	Y: 7488800.4220

przepust usytuowany jest na działkach nr ewidencyjny:

| l.p. | Gmina | Numer obrębu | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przytyk | 0040 | 310 |
| 2 | Przytyk | 0040 | 647/2 |

Charakterystyka projektowanego obiektu:

| Szerokość jezdni Szerokość poboczy na dojazdach Światło przepustu Rzędna dna rowu na wlocie Rzędna dna rowu na wylocie Rzędna niwelety na obiekcie Nośność Kategoria ruchu Klasa techniczna drogi | Bj = 2x3,50 = 7,00 m Bp = 2x1,50 = 3,00 m Lśw = 1,00 m Hwl = 167,30 m n.p.m. Hwyl = 167,70 m n.p.m. HN = 168,74 m n.p.m. „A” wg. PN-85/S-10030 KR3 G |
| --- | --- |

Projekt nie przewiduje zmiany rzędnej dna koryta rowu R-4.

Przepust

Projekt przewiduje budowę przepustu w km 22+300 pikietażu. Przepust należy wykonać z rur HDPE fi 100 cm o długości 15,03 (15,03 m x sin 770 – 14,65 m). Projektowany obiekt został dostosowany wysokościowo do terenu przyległego. Spadki podłużne przedstawione zostały na planie sytuacyjnym. Końce przepustu zaprojektowano w formie ścięcia zgodnego z pochyleniem skarpy 1:1,5.

Korona drogi w rejonie przepustu zabezpieczona zostanie stalowymi barierami. Posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Projekt przewiduje możliwość zmiany materiałów części przelotowej przepustu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta i zamawiającego. Na wlocie i wylocie należy wykonać umocnienie zgodne z załączonym schematem.

Po wykonaniu wlotu/wylotu należy odtworzyć skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz wykonać odmulenie rowów dopływowych i odpływowych. Przed wlotem i za wylotem przepustu zaprojektowano umocnienie rowu na długości 2m.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć dwoma warstwami powłoki asfaltowej układanej na zimno natomiast pozostałe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć powłoką o zwiększonej zdolności pokrywania rys (elastyczną).

Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych należy wykonać czyszczenie strumieniowo-ścierne.

## Odwodnienie

Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do  rowu R-4 za pośrednictwem rowów przydrożnych.

## Izolacja, nawierzchnia dylatacja:

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach w zakresie rozkopu (KR3):

- Warstwa ścieralna z  AC11S PMB 45/80-55					gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60					gr. 8 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej AC22	P35/50					gr. 11 cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5	gr. 25 cm

- Nasyp drogowy

Projektowana konstrukcja nawierzchnia na zjazdach publicznych:

- Warstwa ścieralna z  AC8S PMB 45/80-55					gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60					gr. 4 cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5	gr. 20 cm

- Zasypka z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poboczach:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 			gr. 15 cm

- Nasyp drogowy

## Umocnienie skarp i koryta rowu

Skarpy koryta rowu w rejonie przekroczenia zostaną umocnione materacami brzegowymi gr. 20 cm. Zakres umocnienia skarp wynosi 18,50 m.

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jezdnia będzie oddzielona od chodników barierami mostowymi o parametrach H2 W-5, np. typu KB1 RH2 Voestalpine.

Na dojazdach należy wykonać bariery drogowe dowiązane do barier mostowych na moście o parametrach H2 W-5. np. typu KB1 RH2 Voestalpine.

9.2. Przepusty pod zjazdami

Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym. Przepust wykonany będzie z rur z polietylenu (PE) z prefabrykowanymi wlotami i wylotami. Projekt przewiduje wykonanie przepustu o średnicy:  60 cm, o promieniu R=5,00 m i szerokości jezdni 4,50m oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75-1,50 m.

Współrzędne geodezyjne wlotu przepustu:

X: 5706033.4630	Y: 7488806.2664

Współrzędne geodezyjne wylotu przepustu:

X: 5706038.4275	Y: 7488795.8932

przepust usytuowany jest na działkach nr ewidencyjny:

| l.p. | Gmina | Numer obrębu | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przytyk | 0040 | 664 |
| 2 | Przytyk | 0040 | 648/2 |

## Zjazdy

Droga wojewódzka nr 740 obsługuje tereny przyległe. Przebudowa drogi pociąga za sobą konieczność dowiązania wysokościowego w granicach własności działki, istniejących zjazdów na posesje.

Zaprojektowano zjazd publiczny o szerokości 4,5 m oraz dwustronnych poboczach 0,75 m.

Projektowane zjazdy:

- zjazd publiczny  w km 22 +294,49

9.3. Rowy

## Projekt przewiduje wykonanie obustronnych rowów przydrożnych.. Rowy przydrożne są elementem wyposażenia technicznego drogi i stanowią odbiornik wód opadowych i roztopowych z korony drogi.

| RÓW PRAWY (RP1) (na działce o nr ewid. 310, obręb Wrzeszczów, g. Przytyk) |  |
| --- | --- |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706031.4031 | Y: 7488838.3088 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do R-4 w km 21+297,74 |  |
| X: 5706049.8679 | Y: 7488807.3684 |
| RÓW PRAWY (RP2) (na działce o nr ewid. 310, obręb Wrzeszczów, g. Przytyk) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706072.8696 | Y: 7488770.4411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+298,79 |  |
| X: 5706051.9300 | Y: 7488804.0138 |
| RÓW LEWY (RL1) (na działce o nr ewid. 664; 665/1,648/2 obręb Wrzeszczów, g.Przytyk) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706019.0933 | Y:7488831.4502 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+300,67 |  |
| X: 5706038.4275 | Y: 7488795.8932 |
| RÓW LEWY (RL2) (na działce o nr ewid. 646, 647/2 obręb Wrzeszczów, g. Przytyk) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706061.2415 | Y: 7488762.9411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+304,30 |  |
| X: 5706040.9838 | Y: 7488793.1548 |

9.4. Kanał technologiczny

W opracowaniu zaprojektowano kanał technologiczny po prawej stronie drogi. Projektowany kanał technologiczny będzie miał długość 79,5 m. Wzdłuż projektowanej drogi, znajdować się będą studnie rewizyjne kanałów technologicznych, zgodnie z rysunkiem P.U.W.

Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż ciągu pieszego. Kanały technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały technologiczne przepustowe (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu:

Kanał technologiczny KTu – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadku współkorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanał technologiczny przepustowy KTp – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegającym pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi.

W opracowaniu zastosowano studnie typu SKO-2. Studnie rewizyjne usytuowane będą:

- na końcach ciągu kanału technologicznego (studnie przepustowe);

- na odcinkach prostoliniowych – jako pośrednie punkty umożliwiające zaciągnięcie kabla;

- w punktach załamań trasy, przy zakrętach trasy kanałów kablowych.

10. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

10.1  Charakterystyka rowu

W prowadzonej ewidencji wód, urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów Dopływ z Wrzeszczowa (nazwa wg MPHP) widnieje jako Potok od  Wrzeszczowa, którego końcowy regulowany odcinek w km 4+610 znajduje się na granicy działek nr 363/1 (stanowiącej wody płynące) oraz nr 310 stanowiącą drogę wojewódzką nr 740. Powyżej km 4+610 w kierunku wschodnim w ewidencji znajduje się rów melioracyjny R-1 wykonany w ramach zadania „Goszczewice-Wygnanów”.

Parametr projektowe na tym odcinku Potoku wynoszą:

- szerokość dna - 1,20 m

- kod JCWP PLRW200017252499 Nazwa: Wiązownica

- nachylenie skarp 1:2

- rzędna dna w odcinku końcowym 160,45 m n.p.m.

- spadek dna 2,5-3 ‰.

Długość uregulowana Potoku od Wrzeszczowa 4,610 km.

Wiązownica – swoje źródła ma w lasach pokrywających Garb Gielniowski pomiędzy wioskami Mechlin i Stoczki. Przepływa przez gminy Gielniów, Rusinów, Przysucha i Potworów łącząc się poza granicami powiatu z wodami Radomki.

Wiązownica jest lewym dopływem Radomki. Łączy węzłowy obszar o znaczeniu krajowym, tj. Obszar Krajobrazu Chronionego "Lasy przysusko- szydłowieckie" z elementem systemu przyrodniczego rangi regionalnej, tj. korytarzem rzeki Radomki. Wiązownica jest uregulowana, w jej dolinie występuje gęsta sieć rowów melioracyjnych. Wzdłuż rzeki usytuowane są ekosystemy łąkowo- pastwiskowe, zbiorniki szuwarowo- torfowiskowe oraz torfowiska wypełnione wodą (w zachodniej części gminy). Ciekawymi obiektami przyrodniczo- krajobrazowymi są wydmy porośnięte lasami na terenach położonych w okolicach miejscowości Wrzosów.

10.2 Charakterystyka zlewni

Rozpatrywany obszar zlewni znajduje się w centralno wschodniej części Polski.

Na zlewnię przedmiotowej drogi składają się powierzchnie utwardzone tj. nawierzchnia obiektu inżynierskiego i dojazdów wraz z poboczami, zjazdami (pow. 756,72 m2) i powierzchnie nieutwardzone w tym skarpy i tereny zielone  (pow. 1303,46 m2).

Należy nadmienić, że w zakresie Inwestycji nie przewiduje się zmian wododziałów, więc nie ulegnie zmianie ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

Obliczenia hydrologiczne maksymalnego przepływu o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się oraz obliczenia hydrauliczne przepływu w przekroju niezabudowanym oraz w przekroju zabudowanym mostem stałym wraz ze spiętrzeniem Wysokiej Wody, zamieszczone są
w opracowaniu i są integralną częścią niniejszego opracowania.

10.3 Określenie ilości wód odprowadzanych do rowu R-4

Do obliczenia natężenia deszczu miarodajnego zastosowano model opadów Błaszczyka (1954), wzorowany na strukturze formuły Gorbaczowa:

q = 6,6313H2Ctd0,667

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha],

td – czas trwania deszczu [min],

H – wysokość opadu normalnego (średniego z wielolecia) [mm],

C – częstość występowania deszczu.

q =  = 127,81 [dm3/s*ha]

Obliczenie ilości opadu metodą stałych natężeń:

Q = 1nFψqF

gdzie:

Q – ilość opadu [dm3/s]

1nF - współczynnik opóźnienia wg Bürkli – Zieglera

Ψ – współczynnik spływu

F – powierzchnia zlewni [ha]

n – współczynnik zależny od spadku i formy zlewni (przyjęto 6 ze względu na wielkość i rodzaj zlewni)

Obliczenia dla powierzchni utwardzonych (jezdni, poboczy bitumicznych):

Qj =  = 13,39

Obliczenia dla powierzchni nieutwardzonych (skarpy nasypu drogowego, pobocza)

Qp =  = 7,04

Maksymalny przepływ:

Q = Qj + Qp = 13,39 + 7,04 = 20,43 dm3/s = 0,02043 m3/s

Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=50% i czasie trwania 10 minut.

Ilości wód opadowych z podziałem na wyloty kanalizacji deszczowej:

| Wylot rowu nr: | Powierzchnia rzeczywista | Powierzchnia zredukowana | Maksymalna ilość wód odprowadzanych [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| RP1 | 670,16 | 391,14 | 0,006646 |
| RP2 | 614,47 | 358,64 | 0,006094 |
| RL1 | 377,83 | 220,52 | 0,003747 |
| RL2 | 397,72 | 232,13 | 0,003944 |

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Maksymalny godzinowy zrzut:		73,55 m3

Średni roczny					0,6m x 2060,18m2 = 1236,108 m3/rok

Średni dobowy				1236,108/365 = 3,39 m3/dobę

Maksymalny zrzut                                         0,02043 m3/s

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie przez cały rok (365 dni).

10.4 Określenie jakości wód odprowadzanych do rowu R-4

Na powierzchnię zlewni przedmiotowej składa się jezdni, zjazdów i poboczy (F=756,72 m2, Ψ=0,9), oraz powierzchnie trawiaste (nieutwardzone) (F=1303,46m2, Ψ=0,1).

Należy nadmienić, że w zakresie Inwestycji nie przewiduje się zmian wododziałów na rowach przydrożnych więc nie ulegnie zmianie ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

## Wzdłuż drogi brak jest obiektów, które mogłyby powodować negatywny wpływ, na jakość powstających ścieków deszczowych. W tym przypadku głównymi zanieczyszczeniami powstających ścieków deszczowych będą zanieczyszczenia powstałe ze spłukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, błoto, wypłukiwane cząsteczki gruntu itp.) 
i substancje ropopochodne spływające na drogi z nieszczelnych układów smarowniczych środków transportowych. Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi określa obecnie  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz.1311)

Zgodnie z rozporządzeniem wody opadowe i roztopowe ujęte 
w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenów dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych, oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających z drogi oszacowano w oparciu o Polską Normę (PN – S – 02204: 1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg), która określa stężenia zawiesin ogólnych (So) oraz węglowodorów ropopochodnych (Srp) przyjmując za podstawę natężenie ruchu na drodze.

Do określenia natężenia ruchu posłużono się danymi Generalnego Pomiaru ruchu z 2020 r oraz pomiarami terenowymi.

W związku z analizą całego układu komunikacyjnego i dużego zróżnicowania SDR-ów sąsiadujących odcinków prognozę ruchu wykonano metodami:

- metodą wskaźnika wzrostu PKB dla miasta stołecznego Warszawy

- uproszczoną metodą obliczania prognozy ruchu na zamiejskich drogach wojewódzkich.

Ostateczny wynik prognozowanego średniego ruchu dobowego na rok 2042.

- SDR(2042) 6399 poj/dobę.

Dane do obliczeń:

- liczba pasów ruchu    - 2;

- prognozowane natężenie ruchu  -  6399 poj./dobę;

- teren niezabudowany.

Zgodnie z PN – S – 02204, pkt 4.3.3 tab. 6 stężenia zanieczyszczeń wyniosą:

- zawiesina ogólna

Szo  = 3,2/2 x 128,00 = 204,80 mg/l

- węglowodory ropopochodne

Srp  =  0,08 x 204,80

Srp =  16,38 mg/l

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń przekraczają wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r., które wynoszą:

So   <   100 mg/l

Srp  <  15 mg/l.

W związku z powyższym zastosowano rozwiązania redukujące stężenia zanieczyszczeń do wartości określonych w rozporządzeniu.

Oczyszczenie ścieków opadowych na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej z przepustem będzie następowało w rowach przydrożnych.

Zgodnie z opracowaniem „Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg” – wydanym przez Instytut Ochrony Środowiska, skuteczność działania rowów trawiastych i powierzchni trawiastych w zakresie redukcji zawiesiny ogólnej wynosi  40 - 90% a substancji ropopochodnych 20 – 90%. Intensyfikację procesów oczyszczania zwiększa się przez zastosowanie progów, przegród piętrzących, studni osadnikowych na odpływie do odbiornika oraz utrzymywanie gęstej i wysoko koszonej trawy.

Zwraca się uwagę, że rzeczywiste stężenia zanieczyszczeń w spływach z dróg według badań Instytutu Ochrony Środowiska wynoszą średnio dla dróg szybkiego ruchu:

zawiesina ogólna  160 - 200 mg/l

węglowodory ropopochodne < 10 mg/l

Przyjmuje się, że w rowach nastąpi redukcja zawiesin ogólnych w granicach 55%, natomiast redukcja zawiesin ropopochodnych w granicach 50%.

Stężenie zawiesin ogólnych po przepływie przez rowy wyniesie:

Szo = 92,16 mg/l.

Stężenie zawiesin ropopochodnych po przepływie przez rowy wyniesie:

Srp = 8,19 mg/l.

W świetle powyższych uwarunkowań należy uznać, że przyjęte rozwiązania techniczne odwodnienia drogi zapewnią właściwe oczyszczenie ścieków opadowych z terenu projektowanej drogi do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono innych przedsięwzięć mogących kumulować oddziaływania na środowisko. Zakres inwestycji nie będzie powodował dodatkowego piętrzenia wód powodziowych ani dodatkowych podtopień. Projektowane światło mostu gwarantuje bezpieczne przeprowadzenie wysokich wód katastrofalnych.

10.5 Okresy występowania przepływu „ miarodajnego”

Dla urządzeń odwadniających drogę klasy „G” zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wartość prawdopodobieństwa „p” określa się na poziomie Q = 50%.

10.6 Obliczenie przepustowości koryta rowu w rejonie przepustu oraz sprawdzenia jego światła.

Przepustowość koryta rowu:

Przekrój poprzeczny rowu

- szer. dna	                                   1,20 m

- nachylenie skarp 		1:2

- spadek dna  			u =2,5-3,00 ‰

Wszystkie parametry zawarte są w obliczeniach hydrologicznych i hydraulicznych.

10.7 Przyjęte parametry hydrauliczne projektowanego obiektu

Parametry projektowanego przepustu dostosowano do warunków hydrologicznych rowu R-4, oraz zostały dostosowane do warunków terenowych i zakładanego prawdopodobieństwa.

10.8 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Dopływ z Wrzeszczowa na przedmiotowym odcinku jest rzeką nieżeglowną. Projektowany przepust zlokalizowany będzie nadal na cieku nieżeglownym, z przepływami na poziomie identycznym, jak dotychczas. Eksploatacja obiektu, będzie mogła nadal odbywać się bez kolizji z zamierzeniami gospodarki wodnej.

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
       DORZECZA

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz.1911).

11.1  Charakterystyka jednolitej części wód

Nazwa jednolitej części wód (JCWp)          Dopływ z Wrzeszczowa do dopł z Grabowskiej    Woli (p)  (Wiązownica)

Europejski kod jednolitej części wód (JCWp)		PLRW200010252499 (PLRW200017252499)

Europejski kod rzeki						PLRW200010252499

Krajowy kod rzeki						RW200010252499

Krajowy kod jednolitej części wód (JCWp)			RW200010252499

Długość jednolitej części wód (JCWp)				 117,60 –

Powierzchnia							265,62 km2

Status JCWp							naturalna

Typ JCWp							17

Zlewnia		Dopływ z Wrzeszczowa do dopł. z Grabowskiej Woli (p)

Ocena stanu							zły

Cel st. ekologiczny						dobry

Cel st. chemiczny						dobry

Użytkowana							rolna

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW			zagrożona

Derogacje (na podst. RDW 2000/60/WE) 			4 (4) -1

Kategoria części wód						rzeczna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej			RZGW Warszawa

Kod dorzecza głównego	2000 wyznaczonego zgodnie z art. 13 ustawy Prawo Wodne

Kod regionu wodnego	2000SW zgodnie z Dz.U.06.126.878

Kod ekoregionu wg Kondrackiego				14

Kod ekoregionu wg Illiesa					14

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji		               Brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe oraz uzupełniające, obejmujące (budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Potworów, weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni, budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących, budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, regularny wywóz nieczystości płynnych) Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, przewiduje się spełnienie wymogów dla obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie do roku 2021.(Wiązownica)

12. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze zagrożenia powodziowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz.1841).

13. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach narażonych na cztery typy suszy: suszy atmosferycznej w 2 klasie (umiarkowanie narażone), suszy rolniczej w 3  klasie (silnie zagrożone) oraz suszy hydrologicznej w 2 klasie (umiarkowanie narażone). Obszar na którym planowana jest inwestycja jest narażony w 1 klasie (nieznacznie) na suszę hydrogeologiczną. Występowanie zgodnie z „Planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym w Środkowej Wisły” w ramach zadania „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny” i spełnia jego wymogi.

14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH

Nie dotyczy.

15. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
       KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.

16. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH
      DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy. Ciek na przedmiotowym odcinku jest ciekiem nieżeglownym.

17. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH
       LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY
       PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW
       ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH

Projektowana rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego, nie będzie ujemnie wpływała na obiekty i tereny sąsiadujące oraz będzie spełniała zapisy zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze Wisły” z 2016 dla KZGW.

Na etapie realizacji inwestycji, prace w obrębie koryta rowu R-4, w tym prace rozbiórkowe, prowadzone będą w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód.

Światło nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego zapewni przejście wód wielkich miarodajnych, które będzie nieszkodliwe dla otoczenia (brak dodatkowych podtopień).

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom dotyczącym systemu podczyszczania wód opadowych wpływ inwestycji na jakość wód w odbiornikach będzie obojętny.

18. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ
      ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD

Obliczenia wielkości przepływu nienaruszalnego zamieszczone są w załączniku i są integralną częścią niniejszego opracowania.

19. WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU
      WÓD PODZIEMNYCH

Obliczenia wielkości średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) zamieszczone są w załączniku i są integralną częścią niniejszego opracowania.

20. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
         ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ
         ISTOTNYCH DO REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE
         ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH
         W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
         ICH TRWANIA

Rozruch nastąpi w momencie realizacji przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 740. Jedynym zagrożeniem w trakcie eksploatacji projektowanej drogi jest awaria pojazdów mechanicznych i wyciek substancji ropopochodnych oraz niekontrolowane rozlanie się paliw lub innych substancji niebezpiecznych, których duże stężenie może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne.

W przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej (np. wywrócenia cysterny z substancjami szkodliwymi itp.) należy niezwłocznie powstrzymać zrzut do odbiornika i zawiadomić Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Straż Pożarną oraz właściciela bądź zarządzającego odbiornikiem ścieków deszczowych.

W teoretycznym przypadku wystąpienia awarii obiektu inżynierskiego konieczne będzie wykonanie mostu objazdowego lub czasowego zamknięcia odcinka drogi na okres usuwania awarii.

Swobodny przepływ wód, bez nadmiernego podpiętrzania przez obiekt musi się jednak odbywać nawet w wymienionych hipotetycznych sytuacjach awaryjnych.

Konieczne też jest systematyczne utrzymywanie drożności hydraulicznej.

21. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
         USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
         2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU
         ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH
         DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH

Realizacja przedsięwzięcia nie koliduje z ochroną cennych siedlisk przyrodniczych ani awifauny.

Na etapie eksploatacji warunki gruntowe nie ulegną zmianie.

Inwestycja

Dane ze strony http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Rezerwaty:

- Rezerwat „Sokół” w odległości ok. 15,74 km;

- Rezerwat „Tomczyce” w odległości ok. 18,43 km;

- Rezerwat „Puszcza u Źródeł Radomki” w odległości ok. 26,38 km;

- Rezerwat „Majdan” w odległości ok. 27,02 km;

- Rezerwat „Starodrzew Dobieszyński” w odległości ok. 29,13 km;

Parki Krajobrazowe:

- Kozienicki Park Krajobrazowy w odległości ok. 26,26 km.

- Kozienicki Park Krajobrazowy – otulina, w odległości ok. 26,30 km;

- Spalski Park Krajobrazowy – otulina, w odległości ok. 26,58 km;

Obszary Chronionego Krajobrazu:

- Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki w odległości ok. 7.46 ;

- Lasy Przysusko- Szydłowieckie w odległości ok. 20,83 km;

- Dolina  Kosówki w odległości ok. 20,90 km;

- Iłża- Makowiec w odległości ok. 28,61 km;

Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe:

- „Dolina Rzeki Mogielanki” w odległości ok. 18,82 km;

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony – obszary ptasie:

- Dolina Pilicy PLB140003 w odległości ok. 12,12 km.

- Ostoja Kozienicka PLB140013 w odległości ok. 25,69 km;

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony – obszary siedliskowe:

- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odległości ok. 13,54 km;

- Puszcza Kozienicka  PLH140035 w odległości ok. 28,41 km;

Ze względu na znaczne odległości oraz niewielki zakres robót, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające chronione.

- TREŚĆ WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r, Dz. U. 2017 poz. 1566 wraz z późniejszymi zmianami, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- rozbiórkę istniejącego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w km 22+300, w miejscowości Wrzeszczów, powiat radomski, województwo mazowieckie

Współrzędne geodezyjne istniejącego przepustu (oś drogi):

X: 5706045.5513	Y: 7488800.4220

- budowa nowego obiektu inżynierskiego o średnicy Ø100 cm, – przepustu w miejscu rozebranego przepustu,

Współrzędne geodezyjne projektowanego przepustu:

X: 5706045.5558	Y: 7488800.4202

- przebudowa istniejących rowów, budowa nowych wraz z przepustami,

| RÓW PRAWY (RP1) |  |
| --- | --- |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706031.4031 | Y: 7488838.3088 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+297,74 |  |
| X: 5706049.8679 | Y: 7488807.3684 |
| RÓW PRAWY (RP2) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu prawego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706072.8696 | Y: 7488770.4411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+298,79 |  |
| X: 5706051.9300 | Y: 7488804.0138 |
| RÓW LEWY (RL1) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+260,00 |  |
| X: 5706019.0933 | Y:7488831.4502 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+300,67 |  |
| X: 5706038.4275 | Y: 7488795.8932 |
| RÓW LEWY (RL2) |  |
| Współrzędne geodezyjne początku rowu lewego w km 22+340,00 |  |
| X: 5706061.2415 | Y: 7488762.9411 |
| Współrzędne geodezyjne ujścia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+304,30 |  |
| X: 5706040.9838 | Y: 7488793.1548 |

- wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym o długości L=11,50m i średnicy Ø60 cm;

Współrzędne geodezyjne wlotu przepustu:

X: 5706033.4630	Y: 7488806.2664

Współrzędne geodezyjne wylotu przepustu:

X: 5706038.4275	Y: 7488795.8932

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się operat wodnoprawny w wersji papierowej (2 egz.) i wersję cyfrową.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 11d, ust. 4, ww. ustawy organ właściwy zobowiązany jest wydać zgodę wodnoprawną w postaci pozwolenia wodnoprawnego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Art. 11i ust. 2 nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

23. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM

WODNOPRAWNYM

Projektowana rozbiórka istniejącego przepustu i budowa w jego miejscu nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740  w km 22+300, w m. Wrzeszczów, wykracza poza granice aktualnej zajętości pasa drogowego.

Wykaz stron postępowania:

Obręb: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna 142509_2 Przytyk

Działka nr 646 – właściciel -	          (małżeństwo)

Leszek Krzysztof Nowakowski

Rodzice: Marian, Anna

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Ewa Małgorzata Nowakowska

Rodzice: Władysław, Jadwiga

Wrzeszczów 78;

26-650 Przytyk

Działka nr 647/2  - właściciel - 	Skarb Państwa

Działka nr 648/2  - właściciel - 	Gmina Przytyk

Zachęta 57

26-650 Przytyk

Działka nr 664  - właściciel - 	Dariusz Ciechowicz

Rodzice: Edward, Zofia

Dęba 42;

26-650 Przytyk

Działka nr 665/1 - właściciel - 	Jolanta Suwalska

Rodzice: Tadeusz, Aleksandra

Glinice 36;

26-650 Przytyk

Działka nr 310 - właściciel - 	            Województwo Mazowieckie; Warszawa

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

- zarządca - 		Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

24. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY    OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Wykonany operat wodnoprawny potwierdził, że rozbiórka istniejącego przepustu i budowa w jego miejscu nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego, może być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Wodnego. Projekt ma na celu przywrócenie własności użytkowych, które będą wystarczające do aktualnych wymagań.

Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić poprawę warunków komunikacyjnych poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników oraz zapewnić dalszą bezpieczną eksploatację obiektu.

Przeprowadzona w operacie analiza wykazała, że wprowadzenie wód deszczowych i roztopowych nie spowoduje naruszenia przepisów Prawa Wodnego.

25. ZAŁĄCZNIKI:

  - Pełnomocnictwo

  - Odpis uchwały nr 1117/244/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Warszawie

  - Orientacja

  - Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne

  - Część rysunkowa:

Nr P.U.W.		Plan urządzeń wodnych.

Nr 1			Widoki ogólne – stan istniejący

Nr 2			Widok ogólne – stan projektowy

  - Karta charakterystyki GZWP412 i 413.

  - Karta JCWPd74.

Opracował:

mgr inż. Artur Wieczorek

Załącznik do Operatu wodnoprawnego

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie w m. Wrzeszczów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Wykonany operat wodnoprawny potwierdził, że rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa w jego miejscu nowoprojektowanego, może być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Wodnego. Projekt ma na celu przywrócenie własności użytkowych, które będą wystarczające do aktualnych wymagań.

Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić poprawę warunków komunikacyjnych poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników oraz zapewnić dalszą bezpieczną eksploatację obiektu.

Przeprowadzona w operacie analiza wykazała, że wprowadzenie wód deszczowych i roztopowych nie spowoduje naruszenia przepisów Prawa Wodnego.