Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Rewitalizacja  terenów zielonych należących do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.”

Przedmiot zamówienia

- Wycinka drzew i samosiejek o obwodach pnia na wysokości 5 cm od ziemi nieprzekraczających:

- 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków: sosna zwyczajna, brzoza biała.

- Wycinka krzewów o skupiskach mniejszych niż 25m2 .

- Rekultywacja terenu po wycince Szczególnie dotyczy to pni i korzeni po usuniętych samosiejach należy je odkopać do głębokości ok. 5 cm poniżej powierzchni ziemi, na odkrytych karpinach zastosować żywą grzybnię, zasypać ziemią i wyrównać teren. Pnie ściętych drzew nie mogą wystawać ponad powierzchnię terenu (zamawiający dopuszcza użycie frezarki). Na poddawanym rekultywacji terenie należy zasypać równomiernie ziemią systemy korzeniowe wyciętych roślin i wyrównać teren, aby przyśpieszyć procesy gnilne i samoczynne rozkładanie się korzeni. Rekultywowany teren należy wymulczować (usunąć zbędne rośliny i materiałem organicznym pozyskanym w wyniku wycinki pokryć teren działki). Dopuszcza się użycie mulczera lub wału nożowego ( średnica 380mm, montowany bezpośrednio przed broną talerzową) w celu naruszenia ziemi i zmielenia jej z pokrywą roślinną.

- Usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach: odrostów z pozostawionych pni i korzeni oraz zastosowanie na pozostawionych karpinach żywej grzybni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą).

- Cięcie pielęgnacyjne (prześwietlenie, redukcja korony), sanitarne (usunięcie suchych, chorych, uszkodzonych gałęzi), odmładzające (redukcja i skrócenie pędów starych), techniczne (odsłaniające infrastrukturę drogową i techniczną) drzew o obwodach pnia na wysokości 5 cm przekraczających:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków: sosna zwyczajna, brzoza biała. Ciecia muszą być wykonane z zachowaniem wszystkich norm i zasad sztuki ogrodniczej. Przeprowadzone prace nie mogą negatywnie wpłynąć na drzewa poddane zabiegom.

- Koszenie trawy i chwastów do wysokości maksymalnie 10 cm. Wykoszone trawy i chwasty należy zebrać, wywieźć z terenu Zamawiającego i zagospodarować je we własnym zakresie. Dopuszcza się realizowanie koszenia za pomocą kosiarki bijakowej z opcją rozdrabniania skoszonej trawy, w takim przypadku nie wymaga się wywiezienia trawy i chwastów. Zabrania się palenia skoszonej trawy i chwastów.

- Usunięcie uschniętych drzew o obwodach pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekraczających:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków: sosna zwyczajna, brzoza biała.

- Wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie Zamawiającego i oznakowanie tych drzew i skupisk krzewów, które mają pozostać nieusunięte. Oszacowanie drewna, które powstanie w czasie wycinki.

- Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego, jeśli prace realizowane będą w okresie lęgowym (01.03-15.10). Przedstawienie pisemnej opinii ornitologa, po dokonaniu szczegółowego przeglądu terenu przeznaczonego do wycinki, pod kontem obecności gniazd.

- Zagospodarowanie materiału powstałego w czasie wycinki drzew i krzewów. Wykonawca zleci klasyfikatorowi/rzeczoznawcy z uprawnieniami brakarza III klasy określenie wartość pozyskanego materiału drzewnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wyceny. Do tego celu Zamawiający powoła komisję w skład, której wejdzie dwóch przedstawicieli Zamawiającego i jeden przedstawiciel Wykonawcy. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową obniżoną o wartości pozyskanego materiału drzewnego. Pozostały materiał powstały po wycince Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego i zagospodaruje we własnym zakresie. Dopuszcza się rozdrabnianie materiału powstałego po wycince rębakiem na terenie Zamawiającego, a następnie usuniecie go z terenu Zamawiającego we własnym zakresie.

- Zagospodarowanie materiału odnalezionego w czasie prowadzonych prac. Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje (usunie z terenu Zamawiającego) odnalezione w czasie prowadzonych prac odpadu złomu i gruzu.

- Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Zamawiającego w trakcie prowadzonych prac Wykonawca wykosi zbyt bujną roślinność w otoczeniu rowów melioracyjnych, na skarpach i dnie rowu, usunie zbyt dużą ilość mułu z dna rowu, usunie uszkodzenia skarp i dna rowu oraz utrzyma spadki skarp rowu, usunie zatamowania ze światła rowu, wytnie drzewa i krzewy ze skarp i dna rowu

- Posianie trawy (przygotowanie podłoża, zasiew, wałowanie) z materiału siewnego dostarczonego przez Zamawiającego na obszarze poddanym rekultywacji.

Przedmiot zamówienia — etapy:

- PIERWSZY ETAP obejmuje wykonanie inwentaryzacji zieleni — drzew i krzewów zastanych na terenie przeznaczonym do wycinki oraz wyliczenie stopnia zagęszczenia. Zakres i standard opracowania powinien być dostosowany do planowanych prac. Opracowanie musi zawierać listę drzew i krzewów, które nie zostaną usunięte oraz mapę w skali 1: 500 w zakresie ich rozmieszczeniem i dokumentacje fotograficzną. Oznakowanie w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów, które nie zostaną usunięte. Opracowanie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie w zakresie ochrony środowiska. Przedstawienie opinii ornitologa z zakresu obecności gniazd lęgowych na przedmiotowym terenie z uwzględnieniem przepisów prawa. Opracowanie zostanie przedłożone  Zamawiającemu do akceptacji,

- DRUGI ETAP obejmuje prace:

- Wycinka drzew i samosiejek;

- Wycinka krzewów;

- Rekultywacja terenu po wycince;

- Usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach;

- Cięcie pielęgnacyjne sanitarne odmładzające  techniczne;

- Koszenie trawy i chwastów;

- Usunięcie uschniętych drzew;

- Zagospodarowanie materiału powstałego w czasie wycinki drzew i krzewów;

- Zagospodarowanie materiału odnalezionego w czasie prowadzonych prac;

- Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych;

- Posianie trawy.

Działka ……………………………………………………………, Wrocław

Etap ten obejmie ok. 2,34 ha

Rys. 1 Poglądowa mapa terenu D-1 :

D – 1

Długość pasa – 850 m

Szerokość pasa – 4 m po każdej stronie drogi (8 m)

Powierzchnia wynosi:

6 800 m2, 0,68 ha.

Rys. 1 Poglądowa mapa terenu D-2 :

D – 2

Powierzchnia wynosi:

16 566,00 m2, 1,66 ha.

## Tab. 1 Wyliczenie powierzchni poszczególnych działek

|  | Ary | Hektary | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 68,00 | 0,68 | 6 800,00 |
| D-2 | 165,66 | 1,66 | 16 566,00 |
|  | 233,66 | 2,34 | 23 366,00 |

Działka D-1 obejmuje pas szarookości 8 m (po 4 m po obu stronach drogi)

Zaleca się wizję lokalną przed przystąpieniem do przetargu w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. Najpóźniej dwa dni przed planowaną wizją lokalną prosimy o kontakt z numerem telefonu: 261-658-656 do godz. 13:00 w celu umówienia  terminu i godziny.