Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrla

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 728 654 469

EGZ. …..

CZĘŚĆ I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | STUDZIENKI, GM.KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_5.0030.590/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | inż. K. Kruczkowski Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr ewid. GP 7342/1859/94 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. arch. M. Wdowiak-Jendrzejczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018 | SPRAWDZAJĄCY |  |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. P. Młynarek Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | SPRAWDZAJĄCY |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inż. Andrzej Polkowski Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Leszek Sobala Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr KUP/0070/POOE/11 | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.04.2024

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW |  |  |  |
| UPRAWNIENIA, AKTUALNE IZBY PROJEKTANTÓW |  |  |  |
| CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |
| 1. | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  |
| 2. | OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 3. | OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 4. | ZESTAWIENIE – BILANS TERENU |  |  |
| 5. | #### POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE |  |  |
| 6. | #### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |
| 7. | #### OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ |  |  |
| 8. | #### PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |
| 9. | #### UWAGI KOŃCOWE |  |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |
| Rys.PZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | skala 1:500 |  |

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku świetlicy wiejskiej, na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gm. Kcynia”. Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gm. Kcynia.

Podstawa opracowania:

- Warunki zabudowy

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje się na działce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 590/7 w miejscowości Studzienki, gm. Kcynia. Działka na planie pięciokąta. Od strony północnej przylega do drogi publicznej, z której posiada zjazd. Teren przeznaczony pod budowę jest częściowo zagospodarowany, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej Na działce znajduje się świetlica wiejska, budynek gospodarczy oraz plac zabaw. Istniejąca infrastruktura nie koliduje z projektowaną zabudową.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej. Projektowany budynek jednokondygnacyjny, parterowy, dach dwuspadowy. Od strony północnej zlokalizowano wejście główne. Projektuje się tereny utwardzone w obrębie strefy dojściowej/dojazdowej do budynku oraz parking.

Dane techniczne budynku przed inwestycją

      - pow. zabudowy                                                             - 71,47 m2

      - powierzchnia użytkowa                      	               -  57,84 m2

      - kubatura                                		               -  172,80 m3

      - wysokość budynku                                                       - 3,74 m

      - wymiary budynku    					 - 11,02x6,48m

      - kąt nachylenia połaci dachowej			 - 13°

      - liczba kondygnacji nadziemnych			 - 1

Dane techniczne projektowanego budynku po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie

      - pow. zabudowy                                                          - 137,46m2

      - powierzchnia użytkowa                      	           -  114,17m2

      - kubatura                                		           -  589,88 m3

      - wysokość budynku                                                   - 6,38 m

      - wymiary budynku    					-13,32x10,32m

      - kąt nachylenia połaci dachowej			-25°

      - liczba kondygnacji nadziemnych			- 1

#### 3.1Urządzenia budowlane związane z obiektem wraz z parametrami technicznymi

#### 3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej – na zasadach dotychczasowych.

#### 3.1.2. Zaopatrzenie w energię

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej – na zasadach dotychczasowych.

#### 3.1.3. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych powierzchniowo na teren nieutwardzony własnej działki.

#### 3.1.4. Miejsca postojowe

Zaprojektowano łącznie 4 miejsca postojowe na utwardzonym placu w części frontowej w tym:, 1 miejsce dla niepełnosprawnych.

#### 3.1.5. Place pod śmietniki

Czasowe gromadzenie odpadów stałych w zamkniętych przenośnych pojemnikach.

3.1.6. Ogrodzenie

Działka jest częściowo ogrodzona.  Projektuje się ogrodzić pozostałą część działki ogrodzeniem panelowym, systemowym. Przyjęto wysokość ogrodzenia 205cm, przy osiowym rozstawie słupków wynoszącym 250cm, przy 5cm wolnej przestrzeni od dołu panela do podmurówki. Ogrodzenie we frontowej części należy rozebrać i wykonać nowe na granicy działek.

#### 3.1.7 Sposób odprowadzania ścieków

Odprowadzanie ścieków do proj. zbiornika bezodpływowego o poj. 10m3. Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7mm SN8 zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, które układać na głębokości i ze spadkami określonymi na załączonym profilu do zbiornika bezodpływowego.

Właz projektowanego zbiornika o pojemności 10m3 powinien być zlokalizowany:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5m,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2m,

W promieniu 15m od projektowanego zbiornika bezodpływowego brak studni głębinowych.

Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych:

- Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 wg 
PN-EN 206-1,

- Płyta przykrywowa, prefabrykowana, grubość 10cm z otworem włazowym Ø500, wykonana z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Kręg betonowy, prefabrykowany o średnicy wewnętrznej  Ø500, wykonany z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Pokrywa – wykonana ze stali lub żeliwa,

- Rura wywiewna  o średnicy Ø110 PVC,

#### 3.1.8 Układ komunikacyjny

Projektuje się utwardzenie terenu w strefie dojściowej i dojazdowej do budynku oraz parking dla samochodów. Tereny utwardzone projektuje się wykonać z kostki betonowej/kamiennej na podbudowie.

#### 3.1.9 Sposób dostępu do drogi publicznej

Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej istniejącym zjazdem.

#### 3.1.10 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren działki o  niewielkim zróżnicowaniu wysokości.

Niezbędna jest wycinka drzewa na drodze dojazdowej.

3.2. Instalacje zewnętrzne

3.2.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7mm SN8 zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, które układać na głębokości i ze spadkami określonymi na załączonym do zbiornika bezodpływowego.

W promieniu 15m od projektowanego zbiornika bezodpływowego brak studni głębinowych.

Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych:

- Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 wg 
PN-EN 206-1,

- Płyta przykrywowa, prefabrykowana, grubość 10cm z otworem włazowym Ø500, wykonana z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Kręg betonowy, prefabrykowany o średnicy wewnętrznej  Ø500, wykonany z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Pokrywa – wykonana ze stali lub żeliwa,

- Rura wywiewna  o średnicy Ø110 PVC,

Montaż zbiornika wykonać zgodnie z instrukcją montażu sporządzoną przez jego wytwórcę. Po przeprowadzeniu prac montażowych należy przeprowadzić 24h próbę szczelności.

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi i postępować zgodnie z nimi. Wykop pod instalację wykonać mechanicznie. Nachylenie skarp wykopu 1:0,7 zgodnie z PN-B-10736/1999 lub o ścianach pionowych z dwustronnym szalowaniem. Po ułożeniu przewodów wykonać inwentaryzację geodezyjną. Na czas prowadzonych prac wykopy ogrodzić taśmą ostrzegawczą oraz opisać za pomocą tablic ostrzegawczych. Po zapadnięciu zmierzchu uruchomić oświetlenie ostrzegawcze. Po wykonaniu montażu  przewodów wykopy zasypywać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Wskaźnik zagęszczania 0,97 poza jezdnią, a w pasie jezdni do głębokości 1,2m wskaźnik zagęszczenia nie niższy niż 1,0. całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi normatywami.

3.2.2. Wewnętrzna linia zasilająca

Do budynku doprowadzić wlz zalicznikowy YAKY 4x25mm2+FeZn 25x4mm. Kabel prowadzić w wykopie kablowym na głębokości 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel po ułożeniu wyposażyć w oznaczniki kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Przy skrzyżowaniu kabla z uzbrojeniem terenu, kabel należy prowadzić w rurze ochronnej niepalnej typu AROT. Stosować taśmę informacyjną PVC koloru niebieskiego 25cm nad kablem. Całość wykonać zgodnie z przepisami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – cz. V „Instalacja elektryczna” oraz polskimi normami PNM-IEC- 60364-4-41.

3.2.3. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe–  przebudowa istniejącego przyłącza wg odrębnego opracowania.

4. ZESTAWIENIE – BILANS TERENU

- powierzchnia działki -obszar objęty decyzją lokalizacyjną                        1878,0 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy       	                                                          137,46 m² (7,32%)

- powierzchnie utwardzone                   	                                             300 m² (15,97%)

- plac zabaw                                                                                                  260 m² (13,84%)

- powierzchnia terenu biol. czynnego     	                                         1180,54 m² (62,87%)

5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE

5.1 Zgodność zagospodarowania terenu z warunkami zabudowy

Podstawą opracowania dokumentacji są warunki zabudowy

Projektowana zabudowa spełnia wymagania w zakresie w.w. warunków zabudowy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i jej lokalizacji.

Wymagania wynikające z WZ

| Wymaganie: | Projektowany parametr | Zgodność |
| --- | --- | --- |
| Dopuszcza się rozbudowę z nadbudową świetlicy wiejskiej | Rozbudowa , nadbudowa świetlicy wiejskiej | TAK |
| Wysokość budynku po zrealizowaniu inwestycji w przedziale od 3,5m do 8m | Wysokość budynku 6,38 m | TAK |
| Wysokość górnej krawędzie elewacji frontowej budynku po zrealizowaniu planowanej inwestycji w przedziale od 2,5 do 8 m | Wysokość elewacji frontowej 3,30 m | TAK |
| Budynek jednokondygnacyjny | Budynek parterowy | TAK |
| Szerokość elewacji frontowej dla projektowanego budynku po zrealizowaniu planowanej inwestycji w przedziale od 11 do 17 m | Szerokość elewacji 13,32 m | TAK |
| Geometria dachu -dach płaski, jedno, dwu, lub wielospadowy -kąt nachylenia od 1,5 do 45 | Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 25 stopni | TAK |
| Minimum 60% powierzchni terenu objętego niniejszą decyzją należy zachować w formie biologicznie czynnej | Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 62,87% | TAK |

Powyższe spełnia warunki określone w warunkach zabudowy

5.2 Dane o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach ochrony konserwatorskiej.

5.3 Dane o obszarach szkód górniczych

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze szkód górniczych.

5.4 Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników

Zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają spełnienie wymogów przepisów budowlanych w zakresie ewentualnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5.5 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

5.6. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady powstające w trakcie robót budowlanych zostały sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od źródła powstawania i stopnia uciążliwości dla ludzi i środowiska. Pod pojęciem „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska ze strony odpadów wytwarzanych w czasie budowy podjęte zostaną następujące działania:

- Powstające odpady będą natychmiast wywożone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzone na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do trego miejscach i pojemnikach/kontenerach.

- Miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

- Odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia,

- Przekazanie odpadów nastąpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na podstawie obowiązujących dokumentów.

Właścicielem odpadów powstających w trakcie robót budowlanych będzie wykonawca robót (chyba, że umowa z inwestorem stanowić będzie inaczej). Wytwórca odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zagospodarowania ich zgodnie z ustawą z dnia 04 lipca 2019r. o odpadach.

UWAGA:

- nie przewiduje się odzysku przydatnych materiałów i odpadów

- na firmie wykonującej prace jako wytwórca odpadów i materiałów z budowy spoczywają  wszystkie obowiązki związane z wytwarzaniem. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia terenu z odpadów

5.7. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Źródłami hałasu będą w trakcie prowadzenia prac budowlanych środku transportu dowożące materiały budowlane oraz sprzęt mechaniczny używany w trakcie robót. Będą to uciążliwości lokalne, krótkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń w czasie trwania prac budowlanych.

Chroniąc środowisko na tym etapie należy ograniczyć prowadzenie prac wyłącznie do dziennej pory dnia.

Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

5.8. Charakterystyka ekologiczna

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministra w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowaną inwestycję nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parków i rezerwatów przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania.

W miejscu realizacji nie występuje obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska ograniczone będzie do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na etapie realizacji inwestycji istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzedzający roboty budowlane szczegółowym planem i harmonogramem.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Inwestor podejmie niezwłocznie odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostanie zażegnane, mimo przeprowadzenia tych działań lub gdy wystąpi szkoda w środowisku, Inwestor niezwłocznie zgłosi fakt najbliższemu terytorialnie organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Prace związane z budową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów jakości środowiska.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzają także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania.

Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu.

Oddziaływanie inwest. na środ. przyrodnicze i krajobraz

Można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegółowych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

Emisja hałasów i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istnieją miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów.  Odpadki będą gromadzone w zamykanych pojemnikach i wywożone poza teren obiektu.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące

Budynek zasilany jest prądem o niskim napięciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.

Wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi,  glebę, wody pow. i podziemne

Budynek nie powoduje szczegółowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on także zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter użytkowania budynku nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie będzie obiektem uciążliwym dla środowiska.

#### 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. Nowoprojektowany budynek świetlicy wiejskiej służyć będzie jedynie na potrzeby realizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z możliwością przebywania 4h w ciągu doby tych samych osób a czynności wykonywane maja charakter dorywczy.

Na podstawie powyższych założeń, zakwalifikowano budynek do kategorii zagrożeń ludzi: ZLIII.

Odległość od obiektów sąsiadujących.

Odległość od granicy działki nie mniejsza niż 4m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych nie ma konieczności zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona  z istniejących hydrantów na sieci wodociągowej w pasie drogowym.

Drogi pożarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd pożarowy projektowaną drogą wewnętrzną o szerokości 6,00 m

Strefy pożarowe

Jednokondygnacyjny budynek stanowi jedną strefę pożarową. Zgodnie z § 227.1Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków kat. ZL IIII, niskich dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 8000m2. Pomieszczenia projektowanego obiektu mają powierzchnię łączną niższą od dopuszczalnej.

7. OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ

W myśl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze względu na usytuowanie obiektu i po przeanalizowaniu jego wpływu na sąsiednie  nieruchomości, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 tj) §12, §13, §60, §271-273 i dział VI - bezpieczeństwo pożarowe, stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki inwestora – 590/7

- Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego:

| Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi | §12 - WT | projekt |
| --- | --- | --- |
| Północna | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | warunek spełniony |
| Południowa | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | warunek spełniony |
| Wschodnia | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | warunek spełniony |
| Zachodnia | §12 ust.1 pkt 1 uwzględniając § 13, 60 i 271–273 - min 4,00 m | warunek spełniony |

- Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy.

- Przesłaniania

Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do terenów zabudowanych jak i niezabudowanych.

Projektowany budynek nie będzie powodować przesłaniania sąsiednich budynków 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

- Zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek nie będzie powodować zjawiska zacieniania sąsiednich budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

- Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmująca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu:

• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19

Istniejące usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania obiektu nie powoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.

• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1.

Istniejące usytuowanie miejsca dla kontenerów na odpady zgodne z WT nie powoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.

• Rozdział 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania obiektu nie występuje studnia głębinowa.

• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu określenia oddziaływania obiektu nie występuje szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe.

• Rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 40

Nie ma ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich.
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 2, Odporność pożarowa budynków § 213 i §217

Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271 budynek niski, 	ZLIII – zgodnie z §212 - klasa odporności ogniowej "D"

8. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepełnosprawne dostaną się bezpośrednio z terenu za pomocą rampy dla niepełnosprawnych. Projektowany budynek sali jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poprzez lokalizację toalet, brak progów, szerokość przejść oraz drzwi.

9. UWAGI KOŃCOWE

1. Dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest sporządzenie przez kierownika budowy planu „bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (w skrócie BIOZ) wykonanego zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. : „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., a także przeszkolenie pracowników w powyższym zakresie.

2. Projekt techniczny oraz wykonawcze należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostkę projektową.

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.04.2024

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | inż. K. Kruczkowski Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr ewid. GP 7342/1859/94 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. arch. M. Wdowiak-Jendrzejczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018 | SPRAWDZAJĄCY |  |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. P. Młynarek Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0059/PWOS/14 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | SPRAWDZAJĄCY |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inż. Andrzej Polkowski Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. Leszek Sobala Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr KUP/0070/POOE/11 | SPRAWDZAJĄCY |  |