Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrla

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 728 654 469

CZĘŚĆ II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | STUDZIENKI, GM.KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_5.0030.590/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | inż. K. Kruczkowski Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr ewid. GP 7342/1859/94 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. arch. M. Wdowiak-Jendrzejczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznejnr ewid. 9/KPOKK/2018 | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.04.2024

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW |  |  |  |
| CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |
| 1. | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  |
| 2. | ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. |  |  |
| 3. | UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA |  |  |
| 4. | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO |  |  |
| 5. | #### OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA |  |  |
| 6. | #### DANE MATERIAŁOWE |  |  |
| 7. | #### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE |  |  |
| 8. | #### WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE |  |  |
| 9. | #### OPIS TECHNOLOGICZNY |  |  |
| 10. | #### ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA PODWZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |  |  |
| 11. | #### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |
| 12. | #### WYMAGANE SANITARNE, BHP I UŻYTKOWE |  |  |
| 13. | #### CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |  |  |
| 14. | #### UWAGI KOŃCOWE |  |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |
| Rys. A-01 | RZUT PARTERU | skala 1:50 |  |
| Rys. A-02 | RZUT DACHU | skala 1:50 |  |
| Rys. A-03 | PRZEKRÓJ A-A | skala 1:50 |  |
| Rys. A-04 | ELEWACJE | skala 1:100 |  |

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku świetlicy wiejskiej, na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gm. Kcynia”. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gm. Kcynia.

Podstawa opracowania:

- Warunki zabudowy wydane przez Burmistrza Kcyni,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektuje się budynek świetlicy wiejskiej z niezbędna infrastrukturą techniczną.  Świetlica wiejska będzie użytkowana na imprezy okolicznościowe oraz spotkania. Sala przeznaczona dla maksymalnie 35 osób. Nie przewiduje się zatrudnienia stałego, 
w przygotowalni odbywać będzie się jedynie praca czasowa do 4 h/dziennie. (max 3 osoby)

Budynek świetlicy wiejskiej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy o pochyleniu  25 stopni.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Ukształtowanie przestrzenne

Projektowany budynek o stonowanej architekturze, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokąta. Dach dwuspadowy o pochyleniu  25 stopni.  Wejście główne zaprojektowano od strony północnej. Budynek na planie dwóch prostokątów o całkowitych wymiarach 13,32m x 10,32m. Bryła budynku jest dostosowana do otaczającej zabudowy.

Budynek mieści wszystkie pomieszczenia związane z funkcją główną budynku, w tym również węzły sanitarne, przystosowując go również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sali głównej zaprojektowano miejsce na kurtki.

3.2. Projektowane elewacje, materiały wykończeniowe, kolorystyka

3.2.1. Elewacje

- tynk mineralny – kolor biały kremowy

-okładzina elewacyjna imitująca drewno

3.2.2. Pokrycie dachu:

- dachówka ceramiczna – kolor antracyt

3.2.3. Parapety zewnętrzne

- stalowe powlekane- kolor szary grafitowy

3.2.4. Rynny i rury spustowe

- wykonane z stali powlekanej - kolor szary grafitowy

3.2.5. Obróbki blacharskie

- wykonane z stali powlekanej  - kolor szary grafitowy

3.2.6. Stolarka okienna, drzwiowa

- kolor antracytowy  - RAL7016

3.2.7. Ślusarka aluminiowa

-  kolor antracytowy  - RAL7016

3.2.8 Schody zewnętrzne, podjazdy, pochylnie

- kostka betonowa, bezfazowa, kolor szary, grafitowy wg projektu 			wykonawczego.

3.2.9 Wycieraczka zewnętrzna

Przed drzwiami zewnętrznymi wycieraczka zewnętrzna, stalowa ocynkowana z płaskowników 30x3mm, wnękę pod wycieraczkę zewnętrzną wpuszczana w posadzkę, z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez rurę drenarską.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO

Dane techniczne budynku przed inwestycją

      - pow. zabudowy                                                             - 71,47 m2

      - powierzchnia użytkowa                      	                    -  57,84 m2

      - kubatura                                		                     -  172,80 m3

      - wysokość budynku                                                       - 3,74 m

      - wymiary budynku    				        - 11,02x6,48m

      - kąt nachylenia połaci dachowej			        - 13°

      - liczba kondygnacji nadziemnych			         - 1

Dane techniczne projektowanego budynku po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie

      - pow. zabudowy                                                          - 137,46m2

      - powierzchnia użytkowa                      	                 -  114,17m2

      - kubatura                                		                 -  589,88 m3

      - wysokość budynku                                                   - 6,38 m

      - wymiary budynku    		                            -13,32x10,32m

      - kąt nachylenia połaci dachowej			    -25°

      - liczba kondygnacji nadziemnych			    - 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA

Ocenę  geotechniczną  podłoża  gruntowego dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Kategorię gruntu określono na podstawie wykopu kontrolnego w miejscu projektowanej budowy.

OPINIA  GEOTECHNICZNA  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  dokumentowanego  terenu  stwierdza  się,  że  w  podłożu  panują  korzystne  warunki  dla  bezpośredniego  posadowienia  projektowanego  obiektu,  a  to  głównie  za  sprawą  jednolitego  podłoża i gruntów niespoistych - piasków występujących w strefie posadowienia. Do poziomu 2,00m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

Warunki  gruntowe  określa  się  jako  dobre.

KATEGORIA  GEOTECHNICZNA  OBIEKTU

Projektowany  budynek  zalicza  się  do  obiektów  niskich  o nieskomplikowanej  konstrukcji.  Posadowiony  będzie  bezpośrednio  na  gruntach  rodzimych piaskach dogęszczonych mechanicznie do Id min 0,5

Zalicza  się  go  do   pierwszej  kategorii  geotechnicznej.

Poziom posadowienia fundamentów na głębokości 1,0 m p.p.t  na gruncie  rodzimym tj. -1,32  m p.p.p.;

Zaprojektowano fundament wg rzutów dołączonych do projektu technicznego.

Uwagi

Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką lub żwirem.

Na dnie wykopu pod fundament należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10 cm. Podczas wykonania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od przemarzania.

Przyjęte warunki gruntowe należy bezwzględnie sprawdzić po wykonaniu wykopu pod fundamenty – kierownik budowy jest zobowiązany dokonać odbioru.

Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane  do odpowiedniej wysokości.

6. DANE MATERIAŁOWE

6.1 Ściany

Ściany nośne z betonu komórkowego odmiany KL. M 600 gr. 24 cm oraz ściany działowe z betonu komórkowego gr. 12 cm

6.2. Dach

Dach  zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej drewnianej, kryty dachówką ceramiczną

6.3. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentów na gruncie rodzimym. Fundamenty – ławy żelbetowe

6.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

-poziom ław fundamentowych i ścian fundamentowych:

2 x papa asfaltowa podkładowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym lub papa  
	   termozgrzewalna;

-  pionowa ściana fundamentowa:

Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM lub inna równoważna

-  posadzki ułożonej na gruncie:

2 x papa asfaltowa podkładowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym/2xfolia budowlana

-  dach:

Membrana dachowa >160g/m2

6.5. Elementy wykończeniowe wewnętrzne

6.5.1. Posadzki

Podłoga sala z wykładziny PVC gr. 7,50mm ułożonej na płycie OSB na konstrukcji stalowej system warstwowy gr. 15 cm

6.5.2.Sufity

Sufit stanowi płyta G-K na ruszcie

6.5.3. Tynki, okładziny ścian

- Sanitariaty i WC: płytki ceramiczne

- Pozostałe pomieszczenia „suche”: farby emulsyjne

6.5.4. Parapety

Parapety zewnętrze stalowe powlekane,. Występ parapetu przed lico ściany wykończonej min. 3cm.

6.6. Stolarka okienna, drzwiowa, przegrody strukturalne

6.6.1.Drzwi zewnętrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywłamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie szkłem bezpiecznym z folią PVB. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,1 W/m2K, skrzydło oraz ościeżnica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym. Wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków.

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń:

Płycinowe drewniane, okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, ościeżnica regulowana,  wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych.

6.9.3. Stolarka otworowa okienna.

Profile PVC lakierowane proszkowo, o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż  U=0,9 W/m2k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej wyposażone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folią antywłamaniową.

7.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHCARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO  NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

7.1 Ogólny opis

Projektowany budynek świetlicy wykonany w technologii tradycyjnej drewnianej

7.2. Zapotrzebowanie wody:

- maksymalne dzienne zużycie wody - 5m3

7.3. Ilość ścieków sanitarnych

- ścieki będą odprowadzane do zbiornika, ilość 	ścieków max 5 m³/dobę.

7.4. Wody opadowe

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z dachów na tereny

zielone  .

7.5. Odpady komunalne

Odpady komunalne składowane będą w przeznaczonych do tego pojemnikach	umożliwiających segregację, których 	utylizacją zajmą się odpowiednie lokalne służby 	porządkowe gminy.

7.6. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energię elektryczną z  sieci elektroenergetycznej.

7.7. Hałas

Budynek projektuje się z odpowiednią izolacją akustyczną. W trakcie użytkowania 	budynku nie będzie następować szkodliwa emisja drgań.

7.8. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na okoliczny drzewostan oraz 	powierzchnię ziemi.

8.  WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

8.1. Instalacje wod.-kan.

Woda z sieci wodociągowej . Odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika.

8.2. Instalacja ciepłej wody

Woda ciepła za pomocą przepływowego podgrzewacza wody.

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie za pomocą klimatyzatora.

8.4. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna.

8.5. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z oświetleniem mieszanym.

9. OPIS TECHNOLOGICZNY

9.1 Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- uzgodnienie rozwiązań technologicznych dokonane z Inwestorem,

- informacje techniczne dla zastosowanych urządzeń.

9.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. 590/7 w miejscowości Studzienki, gm. Kcynia

9.3. Charakterystyka obiektu

Budynek o kształcie prostokątnym. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej  W budynku zaprojektowano salę spotkań (główną), pom. kuchenne, pom. gospodarcze oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Zaplanowano rozwiązania umożliwiające dostęp osób niepełnosprawnych. Ponadto zaprojektowano wydzieloną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

9.4 Opis funkcji pomieszczeń

9.4.1. Sala główna/użytkowa

Sala przeznaczona dla max 35 osób. Pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie minimalnej wysokości pomieszczeń wynoszącej 3,0m. W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura co najmniej 20oC. W głównej Sali przewidziano wieszaki na okrycia wierzchnie.

Łazienka

Zapewniono wymóg zabezpieczenia odpowiedniej ilości misek ustępowych oraz umywalek.

9.4.2. Pomieszczenia dla obsługi

Przygotowalnia

Posiłki będą przywożone do sali jako gotowe przez zewnętrzną firmę cateringową. Posiłki porcjowane i nakładane na talerze będą w kuchni, w razie potrzeby będą podgrzewane na kuchence elektrycznej lub patelni elektrycznej. Kuchnia zostanie wyposażona w kuchenkę elektryczną, patelnie elektryczną, czajniki, zlewozmywak oraz zmywarkę. Przewidziano również miejsce na lodówkę oraz szafki do przechowywania naczyń. Resztki jedzenia na koniec imprezy będą zabierane ze świetlicy przez firmę dostarczającą posiłki.

9.5  Dane dotyczące instalacji

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- sanitarne:

- wody zimnej  zasilanej z wodociągu wiejskiego,

- wody ciepłej  - źródło zasobnik ciepłej wody z grzałką elektryczną

- kanalizacyjną – odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika na nieczystości   
  ciekłe

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

- ogrzewania za pomocą klimatyzatora

- elektryczne:

- oświetlenia podstawowego,

- oświetlenia ewakuacyjnego,

- oświetlenie zewnętrzne i elewacyjne,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- instalacje ochrony od porażeń,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- instalacja uziemień,

- instalacja przeciwprzepięciowa,

9.6. System dostawy i dystrybucji wody

Woda zimna doprowadzona jest z wodociągu wiejskiego.

Woda doprowadzona do budynku powinna odpowiadać warunkom wody do picia. Nadzór nad jakością wody prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Woda używana jest do celów:

- sanitarnych

- porządkowych - mycie pomieszczeń 1,5 dm3/m2.

Wodę ciepłą i zimną doprowadzić do wszystkich punktów poboru (umywalki, zmywaki, baseny, zawory ze złączką). Punkty czerpalne wody powinny być zaopatrzone w zawory przeciwdziałające możliwości wstecznego zasysania. Na zestawie wodomierzowym należy umieścić zawór antyskażeniowy.

Woda ciepła powinna posiadać temperaturę ok. 50-60oC. Przewody wody oznakować opaskami o szer. 10 cm na końcówkach: zimna – kolor niebieski, gorąca – czerwony.

9.7. Ścieki, zużyte opakowania

Ścieki w ilości dobowego zużycia wody, odprowadzane będą do szamba.

Zużyte opakowania:   foliowe worki, kartony, zakwalifikowane są jako odpady komunalne przekazywane są do pojemnika odpadków komunalnych, następnie  odbierane są przez zakład oczyszczania.

10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA PODWZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

- Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia

EP=43,20[kWh/(m2 x rok)] < 45 [kWh/(m2 x rok)]

- Dostępne nośniki energii:

- Energia elektryczna z sieci energetycznej

- Paliwa stałe i ciekłe

- Gaz

- Alternatywne źródła ciepła

- Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

W ulicy zlokalizowana jest sieć energii elektrycznej. W celu doprowadzenia energii elektrycznej konieczne jest wybudowanie złącza kontrolno-pomiarowego i wewnętrznej linii zasilającej.

- Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Do obliczeń przyjęto rozwiązanie projektowane tj. ogrzewanie przy pomocy klimatyzatora oraz rozwiązanie alternatywne kocioł na pellet.

- Wyniki analizy porównawczej i wybór zaopatrzenia w energię

W wyniku przeprowadzonej analizy ze względu na efekt ekonomiczny okazało się, że korzystniejszym z porównywanych wariantów będzie wariant projektowany ze względu na mniejszy koszt wykonania (budowa kotłowni oraz miejsca składowania opału). Ze względów ekologicznych lepszy jest wariant projektowany, dla którego też niższe będą eksploatacyjne. Z uwagi na możliwości ekonomiczne inwestora wybrano system projektowany-  klimatyzatory.

- Ocena ekologiczna

Przyjęte wyposażenie technologiczne oraz ogrzewanie budynku i uzyskanie ciepłej wody z podgrzewacza elektrycznego przesądza o nieuciążliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, obiekt nie stanowi zagrożenia dla stanu czystości powietrza z procesów technologicznych jak i uzyskiwania ciepła.  Ścieki sanitarno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika na ścieki.

- Analiza możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę

W budynku zaprojektowano klimatyzację. Zastosowane urządzenie umożliwia użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.

Reasumując obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciążliwy dla środowiska zewnętrznego a oddziaływanie we wszystkich komponentach środowiska, mieści się w granicach działki Inwestora.

10.1. Izolacyjności przegród

Współczynnik przenikania ciepła U przegród obliczone zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008(nie mogą przekraczać wartości Umaxokreślonych w poniższej tabeli):

| Przegroda | Wartość U obliczona[W/m2K] | Wartość Umaxwymagana[W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| Ściana zewnętrzna |  |  |
| t>16oC | 0,17 | 0,20 |
| Dach |  |  |
| t>16oC | 0,14 | 0,15 |
| Podłoga na gruncie |  |  |
| t>16oC | 0,192 | 0,30 |
| Stolarka |  |  |
| Okna t>16oC | 0,9 | 0,9 |
| Drzwi | 1,1 | 1,3 |

11.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### 11.1. 	Charakterystyka projektowanego budynku.

Wskaźniki liczbowe projektowanego budynku świetlicy:

- max wysokość budynku 6,38 m

- pow. zabudowy:  137,46 m2

- powierzchnia użytkowa : 114,17 m2

Typ budynku:  budynek usługowy użyteczności publicznej

Liczba kondygnacji naziemnych:

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

Klasa odporności ogniowej: D

Rodzaj ogrzewania: elektryczne

11.2. 	Odległość obiektów sąsiednich

Budynek spełnia wymagania lokalizacyjne określone w § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

11.3.  	Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie występują substancje palne określone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563) jako materiały niebezpieczne  pożarowo.

11.4.  Klasa odporności budynku i gęstość obciążenia ogniowego

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku to klasa „C” (na podstawie par. 212 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Na podstawie par. 212 pkt 3 dopuszcza się obniżenie klasy odporności ogniowej  dla tego typu budynku do klasy ,,D”

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.

Klasa odporności pożarowej budynku „D” wymaga następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych:

- głównej konstrukcji  (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 30,

- stropów – REI 30,

- ścian zewnętrznych – EI 30,

- konstrukcja nośna dachu – NRO

- przekrycia dachu – NRO,

11.5. Kategorie zagrożenia ludzi, przewidywana liczna osób na kondygnacji

i w poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek objęty opracowaniem zakwalifikowano do kategorii ZLIII. Największa ilość ludzi jaka może być zgrupowana w budynku: do  50 osób.

Maksymalna ilość osób w jednym pomieszczeniu do 40 osób na sali głównej,

11.6. Ocena zagrożeń wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem.

11.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Projektowany budynek jest parterowy i  wyróżnia się w nim tylko jedną strefę pożarową

11.8.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 0,60 m na każde 100 osób,  lecz nie mniejsza niż 1,4 m -  § 242 ust. 1.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz], nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 ust. 1.Do  oświetlenia  ewakuacyjnego  i  kierunkowego  oprawy  LED  z  własnym  źródłem  światła,  autotestem  i certyfikatem CNBOP.  Przełączenie  na  zasilanie  awaryjne  odbywa  się  samoczynnie. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pracować będą na „jasno”  Przewody do opraw muszą być w izolacji niepalnej o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej.

Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej przyjęto na poziomie 1lx. W pobliżu miejsc usytuowania  elementów  sterujących  urządzeniami przeciwpożarowymi,  miejsc  usytuowania  sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty) i miejsc w pobliżu (w obrębie 2m, mierzonych w poziomie) punktu  pomocy  medycznej  (np.  apteczki)  –  należy  wykonać  oświetlenie awaryjne min. 5lx, jeśli nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwartej.

Znaki  przy  wszystkich  wyjściach  awaryjnych  i  wzdłuż  dróg  ewakuacyjnych wykonać  podświetlone,  aby  jednoznacznie  wskazywały  drogę  ewakuacji do  bezpiecznego  miejsca.  Przy  doborze  i  rozmieszczeniu  znaków  ochrony przeciwpożarowej  i  ewakuacyjnych  uwzględnić przepisy  Rozporządzenia MSWiA oraz ustalenia poniższych norm:

• PN-92/N-01255. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

• PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

• PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

• PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

•PN-N-01256-5:1998.Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

W  budynku  przewidziano  oprawy  awaryjne  zamontowane:

- na drogach ewakuacyjnych,

- na drogach ewakuacji przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,

- przy  każdych  drzwiach  wyjściowych,  przeznaczonych  do  wyjścia ewakuacyjnego,

-przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

-w  pobliżu  każdego  urządzenia  przeciwpożarowego  i  przycisku alarmowego,

-minimum na wysokości 2m.

11.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Budynek wyposażony będzie w instalacje użytkowe:

Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych należy stosować m.in.:

- złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

-wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

- zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne

z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do konstrukcji ścian i stropów,

-przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi jeśli ich przekrój nie przekracza 10mm2,

- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

W obiekcie należy wykonać główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający   
dopływ prądu  do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje

i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy   
wyłącznik prądu jest umieszczony przy głównym wejściu do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Instalacje ogrzewcze

Ogrzewanie obiektu elektryczne

Instalacja wentylacji

- przewody wentylacyjne zaprojektowano  z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

- odległości nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić, co najmniej 0,5m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

- elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego,

- elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m.

11.10. 	Instalacja przeciwpożarowa.

Hydranty wewnętrzne - Nie wymaga się.

11.11. 	Wyposażenie w gaśnice.

Obiekt powinien  być wyposażony w przenośne gaśnice, w których jedna jednostka środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy powinna przypadać na każde 100 m2 w części ZL.

Gaśnice powinny być rozmieszczone.

- W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  - przy wejściach do budynku,

  - na klatkach schodowych,

  - na korytarzach,

  - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła ,

- Długość dojścia do gaśnicy nie może przekraczać 30m,

- Minimalna szerokość dostępu 1m,

11.12. 	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Nie ma obowiązku zapewnienia hydrantu do zewnętrznego gaszenia pożaru.

11.13. 	Drogi pożarowe.

Dojazd pożarowy i dostęp do budynku dla jednostek straży pożarnej dogodny od 
drogi

11.14. 	Pozostałe wymagania.

Obiekt należy  oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami ewakuacyjnymi.

## 11.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i drogi pożarowe

Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru  10 l/s zapewnia gminna sieć wodociągowa z hydrantem podziemnym/nadziemnym zlokalizowanym na działce Inwestora

Drogę pożarową stanowi gmina droga, z której projektuje się wjazd na teren świetlicy.

Do budynku będzie prowadzić utwardzona droga, prze budynkiem przewidziano utwardzony plac z miejscami parkingowymi

11.14. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Elektroenergetyczna i teletechniczne - przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego  należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej elementu przez który przechodzą.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego powinny być obudowane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożaru miedzy strefami pożarowymi. Instalacje prowadzić w specjalnie do tego celu przystosowanych przejściach instalacyjnych

# 12.   UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z powołanymi.

- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z pracownią projektową.

- Wszystkie powierzchnie pomieszczeń liczone w świetle ścian nie wyprawionych.

- Występujące w opracowaniach nazwy, typy i  pochodzenie produktów nie SA dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie i przyjęcie do urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, ze spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej.

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

- Stosować materiały i systemy budowlane posiadające aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz spełniające odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Projektowane  oraz  stosowane materiały i systemy budowlane używać ściśle przestrzegając instrukcji producenta oraz wymagań i technologii określonej w ich kartach technicznych oraz zgodnie z aprobatami ITB.

- Wszystkie  informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikować i skorygować na budowie, zgodnie z dokumentacją branżową, danymi technicznymi rzeczywiście stosowanych materiałów, systemów i urządzeń oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywał łącznie z projektami branżowymi.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń i fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów zamawiać, wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | inż. K. Kruczkowski Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr ewid. GP 7342/1859/94 | PROJEKTANT |  |
|  | mgr inż. arch. M. Wdowiak-Jendrzejczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznejnr ewid. 9/KPOKK/2018 | SPRAWDZAJĄCY |  |

CZĘŚĆ III

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | STUDZIENKI, GM.KCYNIA KAT. OBIEKTU BUD.: IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041005_5.0030.590/7 |
| INWESTOR | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |

| SPIS ZAWARTOŚCI: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INFORMACJA BIOZ |  |
|  | MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH |  |
| . | UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE |  |
|  | KARTA KATALOGOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE |  |