Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrla

ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 728 654 469

| EKSPERTYZA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |
| Kategoria obiektu budowlanego | IX |
| Adres budowy | STUDZIENKI, GM.KCYNIA |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer ewidencyjny oraz nr działek ewidencyjnych | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_5.0030.590/7 |
| Inwestor | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. M. Dyrla Uprawnienia Budowlane nr KUP/0036/PWBKb/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | PROJEKTANT |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.05.2024

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY POMOCNICZE

- Inwentaryzacja istniejącej zabudowy.

- Wytyczne Inwestora.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Dział V „Bezpieczeństwo konstrukcji” § 204  p.5, § 206 ust. 1 i 2 wraz z późniejszymi zmianami.

- Oględziny obiektu istniejącego.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

2.1. 	Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącej zabudowy budynku świetlicy oraz zakres możliwości wykonania  rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej  na działce nr ewid. 590/7, Obr. Studzienki.

2.2. 	Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie czy projektowana rozbudowa, nadbudowa  i przebudowa może powodować zagrożenie naruszenia konstrukcji budynku. Dokonania powyższych ustaleń wymaga § 206 p. 1 i 2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690.

2.3. 	Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

a) Oględziny niezbędne dla opracowania oceny.

b) Opis istniejącego budynku i określenie jego stanu.

c) Opis planowanych prac.

d) Wnioski ostateczne i zalecenia.

3. OPIS ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

Teren inwestycji znajduje się na działce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 590/7 w miejscowości Studzienki, gm. Kcynia. Działka na planie pięciokąta. Od strony północnej przylega do drogi publicznej, z której posiada zjazd. Teren przeznaczony pod budowę jest częściowo zagospodarowany, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej. Na działce znajduje się świetlica wiejska, budynek gospodarczy oraz plac zabaw. Istniejąca infrastruktura nie koliduje z projektowaną zabudową.

3.1. 	Szczegółowy opis istniejącej konstrukcji.

Rozwiązania techniczne:

- ściany konstrukcyjne murowane, ocieplone styropianem,

- dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana

- W ścianach zlokalizowano trzpienie żelbetowe obciążone podciągami żelbetowymi.

- Stolarka okienna PCV,

3.2. 	Warunki gruntowe

W podłożu panują korzystne warunki dla planowanego przedsięwzięcia, a to głównie za sprawą jednolitego podłoża i gruntów niespoistych. Warunki gruntowe określa się jako dobre.

Istniejące fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich w postaci ław betonowych.

Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zalicza się do obiektów niskich o nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowiony jest bezpośrednio na gruntach rodzimych w prostych warunkach gruntowych. Zalicza się do pierwszej kat. geotechnicznej.

Na podstawie  przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że nośność podłoża gruntowego jest wystarczająca do przeniesienia istniejących i projektowanych obciążeń.

3.3. 	Stan techniczny.

W trakcie oględzin nie stwierdzono niebezpiecznych odkształceń. Na ścianach zewnętrznych nie występują zarysowania i odkształcenia. Od środka i na zewnątrz ściany są tynkowane. Tynki w średnim stanie.

Stan techniczny budynku jest dobry/średni i nie stanowi przeciwwskazań dla projektowanej prac polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie.

4. WNIOSKI OSTATECZNE

W oparciu o dokonane oględziny istniejącej zabudowy oraz w oparciu  o analizę planowanych prac stwierdza się:

"ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ. NR 590/7" nie stanowi zagrożenia dla istniejącej zabudowy.

Projektowana prace nie będą wpływać ujemnie na ten budynek pod warunkiem:

1) W czasie realizacji wszystkich prac związanych z realizacją projektowanej zabudowy należy prowadzić stały monitoring istniejących ścian ze szczególną uwagą na zachowanie ich nośności dla przenoszenia obciążeń pionowych i poziomych.

2) Stosowania rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zawartych w projekcie budowlanym.

3) Wykopy przy istn. budynku wykonywać metodą ręczną.

UWAGI:

1) W przypadku zaobserwowania zmian stanu technicznego ścian i stropów należy przerwać pracę, wszystkich pracowników wyprowadzić ze strefy zagrożenia. i powiadomić autora projektu w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

2) Całość prac związanych z posadowieniem po dokonaniu odkrywek należy uzgodnić z autorem projektu.

3) W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych lub organicznych należy je wymienić na beton C8/10, do poziomu gruntu nośnego, zagłębienie w grunt nośny min. 50cm.

4) 	Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zakłada rozbiórkę całego dachu oraz prawie wszystkich ścian. W związku z powyższym, podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność przy pracach rozbiórkowych. Po zakończeniu rozbiórki należy wezwać projektanta w celu ustalenia stanu faktycznego ścian, które założono do pozostawienia. W przypadku rozbieżności ze stanem założonym w projekcie lub w przypadku złego stanu technicznego może się okazać, że konieczna będzie rozbiórka i wykonanie nowych. Opinię taką projektant będzie mógł wydać dopiero po rozbiórce.

Opracował: