OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

            - POZ. 1. 0. WIĘŹBA  DACHOWA

- Projektuje się więźbę dachową wielospadową o konstrukcji drewnianej w postaci prefabrykowanych wiązarów dachowych. Pokrycie projektuje się wykonać z dachówki ceramicznej/betonowej mocowanej na łatach. Pochylenie połaci pod kątem α = 35˚. Drewno sosnowe kl. C24.

- ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA 1m2 RZUTU POŁACI DACHOWEJ

|  | Obc. charakterystyczne [kN/m2] | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf |
| --- | --- | --- |
| Obc. pasa górnego- stałe |  |  |
| Dachówka | 550 | 1,35 i 1,15 |
| Łaty, k-łaty | 80 |  |
| Membrana dachowa | 10 |  |
| Suma: | 640 |  |
| Przyjęto do obliczeń: | 900 |  |
| Obc. pasa dolnego- część nieużytkowa |  |  |
| Wełna min. gr. 20+10cm | 120 | 1,35 i 1,15 |
| Folia paroizolacyjna | 10 |  |
| Sufit systemowy na ruszcie | 350 |  |
| Suma: | 480 |  |
| Przyjęto do obliczeń: | 500 |  |
| Obciążenie klimatyczne |  |  |
| Obciążenie śniegiem II strefa Współczynnik Ce=1,0 Współczynnik Ct=1,0 | Sk=900 | 1,50 |
| Obciążenie wiatrem I strefa Kat. terenu - 2 Wysokość n.p.m.- 66,32m Wysokość budynku w kalenicy – 6,52m | qp,z=650 | 1,50 |

POZ.2.0. WIEŃCE ŻELBETOWE

POZ.2.1. WIENIEC W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM

Projektuje się wieńce żelbetowe o przekroju 24x30cm z betonu kl. C20/25, zbrojony stalą kl. A-IIIN (np. RB500W). Konstrukcyjnie przyjęto zbrojenie wzdłużne prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30 cm, stal A-0.

Przyjęto wieniec:

- przekroju b=24cm, h=30cm, beton kl. C20/25.

- zbrojenie dołem i górą po 2ø12mm, stal A-IIIN,

- strzemiona dwucięte ø6 co 25cm, stal A-0,

POZ.2.2. WIENIEC NA ZWIEŃCZENIU ŚCIANY SZCZYTOWEJ

Projektuje się wieńce żelbetowe o przekroju 24x24cm z betonu kl. C20/25 , zbrojony stalą kl. A-IIIN (np.RB500W) i A-III (np. RB400W). Konstrukcyjnie przyjęto zbrojenie wzdłużne prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30 cm.

Przyjęto wieniec:

- przekroju b=24cm, h=24cm, beton kl. C20/25.

- zbrojenie dołem i górą po 2ø12mm, stal A-IIIN,

- strzemiona dwucięte ø6 co 25cm, stal A-0,

POZ. 2.3. PŁYTA ŻELBET. GR. 12 CM

Przyjęto zbrojenie:

- grubość=0,12m - Beton C20/25 (B25)

- zbrojenie górne 8mm, co 10 cm, stal kl. A-IIIN (RB500W), (zakotwienie prętów we wieńcu)

- zbrojenie rozdzielcze8mm, co 20 cm, stal kl. A-0

POZ. 3.0. NADPROŻA

Projektuje się częściowo nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN, częściowo projektuje się wykonać nadproża żelbetowe monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania.

POZ. 3.1. NADPROŻE O ROZPIĘTOŚCI  Ls = 1,50m

leff = 0,24+1,50 = 1,74m

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia w kN/m:

| Obciążenie | Obc. charakterystyczne [kN/m] | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf |
| --- | --- | --- |
| Obciążenie od dachu | 16,83 | 1,35 i 1,15 |
| Wieniec 0,24*0,30*25,00 | 1,80 |  |
| Ściana z gazobetonu gr. 24cm 0,24*0,33*9,00 | 0,65 |  |
| Nadproże 0,52*0,24*25,00 | 3,12 |  |
| Styropian 0,63*0,20*0,55 | 0,07 |  |
| Tynk 2*0,015*19,0*0,63 | 0,36 |  |
| Obc. od zadaszenia | 6,00 |  |
| Suma: | 28,83 |  |

Przyjęto:

- przekrój 24x52cm – beton C20/25

- zbrojenie dołem  3Φ12– stal RB500W (A),

- zbrojenie górą  2Φ12 – stal kl. A-IIIN,

- strzemiona 2-cięte Φ6 co 15cm – stal kl. A-0,

POZ. 3.2. NADPROŻE O ROZPIĘTOŚCI  Ls = 1,00m

Przyjęto konstrukcyjnie:

- przekrój 24x24cm – beton C20/25

- zbrojenie dołem  3Φ12– stal RB500W (A),

- zbrojenie górą  2Φ12 – stal kl. A-IIIN,

- strzemiona 2-cięte Φ6 co 15cm – stal kl. A-0,

POZ. 3.3. NADPROŻE O ROZPIĘTOŚCI  Ls = 1,80m

Przyjęto 2x SBN TYP A L=210cm

POZ. 3.4. NADPROŻE O ROZPIĘTOŚCI  Ls = 1,00m

Przyjęto 2x SBN TYP A L=120cm

POZ. 3.5. NADPROŻE O ROZPIĘTOŚCI  Ls = 1,20m

Przyjęto konstrukcyjnie:

- przekrój 24x24cm – beton C20/25

- zbrojenie dołem  3Φ12– stal RB500W (A),

- zbrojenie górą  2Φ12 – stal kl. A-IIIN,

- strzemiona 2-cięte Φ6 co 15cm – stal kl. A-0,

POZ. 4.0. SŁUPY I TRZPIENIE

Projektuje się słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne,  beton  kl. C20/25,  stal kl. A-IIIN, A-0

POZ. 4.1.  TRZPIEŃ O PRZEKROJU 24x24cm

Przyjęto konstrukcyjnie:

- przekrój 24x24cm – beton C20/25

- zbrojenie 4Φ12, – stal kl. A-IIIN

- strzemiona 2-cięte Φ6 co 15cm – stal kl. A-0

POZ. 5.0. FUNDAMENTY

POZ. 5.1.  ŁAWA FUNDAMENTOWA 50x40cm

|  | Obc. charakterystyczne [kN/m2] | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf |
| --- | --- | --- |
| Obc. stałe |  |  |
| Obc. od dachu | 16,83 | 1,35 i 1,15 |
| Wieniec 24x30cm 0,24*0,30*25,0 | 1,80 |  |
| Ściana murowana 2,67*9,00*0,24 | 5,77 |  |
| Styropian, gr. 20cm 2,80*0,20*0,45 | 0,25 |  |
| Ściana fundamentowa 0,24*0,75*23,0 | 2,21 |  |
| Styropian 0,15*0,75*0,60 | 4,14 |  |
| Tynk obustronnie 0,01*19,0*2*3,72 | 1,41 |  |
| Suma: | 31,57 |  |

Przyjęto:

- przekrój 60x40cm – beton C20/25

- zbrojenie razem 4Φ12 o Fa=4,52cm², – stal RB500W

- strzemiona 2-cięte Φ8 co 30cm – stal RB400W