Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Termomodernizacja dachu internatu i Termomodernizacja budynku gospodarczego

- Nazwa zamówienia

  - Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole  Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana   Czarnieckiego we Włoszczowie,ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa.

  - Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im.

Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40,

29- 100 Włoszczowa

# Zamawiający:

Nabywca: POWIAT WŁOSZCZOWSKI,

ul. Wiśniowa 10  29-100 Włoszczowa

NIP: 609-00-72-293

Odbiorca: Zespół Szkół Nr 2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

- Określenie robót:

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 – roboty budowlane,

44212310-5 – rusztowania,

45111300-1 – roboty rozbiórkowe,

45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu

45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45321000-3 – izolacja cieplna

45453000-7 – roboty remontowe oraz renowacyjne

- Zakres prac

Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmować będzie co najmniej:

Część I:

- Przegotowanie podłoża pod ocieplenie,

- Ocieplenie i obróbka kominów i włazów płytami styropianowymi,

- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną (23,1m2),

- Renowacja starych dachów krytych papą (292,32m2)

- Obróbki dachowe kalenicy, włazów dachowych, murów ogniowych, kominów papą termozgrzewalną,

- Obróbki blacharskie (53,05m2)

- Izolacje cieplne poddasza granulatem z wełny mineralnej (290m2)

Część II:

Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku.

- Rozebranie rynny z blachy nienadającej się do użytku.

- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku.

- Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych.

Roboty dachowe:

- Murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej.

- Ramy górne i płatwie długości ponad 3m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej.

- Słupy o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej.

- Krokwie zwykłe długości ponad 4,5m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej.

- Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – każda następna warstwa.

- Folie wstępnego krycia (FWK)układane na krokwiach – rozstaw kontrłat 0,80m.

- Ołacenie połaci dachowych łatami 38 x50mm, o rozstawie 16 -24cm z tarcicy nasyconej.

- Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach.

- Rynny dachowe z pcv łączone na uszczelki – pół okrągłe o średnicy 150mm.

- Rynny spustowe z pcv okrągłe o średnicy 90mm.

- Rynny dachowe z pcv łączone na uszczelki – leje spustowe.

- Obróbki przy szer. rozwinięciu do 25cm – montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.

- Obróbki przy szer. rozwinięciu ponad 25cm – montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.

Termomodernizacja:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 0,40 m3 na odkład w gruncie kat.III.

- Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład kat. gruntu III.

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5m i szerokości 0,8 -1,5m kat. gruntu III-IV.

- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm.

- Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach.

- Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. do 5m2 przy użyciu szczotek stalowych.

- Izolacje pionowe murów z 1 warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego.

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamentu.

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 jednokrotnie.

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ściany.

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie 1 warstwy siatki na ścianach.

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa.

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – druga i następna warstwa.

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm.

- Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o grubości 12cm.

- Nawierzchnia betonowa – warstwa górna o grubości 5cm.

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie ponad fundamentem.

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 jednokrotnie.

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu cementowego.

- Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej długości do 1m.

- Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej długości ponad 1m.

- Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.

- Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką- mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – ochrona narożników kontownikiem metalowym.

- Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.

Roboty wewnętrzne wykończeniowe:

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.

- Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.

- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm.

- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości o 10mm. Krotność=3.

- Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową.

- Wymagane jest użycie oryginalnych materiałów – autoryzowanych przez producenta,

- Wykonawca zabezpieczy cały obszar wykonywanych prac oraz przebiegające w jego obrębie instalacje, a po ich zakończeniu uporządkuje cały ten teren.

4.  Zestawienie rzeczowe

- Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

- Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiednie narzędzia i odzież.

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymogom określonym w dokumentacji zapytania ofertowego . Proponowane materiały, kolorystyka muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest używać przy realizacji przedmiotu umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy, przy czym termin „gwarancja” należy rozumieć jako oferowany przez Wykonawcę okres liczony w miesiącach, w którym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek. Termin ten liczony jest od daty odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający odda Wykonawcy teren prac w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, Wykonawca odpowiadać będzie za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt.

- Wykonawca może prowadzić prace remontowe w dni powszednie, w godzinach od 6:00 do 20:00, od poniedziałku do soboty,

- Zamawiający zapewni na własny koszt dostęp do mediów oraz wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.

- Strony ustalają, że termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, natomiast w okresie obowiązywania gwarancji 14 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia w formie pisemnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego, spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od chwili rozpoczęcia prac do chwili odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód i ich skutków objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań i zapłatą kar umownych wskazanych w Umowie.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczenia mającego być objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac.

5. Kontrola jakości prac:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów.

6. Odbiór prac:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru końcowego.

- Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

7. Rozliczenie prac

- rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego i bezusterkowego.

- Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia.