OPIS TECHNICZNY

DO PROEJKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY

ul. Kusocińskiego w Strzyżowie w km 0+002,73÷0+321,00

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celów projektowych  w skali 1:500

- Uzgodnienia branżowe i programowe z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane – (Dz.U. 106 z 2000 r. Poz. 1126 – z późn. zmian.)

- Rozporządzenie M.T.i G.M. z dnia2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej klasy D – ul. Kusocińskiego o długości 318,27 m (z włączeniem do ul. Sportowej) wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych oraz włączenia ul. Wilczaka o długości 52,95 m i dojazdu do działek o nr ewid.: 162/22; 162/23; 162/24; 162/35 i 162/37 o długości 55,0 m. W zakres projektu wchodzi wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni i chodnika, wykonanie systemu odwodnienia wgłębnego (kanalizacji deszczowej) oraz zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci infrastruktury podziemnej.

- STAN ISTNIEJĄCY.

Przedmiotowa ulica (droga dojazdowa), zlokalizowana jest w części północno-zachodniej Strzyżowa w sąsiedztwie ul. Sportowej w terenie pagórkowatym, zabudowanym i uzbrojonym jak na dołączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500, obejmuje działki gruntowe o numerach: 190; 145/14; 145/16; 162/33; 162/36; 164/19; 164/20; 1911/2; 1935/1 w obrębie 01 Strzyżów. Rzędne terenu zawierają się w przedziale 253,7÷261,2 m n.p.m. Na odcinku przeznaczonym do wykonania robót ul. Kusocińskiego posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną betonowymi płytami drogowymi (od ul. Sportowej do ul. Wilczaka) o szerokości ok 3,0 m, a częściowo gruntową (od km 0+200 do km 0+321). Obecnie droga posiada nieregularny przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami ziemnymi  bez rowów przydrożnych. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo na zbocze stoku. Na długości projektowanej przebudowy występują zjazdy indywidualne do kilku posesji. Połączenie ulicy Kusocińskiego z układem komunikacyjnym miasta Strzyżowa, stanowi zjazd przez chodnik na ul. Sportową i przejazd do ul. Wilczaka.

Teren znajduje się poza obszarami górniczymi i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz na osuwanie się mas ziemnych.

- STAN PROJEKTOWANY.

Podstawowym celem budowy ul. Kusocińskiego jest poprawa warunków użytkowania poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej i uporządkowanie systemu odwodnienia drogi.  W zakres inwestycji wchodzi wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m oraz chodnika o szerokości 2,0 m.

Podstawowe parametry drogi:

- Klasa techniczna			- D

- kategoria ruchu 			- KR2

- prędkość projektowa			- 30 km/h

- obciążenie 				- 100 kN/oś

- nawierzchnia	     			- bitumiczna

- szerokość jezdni  	 		- 6,0 m

- chodnik				- 2,0 m

- krawężniki betonowe			- 15x30 cm

- opaski ziemne				- 2x0,5 m

Roboty drogowe:

W zakresie robót drogowych wykonana zostanie rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz fragmentu chodnika wzdłuż ul. Sportowej. Następnie przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Warstwy konstrukcyjne jezdni zostaną ułożone w obrębie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, ustawionych na ławie betonowej z oporem. Zabezpieczenie chodnika stanowić będzie obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm na ławie betonowej.

Projektowany odcinek zapewnia obsługę zabudowy jednorodzinnej o natężeniu ruchu KR2, zatem przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej o następującej konstrukcji:

  - 4 cm – warstwa ścieralna nawierzchni z AC 11S 50/70,

  - 7 cm – warstwa wiążąca nawierzchni z AC 16W 50/70,

  - 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.

Z uwagi na występowanie w obrębie drogi gruntów wysadzinowych, zaliczonych do grupy nośności G3 (przy występowaniu przeciętnych warunków wodnych), przewidziano wykonanie pod konstrukcją jezdni drogowej warstwy z kruszywa naturalnego 0/63 mm, stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15 cm.

Zatem ostatecznie konstrukcja jezdni przedstawia się następująco:

  - 4 cm – warstwa ścieralna nawierzchni z AC 11S 50/70,

  - 7 cm – warstwa wiążąca nawierzchni z AC 16W 50/70,

  - 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.

  - 15 cm – warstwa krusz. natur. 0/63 stab. cementem o Rm=2,5 MPa.

46 cm – łącznie

Trasa drogi w planie dopasowana jest sytuacyjnie do ukształtowania granic i zagospodarowania działek przylegających do „pasa drogowego”. Oś projektowanej drogi przebiega wzdłuż trzech odcinków prostoliniowych (W-1÷W-6), połączonych dwoma łukami poziomymi: W-2 i W-5 o następujących parametrach technicznych:

W-2: 	α=37º46’; 	R=100 m; 	To=34,20 m; 	Lc=65,91 m; 	i=2,0%;	B=5,69 m,

PKŁ: km 0+000,98 	ŚŁK: km 0+033,935	KŁK: km 0+066,89.

W-5: 	α=25º58’; 	R=180 m; 	To=41,50 m; 	Lc=81,58 m; 	i=0,0%;	B=4,72 m,

PKŁ: km 0+239,42 	ŚŁK: km 0+280,21	KŁK: km 0+321,00.

Uzupełnieniem sieci komunikacyjnej będzie wykonanie połączenia istniejącego odcinka ul. Wilczaka z projektowaną ul. Kusocińskiego poprzez odcinek (W-4÷W-8) o łącznej długości 52,95 m. Na długości tego odcinka przewidziano jeden łuk poziomy W-7 o następujących parametrach:

W-7: 	α=36º50’; 	R=50 m; 	To=16,65 m; 	Lc=32,14 m; 	i=2,0%;	B=2,70 m,

PKŁ: km 0+021,35 	ŚŁK: km 0+037,42	KŁK: km 0+053,49.

Dojazd z ul. Kusocińskiego do działek o nr ewid.: 162/22; 162/23; 162/24; 162/35 i 162/37 został zaprojektowany jako odcinek prostoliniowy pomiędzy wierzchołkami W-3÷W-3’, wpisany w ukształtowanie działki gruntowej pasa drogowego.

Wysokościowo niweleta ul. Kusocińskiego dostosowana jest w ukształtowanie terenu i dowiązana do rzędnych krawędzi jezdni ul. Sportowej a połączenie z ul. Wilczaka do  rzędnej nawierzchni jej jezdni bitumicznej. Maksymalne pochylenie podłużne niwelety ul. Kusocińskiego wynosi 6,9% na odcinku o długości ok 85 m. Pochylenie niwelety na pozostałym odcinku zawiera się w przedziale 2,2÷2,6%. W niweletę odcinka ulicy wpisano jeden pionowy łuk wklęsły o promieniu 500 m i długości całkowitej 46,97 m oraz 2 łuki pionowe wypukłe o promieniach odpowiednio: 500 m – dł. całk. 23,90 m i 675 m – dł. całk. 127,16 m. Na odcinku włączeniowym ul. Wilczaka przewidziano wykonanie jednego łuku pionowego wklęsłego o promieniu 125 m i dł. całk. 16,77 m. Maksymalny spadek podłużny niwelety na tym odcinku wynosi 12,95%. Na odcinku dojazdowym do działek przewidziano jednostajny spadek podłużny niwelety od ul. Kusocińskiego  południowym, dostosowany do naturalnego pochylenia terenu działki pasa drogowego.

W przekroju nawierzchnia ulicy Kusocińskiego posiada daszkowy 2%-wy spadek poprzeczny, zapewniający poprawny odpływ wód opadowych do kratek kanalizacji deszczowej. Na długości łuku poziomego W2 zastosowano jednostronne 2,0%-we pochylenie nawierzchni w kierunku środka łuku. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni w obrębię włączenia do ul. Sportowej, dostosowany jest do pochylenia podłużnego niwelety tej ulicy i wynosi ok. 7,0 %. Przechyłka ta zniwelowana jest za pomocą rampy i osiąga wartość 2,0 % w km 0+014,00. Dodatkowo na odcinku w km 0+181,25÷0+217,25 przewidziano wykonanie jednostronnego 2%-wego spadku poprzecznego nawierzchni celem zachowania płynności połączenia jezdni ul. Wilczaka.

Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni ul. Narciarskiej i odcinka połączeniowego z ul. Wilczaka, zaprojektowano jako wgłębne z zastosowaniem osadnikowych studzienek kanalizacyjnych z wpustami ulicznymi, włączonymi do studni na istniejącej kanalizacji deszczowej, usytuowanej w pasie drogowym. W ramach wykonania odwodnienia drogowego przewidziano również wykonanie regulacji wysokościowej studni rewizyjnych na istn. kolektorach kd250 i ks200, z dostosowaniem rzędnych ich pokryw do zaprojektowanej niwelety jezdni drogowej oraz jednej dodatkowej studni połączeniowej fi 1200mm na kolektorze kd250. Na odcinku włączeniowym ul. Wilczaka konieczne będzie wykonanie przebudowy 2 fragmentów kolektora deszczowego kd200 o długości 18m i 17m wraz z przebudową jednej studni fi 1200mm, umożliwiające prawidłowe podłączenie przykanalików z projektowanych studzienek z wpustami. Spadki podłużne istniejącego systemu kanalizacji deszczowej jak i rozmieszczenie oraz rzędne studni przedstawiono na rys. „Profil podłużny”. Dodatkowym elementem systemu odwonienia jest wykonie liniowego odwodnienia na całej szerokości zjazdu indywidualnego w km. 0+080,00 z przykanalikiem (dł. ok. 3,5 m) do studni rewizyjnej na kolektorze kd250.

Chodnik dla pieszych:

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowany jednostronny chodnik dla pieszych wzdłuż całej długości odcinka ul. Kusocińskiego. Przewidziano usytuowanie chodnika po lewej stronie drogi z włączeniem do istniejącego ciągu pieszego przy ul. Sportowej. Celem zapewnienia ciągłości tego ciągu w obrębie skrzyżowania, zaprojektowano również krótki odcinek (dł. ok. 15 m) chodnika po prawej stronie ul. Kusocińskiego z przejściem dla pieszych. Szerokość nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm będzie wynosić 2,0 m. Zabezpieczenie krawędzi chodnika przewidziano w postaci obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm na ławie betonowej i opaski gruntowej o szer. 50 cm. Na szerokości istniejących zjazdów indywidualnych przewidziano wykonanie obniżenia nawierzchni chodnika do 2 cm ponad rzędną krawędzi jezdni drogowej. Nawierzchnię zjazdów należy dostosować wysokościowo do rzędnych nawierzchni chodnika celem zachowania płynnego dojazdu do przyległych posesji.

Urządzenia infrastruktury technicznej.

Wzdłuż projektowanej ulicy na całym odcinku usytuowane są kolektory kanalizacji deszczowej (kd 250) i sanitarnej (ks 200). W poprzek projektowanej drogi w km 0+012,70 – przebiega odcinek sieci wodociągowej Ø 300 mm (z rur stalowych); w km 0+018,50 - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 (z rur stalowych); w km ok. 0+206,30 - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 (z rur PE). Ponadto w obrębie projektowanego włączenia ulicy Wilczaka (w km 0+017,60) znajduje się odcinek przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 25 (z rur PE) oraz (w km ok. 0+053,00) odcinek wodociągu Ø 32 mm (z rur PE). Natomiast w obrębie dojazdu do działek nr ewid. 162/22; 162/23; 162/24; 162/35 i 162/37 zlokalizowany jest odcinek wodociągu Ø 32 mm (z rur PE).

W związku z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać przebudowę sieci gazowej zgodnie z warunkami znak: PSG6III/ZIU/18W/460014/16-546/1/16 z dnia 05.12.2016r. wydanymi przez gestora sieci, tj. PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. Projekt przebudowy urządzeń gazowniczych został przedstawiony w części PAB „Branża gazowa”. W ramach zabezpieczenia sieci wodociągowej przewidziano ręczne wykonanie wstępnych odkrywek, celem ustalenia dokładnego ich przebiegu w planie oraz sprawdzenia rzędnej ich posadowienia. Powyższe roboty należy wykonać każdorazowo pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci, który zadecyduje o ewentualnej konieczności i sposobie ich zabezpieczenia.  Zgodnie z warunkami znak: PGKiM/5628/16 z dnia 09-12-2016 r. wydanymi przez gestora sieci, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zaprojektowano ułożenie rury osłonowej Ø 400 mm z rur PE o długości 12 m pod koroną rogi w km 0+012,00 oraz zabezpieczenie wodociągów z rur PE Ø 50 mm i Ø 32 mm poprzez założenie na nich w miejscach kolizyjnych dwudzielnych rur osłonowych z PE, odpowiednio: Ø 100 mm, dł. 8,0 m i Ø 63 mm, dł. 6,0 m.

Opracował:

.....................................................