Zmieniony,Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 118/2025/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach przy ul. Oczapowskiego 4, 8, Pl. Łódzkim3, Prawocheńskiego 21 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładziny

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie mas samopoziomujących pod wykładziny

- Montaż wykładzin pcv (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych o wymiarach min 30/60 cm (płytki identyczne jak we wcześniej remontowanych pomieszczeniach)

- Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na led o parametrach nie gorszych niż np. PANEL LED 60W Blingo KANLUX  lub równoważny

- Wymiana włączników światła oraz gniazd elektrycznych

- Wymiana osprzętu sanitarnego

- Wykonanie zabudowy stalowej urządzeń zamontowanych w klatce schodowej

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych