Opinia geotechniczna

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nr egz.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA

oraz PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla projektu przyłączenia istniejących studni Nr 2B i 8C

do systemu wodociągowego

przy ul. Inżynierskiej

w Gdyni Orłowie

woj. pomorskie

Dokumentator

mgr Eryk Lamparski

nr upr CUG VII-0609

Gdańsk, maj 2021 r

## ZAWARTOŚĆ

- Część opisowa

- Tekst

- Część graficzna

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objaśnienia znaków i symboli

3. Legenda przekroju geotechnicznego

4. Przekrój geotechniczny

5. Karty wyników badań gruntu sondą DPL

- OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej „Anmar” S. C., ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia.

Dotyczy projektu przyłączenia istniejących studni Nr 2B i 8C do systemu wodociągowego w Gdyni Orłowie przy ul. Inżynierskiej.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne należą do prostych. Jednak ze względu na głębokość posadowienia proponuje się inwestycję zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. Z tego względu opracowano poniższą „Dokumentację Badań Podłoża…” oraz „ Projekt…”.

- DOKUMENTACJA BADAŃ PODLOŻA

  - ZAKRES PRAC

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych do istniejącej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

W ramach prac polowych wykonano:

- 2 otwory badawcze do głębokości 4,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntów oraz obserwacje występowania wód gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapę dokumentacyjną z naniesionym punktami badawczymi oraz linią przekroju geotechnicznego;

- przekrój geotechniczny;

- legendę do przekroju wraz z tabelą parametrów geotechnicznych;

- karty wyników badań sondą DPL;

- niniejszą część tekstową wraz z wnioskami geotechnicznymi.

  - POŁOŻENIE TERENU.

Teren badań położony jest w Gdyni – Orłowie, wzdłuż ul. Inżynierskiej.

Pod względem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej i lokalnego potoku.

  - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują piaski średnie, gliny holoceńskie (aluwialne) oraz piaszczyste plejstoceńskie.

Woda gruntowa do głębokości badań występuje w piaskach na głębokości od 1,5-2,0 m ppt.

Schematyczny układ warunków gruntowych pokazano na załączonym przekroju geotechnicznym (Zał. Nr 4).

  - CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime zróżnicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W związku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych i terenowych, doświadczeń własnych i zależności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z nomą PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli” i podano jako tzw. „wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7). Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

Wydzielono następujące warstwy:

##### Warstwa geotechniczna I

- obejmuje gliny pylaste w stanie plastycznym o  IL/n/ = 0,40.

Są to grunty aluwialne, o symbolu konsolidacji C oznaczonym w PN-81/03020.

##### Warstwa geotechniczna II

- obejmuje gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o  IL/n/ = 0,20.

Są to grunty morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone w PN-81/03020 symbolem B.

##### Warstwa geotechniczna III

- obejmuje piaski średnie w stanie średniozagęszczonym o  ID/n/ = 0,50.

  - WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

    - W podłożu badanego terenu poniżej powierzchniowych nasypów występują grunty nośne.

    - Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzają warunki do bezpośredniego posadowienia wodociągu. Lokalnie zależnie od głębokości posadowienia wystąpić może konieczność odwodnienia podłoża.

    - Stan wód gruntowych dotyczy czasu prac polowych. Może on ulegać pewnym wahaniom zależnym od pór roku oraz ilości opadów. Współczynnik filtracji dla piasków drobnych można przyjąć w wysokości 5,78 x 10-5 m/s.

- PROJEKT GEOTECHNICZNY.

  - Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego

W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują grunty nośne tj. piaski i gliny.

Woda gruntowa do głębokości badań występuje na głębokości 1,5-2,0 m ppt.

Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod następującymi warunkami:

- przewody wodociągu zostaną prawidłowo i szczelnie połączone wzajemnie ze sobą, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasypka wodociągu zostanie wykonana z gruntu piaszczystego prawidłowo zagęszczona.

  - Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 3.

  - Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć następujące współczynniki bezpieczeństwa:

- Dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 0.9 lub 1.1 przy czym w poszczególnych obliczeniach stosuje się bardziej niekorzystną wartość współczynnika.

  - Określenie oddziaływania od gruntu

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy wodociągu są:

- Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu.

- Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniem. Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu mogą być pominięte w obliczeniach. Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami dotyczą zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te są minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zagęszczenie zasypki.

  - Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Z uwagi na prosty przypadek wykonano przekrój geotechniczny, który załączono do dokumentacji (Zał. Nr 4).

  - Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności

Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy wodociągu nie będą większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności.

  - Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania inwestycji

Niezbędne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji przedstawiono w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania, załącznik nr 3.

  - Specyfikacja badań do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych:

- Odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopu budowlanego;

- Kontrola zagęszczenia zasypki nad przewodami przy użyciu płyty dynamicznej lub sondy dynamicznej.

  - Określenie szkodliwości oddziaływania wód gruntowych na obiekt i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom

Materiał, z którego wykonane są rury wodociągowe jest odporny na działanie wody. Ponadto w rozpatrywanym terenie podczas wierceń woda gruntowa nie występowała do głębokości badań.

  - Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiednich i otaczającego gruntu niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu

W terenie zabudowanym, jeśli odległość obiektu sąsiedniego od krawędzi wykopu jest mniejsza od 3hw (hw oznacza głębokość wykopu) należy przeanalizować potencjalne zagrożenia. Ocena zagrożeń obejmuje wpływ wykopu na stateczność obiektów sąsiednich. W odniesieniu do projektowanej inwestycji zagrożenia mogą dotyczyć najbliższych budynków. Projekt wodociągu powinien określać warunki realizacji wykopu i rodzaje przewidywanych zabezpieczeń. W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla budynków, projekt wykopu powinien określać, na których budynkach sąsiadujących powinny zostać założone repery, umożliwiające geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczeń. W przypadku pojawienia się nadmiernych przemieszczeń kierownictwo budowy musi podjąć natychmiastowe środki zaradcze.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz normą Eurokod 7 – PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne.