# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Zabudowa meblowa do magazynów

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Atest higieniczny na system mebli – dołączyć do oferty |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: |  |
|  | Rama stołu roboczego wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 (AISI 304). Profile stołu spawane – nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile powinny być zakończone nóżkami o wysokości 140 mm ±5mm, regulowanych w zakresie 20 mm. Nóżki zakończone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Blaty robocze stołów: Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 (AISI 304) o grubości blachy nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty powinny być wzmocnione od spodu. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm. Komory zlewów/umywalek wykonane ze stali kwasoodpornej. Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię. Komory zlewowe/umywalkowe wraz z blatem tworzą jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni Zlewy oraz umywalki wyposażone w armaturę, baterie, syfony, rury do podłączenia, kształtki itp. |  |
|  | Część stołów zabudowana szafkami lub szufladami – określone przez SIWZ. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Drzwiczki szafek osadzone na zawiasach samodomykowych. Szuflady na prowadnicach typu kulkowego, z pełnym wysuwem oraz z mechanizmem samodociągu. Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane do skrzydła drzwiowego i frontu szuflad poprzez wcisk – nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych na stałe. Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem typu plaster miodu. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w zamek oraz w uchwyt typu „C” o rozstawie min. 96 mm wykonany ze stali kwasoodpornej. |  |
|  | Szuflady zastosowane w stołach roboczych: - typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Szuflady opcjonalnie mogą być wyposażone w gniazda montażowe pozwalające na wewnętrzny podział szuflady – podziałki wykonane z blachy kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, podział szuflady dopasowany do jej wymiarów. |  |
|  | Szafki w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm Korpusy szafek powinny być spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów. Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklaniu się blachy. |  |
|  | Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości blachy nie mniejszej niż 1,5 mm Miejsca połączenia zlewów i umywalek z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Komory zlewów/umywalek wykonane z tego samego materiału co blat. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wysokości min. 40 mm. |  |
|  | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych. W szafach i szafkach jednodrzwiowych standardowo otwierane z prawej na lewą stronę (na życzenie Zamawiającego – z lewej na prawą). W szafach i szafkach dwudrzwiowych otwierane skrzydłowo. Dla wybranych szerokości szafki powinny mieć możliwość otwierania za pomocą drzwi przesuwnych. Fronty pełne wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem typu plaster miodu. Opcjonalnie fronty przeszklone – szkło przeźroczyste, bezpieczne. Fronty wyposażone w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk – nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych. Fronty wyposażone w zamki oraz uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej o rozstawie min. 96 mm |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem typu plaster miodu. Fronty szuflad wyposażone w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk – nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych do frontu. Uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej o rozstawie min. 96 mm. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Szuflady opcjonalnie mogą być wyposażone w gniazda montażowe pozwalające na wewnętrzny podział szuflady – podziałki wykonane z blachy kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, podział szuflady dopasowany do jej wymiarów. Szuflady pracują na prowadnicach kulkowych, z pełnym wysuwem, wyposażonych w mechanizm samodociągu zapewniającym ciche i płynne domykanie z systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. |  |
|  | Półki w szafach i szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia min. co 45mm. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym. |  |
|  | Szafy oraz szafki posadowione na nóżkach o wysokości 140 mm ±5 mm, wyposażonych w regulowane, tworzywowe stopki umożliwiające regulację w zakresie 20 mm. |  |
|  | Wszystkie szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu baskwil Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad naraz. |  |
|  | Regały metalowe: Regały wykonane z profili o wymiarach 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Półki wykonane z stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9 o grubości blachy min. 1,5 mm. Półki pełne montowane na stałe. Odległość między półkami min. 370 mm. Regały na nóżkach o wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału), stopki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ±10% lub podane w specyfikacji. Każdy mebel należy rozpatrywać razem z projektem technologii. |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy