PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EGZ. 1

NAZWA I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM 
W RAMACH ZADANIA PN. „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61, UL. POPŁAWSKIEGO 17 – BUDOWA PLACU ZABAW”

ADRES: 
KRAKÓW, UL. POPŁAWSKIEGO 17

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 
126104_9.0053.537/3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:       VIII

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W  KRAKOWIE

UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ:

LAND ART PROJEKT SP. Z O.O.
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKÓW, TEL. 504 986 585, 698 628 701

AUTORZY PROJEKTU

Imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz 
z określeniem zakresu ich opracowania i numeru posiadanych uprawnień budowlanych:

| BRANŻA |  | Imię i Nazwisko | Upr. Bud. | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁÓWNY PROJEKANT, ZAGOSP. TERENU, ARCHITEKTURA | Proj. | mgr inż. arch. Michał Matejczyk | 2/11/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| PROJEKANT, | Proj. | mgr inż. Magdalena Feil-Bereta | --- |  |  |
| PROJEKANT, | Proj. | mgr inż. Damian Mytych | --- |  |  |
| DATA: CZERWIEC 2024 |  |  |  |  |  |

ZASTRZEŻENIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

WSZELKIE PRAWA  AUTORSKIE ZASTEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, Podst. prawna: Ust. „o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Niniejszy projekt budowlany nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego.

|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
| L.P | NAZWA | NR STR. |
| 0. | STRONA TYTUŁOWA ZE SPISEM PROJEKTANTÓW | 1 |
| 0. | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | 2 |
| 0. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 3 |
| 0. | KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 4 |
| 0. | ZAŚWIADCZENIE Z IZBY | 5 |
| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA | 6 |
| 1.1 | Przedmiot opracowania | 6 |
| 1.2 | Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień | 6 |
| 1.3. | Podstawa opracowania | 6 |
| 2. | Charakterystyka terenu | 7 |
| 2.1 | Stan istniejący | 7 |
| 2.2. | Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa | 7 |
| 3. | Informacje i dane: | 7 |
| 3.1. | Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu | 7 |
| 3.2. | Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej i dziedzictwa kulturowego. | 7 |
| 3.3 | Informacje na temat terenu górniczego | 7 |
| 3.4. | Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne | 8 |
| 3.5 | Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. | 8 |
| 3.6. | Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. | 9 |
| 3.7. | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej | 9 |
| 3.8. | Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji | 9 |
| 4 | Część projektowa | 9 |
| 4.1. | Stan projektowany | 9 |
| 4.2. | Dane liczbowe | 10 |
| 4.3. | Wykaz obiektów małej architektury | 10 |
| 4.4. | Charakterystyka nawierzchni | 15 |
| 4.5. | Charakterystyka terenów zielonych | 16 |
| 5. | Zakres robót oraz kolejność realizacji | 18 |
| 6. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA | 19 |
| AR.PZT.0 | Mapa do celów projektowych – skala 1:500 | 20 |
| AR.PZT.1 | Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna – skala 1:500 | 21 |
| AR.PZT.2 | Rzut obiektów małej architektury – skala 1:100 | 22 |
| AR.PZT.3. | Lokalizacja obiektów małej architektury – skala 1:1000 | 23 |

Kraków, 06.06.2024

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany

mgr inż. arch. Michał Matejczyk

Numer uprawnień

upr. nr 2/11/SLOKK

specjalność architektoniczna

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: „Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 – budowa placu zabaw”.

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

## Inwestycja będzie zgodna z §40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

…………………

(podpis)

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
o powierzchni opracowania 619,6 m² na terenie istniejącego, ogrodzonego kompleksu Szkoły Podstawowej nr 61.

Inwestycję zlokalizowano w północnej części działki ewidencyjnej nr 537/3
przy ul. Popławskiego 17 w Krakowie.

Projektuje się budowę obiektów małej architektury, składających się z pięciu urządzeń zabawowych, czterech stolików piknikowych, dwóch żagli przeciwsłonecznych oraz tablicy 
z regulaminem.

Pod urządzeniem placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną wykonaną 
z czarnych mat gumowych amortyzujących upadek dzieci. Dopełnieniem projektu jest wykonanie nasadzeń 6 sztuk drzew.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy usunąć jedną ławkę, oraz utwardzenie 
z płyt betonowych.

1.2. Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV 45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
KOD CPV 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
KOD CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
				i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2	Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

KOD CPV 77310000-6 	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

1.3.  Podstawa   opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celów projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 listopada 2023 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

9. Literatura – wydania producentów materiałów

2.  CHARAKTERYSTYKA  TERENU:

2..1.  Stan istniejący:

Działka  ewidencyjna nr 537/3 jest obecnie zagospodarowana przez budynek szkoły podstawowej, dojścia piesze, dojazdy, boiska sportowe, bieżnię lekkoatletyczną oraz zieleń.

Teren przewidziany pod inwestycję jest obecnie niezagospodarowany.

2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna i drogowa

Działka ew. nr 537/3 posiada dostęp do  drogi publicznej (działka nr ewid. 1002/7).

Szczegółowe informacje o układzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celów projektowych. Istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w całości przyjęte bez zmian.

3.  INFORMACJE I DANE:

3.1.  Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Obszar przewidziany pod inwestycje  nie jest objęty MPZP.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami § 7-8 ustaleń uchwały 
nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic z reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

3.2. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków, ochrony konserwatorskiej 
i dziedzictwa kulturowego:

Działka inwestycyjna nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (nie jest

wpisana do rejestru zabytków, nie jest też ujęta w gminnej ewidencji zabytków) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

3.3. Informacje na temat terenu górniczego:

Działka inwestycyjna położona jest poza terenem górniczym.

3.4. Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne:

Projektowane obiekty małej architektury, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko, nie zaliczają się do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Na terenie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wpłynie znacząco 
na zmianę środowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody – najbliższa odległość od strefy ochrony Natura 2000 (Łąki Nowohuckie:  PLH120069) wynosi ok. 5,4 km. Inwestycja nie będzie wykraczać poza granice działki przedmiotowej inwestycji. Poziom hałasu w ramach terenu 
po projektowanym zainwestowaniu będzie analogiczny jak dla terenów rekreacji związanej 
z pobytem dzieci i młodzieży i nie będzie powodowało uciążliwości dla pobliskich terenów 
i zabudowań.

Użytkowanie obiektu nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko.

Projektowany obiekty nie emitują zanieczyszczeń gazowych, hałasu, wibracji i innych zakłóceń. Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie mają wpływu 
na drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz są zgodne 
z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi (lub normami równoważnymi).

Odpadki gospodarcze będą nietoksyczne. Po zgromadzeniu będą wywożone przez Zakład Usług Komunalnych na wysypisko. Zasięg uciążliwości mieści się w granicach działki inwestycyjnej.

Ochrona interesów osób trzecich: projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, ponieważ nie pozbawi ich: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności ani dostępu światła dziennego do pomieszczeń na pobyt ludzi.

3.6. Uwarunkowania związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – układ komunikacyjny zapewnia bezpośredni dostęp wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne poruszanie się po terenie dzieci, mam z wózkami, osób starszych oraz niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego do użyteczności publicznej, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania 
w strefie pożarowej ponad 50 osób.

W związku z planowaną inwestycją brak konieczności zapewnienia dróg pożarowych czy też

zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

Projekt zakłada wyłącznie budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz 
z dedykowaną nawierzchnią bezpieczną.

3.8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania został ustalony zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – Art. 3 ust. 20.

Dla przedmiotowej inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o które został określony obszar oddziaływania są: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.j.).

Obszar oddziaływania zawiera się w całości obrębie działki inwestycyjnej nr 537/3.

Działki sąsiednie nie są objęte obszarem oddziaływania – tj. po przeprowadzeniu analiz nie zachodzą przesłanki aby ująć je obszarem oddziaływania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich biorąc pod uwagę dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowiązujących przepisach technicznych w budownictwie dotyczących stref rekreacyjnych – szczególnie pod kątem możliwości lokalizacji nowej zabudowy na działkach sąsiednich czy też lokalizacji miejsc postojowych lub miejsc gromadzenia odpadów stałych (przy uwzględnieniu możliwości ich lokalizowania na działkach sąsiednich w normatywnych odległościach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).

4.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA

4.1. Stan  projektowany

–   demontaż ławki z oparciem,

–   demontaż części płyt betonowych,

– projektuje się obiekty małej architektury składające się z pięciu urządzeń zabawowych tj. trampolina – 2 szt., zestaw zabawowy, huśtawka warkocz, tor przeszkód.

– projektuje się elementy wyposażenia terenu tj. stolik piknikowy z ławkami – 4 szt., żagiel przeciwsłoneczny – 2 szt. , tablica z regulaminem.

– pod urządzenia zabawowe projektuje się nawierzchnię bezpieczną z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych kolorze czarnym 100 cm x 150 cm, amortyzującej upadek. Grubość mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast wysokość swobodnego upadku do 3,40 m,

–  wykonanie nasadzeń 6 drzew,

Ogólnym założeniem jest doposażenie istniejącego terenu przy szkole podstawowej w nowe obiekty małej architektury zapewniające relaks i wypoczynek dzieciom.  Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogólne uporządkowanie działki  oraz ukształtowanie jej układu przestrzennego.

4.2.  Dane  liczbowe

Powierzchnia opracowania:					619,6 m²

Powierzchnia płyt betonowych do usunięcia:		8,7 m²

Ilość ławek do usunięcia:					1 szt.

Powierzchnia nawierzchni z mat przerostowych:		138,8 m²

Ilość urządzeń zabawowych:					5 szt.

Ilość stolików piknikowych:					4 szt.

Ilość żagli przeciwsłonecznych:				2 szt.

Ilość tablic z regulaminem:					1 szt.

Ilość drzew:							6 szt.

4.3. Wykaz obiektów małej architektury:

| 1. Trampolina – 2 szt. Wymiary urządzenia: maksimum 1,50 x 1,50 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 4,00 x 4,00 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Materiał: - Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnią gruntu, - Krawędzie obłożone gumowym obrzeżem - barwionym powierzchniowo SBR, przyklejanym do ramy konstrukcji, - Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na linę ze stali nierdzewnej, - Mocowanie wewnątrz konstrukcji na wytrzymałych ocynkowanych sprężynach, - Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym. | Rzut Wizualizacja Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| --- | --- |
| 2. Huśtawka warkocz Wymiary urządzenia: maksimum 3,10 x 4,90 x 2,70 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 1,75 x 7,72 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 130 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Atestowana, solidna lina polipropylenowa min. 140 x 140 mm, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Zawiesia ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, - Kolorystyka urządzenia: uzgodnić z Zamawiającym | Rzut Wizualizacja Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 3. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny Wymiary urządzenia: maks. 3,56 x 4,00 x 3,73 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 6,81 x 7,70 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks.220 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 60 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, - Podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Zjazd strażacki wykonany ze stali nierdzewnej, - Tablice do rysowania wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Panele muzyczne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Ster wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej, - Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, - Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, | Rzut Wizualizacja Fundament: Ostateczny fundament zgodny z zaleceniami producenta |
| 4. Tor przeszkód Wymiary urządzenia: maks. 3,36 x 0,43 x 2,23 m Strefa bezpieczeństwa: maks. 7,16 x 4,23 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maks .200 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80 cm, Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Materiał: - Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, - Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, - Drążki ze stali nierdzewnej, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki z polipropylenu, | Rzut Wizualizacja Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 5. Tablica z regulaminem Wymiary urządzenia: maks. 0,5 x 2,0 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Fundamentowanie betonem na mokro klasy min. B-25 Materiały: - Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, - Tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur, - Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, - Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, - Kolorystyka urządzenia: kolor malowania stali: RAL 7016 - Tablica z regulaminem powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania poszczególnych urządzeń placu zabaw oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa przebywających tam osób. | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 6. Stół piknikowy z ławkami – 4 szt. Wymiary stołu: Wysokość: 80 cm Szerokość: 65 cm Długość: 180 cm (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wymiary ławki: Wysokość: 85 cm Szerokość: 55 cm Długość: 193 cm (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Materiały: - Drewno jodła lub jesion, drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze natryskowo - Stal lakierowana i ocynkowana, malowana proszkowo - kolorystyka urządzenia: kolor malowania stali: RAL 9006, kolor wybarwienia drewna świerkowego: orzech | Wizualizacja: Fundament: Ostateczny fundament zgodny z wymaganiami producenta |
| 7. Żagiel przeciwsłoneczny 4x5 m– 2 szt. Wymiary urządzenia: maksimum 5,00 x 4,00 x 3,50 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100 cm, beton klasy min. C20/25 Materiał: - Maszty wykonane z rur okrągłych o średnicach dostosowanych do wielkości żagli: nie mniejsza niż 88,9/3,6 x 3500mm (minimalna wysokość ponad grunt wynosi 2500mm) głębokość zabetonowania 1000mm. - Maszty st. czarna w podkładzie cynkowym, malowane proszkowo. Maszty dostosowane do wysokości urządzeń (zabawek) znajdujących się pod nimi. - Maszty przy betonowaniu odchylić o 10 stopni, wyjątkiem są maszty do których dochodzą dwa żagle, tam średnica wynosi min. 101,6/3,6. - Tkanina siatkowa HDPE o wysokiej gęstości, odporna na promieniowanie UV, blokuje min. 90% szkodliwych dla człowieka promieni UV (w zależności od koloru), nie blednie. - Tkanina zacieniająca, przepuszczająca wodę. Blokuje promienie słoneczne w ilości min. 75% - Gramatura tkaniny min. 335 g/m². - Szczególna konstrukcja gwarantuje wysoką stabilność wymiarową i elastyczność po naprężeniu. - Odporność tkaniny na temperaturę nie gorsza niż od -25 do +65°C. - Ostateczny kolor żagli ustalić z Zamawiającym | Rzut Wizualizacja: Przekrój: Fundament: Fundament zgodny zaleceniami producenta |

4.4.        Charakterystyka nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod huśtawką wagową zostanie wykonana z materiałów syntetycznych, przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubości odpowiedniej do współczynnika HIC danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy, na której zostanie zamontowana huśtawka.

Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku – wynosi ona 2,3 cm dla wysokości swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni – czarny

Przed montażem nawierzchni należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw. Należy uprzednio na całej powierzchni rozłożyć warstwę urodzajną gleby (humus) minimalnej grubości 7 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne oraz zniwelować. Następnie należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw.

4.5.        Charakterystyka terenów zielonych

4.5.1. Projektowane nasadzenia:

Drzewa:

I. Grab oospolity (Carpinus betulus) 'Frans Fontaine' - 5 szt.

Obwód pnia: 12-14 cm, wysokość 350-400 cm

II. Platan klonolistny (Platanus xhispanica) - 1 szt.

Obwód pnia: 16-18 cm, wysokość 400-450 cm

4.5.2. Materiał roślinny

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew powinny być zgodne opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich, posiadać prawidłowo uformowany pokrój charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, prawidłowo rozwinięty i zwarty system korzeniowy, na którego korzeniach szkieletowych powinny występować korzenie drobne. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową powinny mieć ją nieuszkodzoną i prawidłowo uformowaną.

Wady uniemożliwiające sadzenie materiału roślinnego:

- głębokie uszkodzenie mechaniczne roślin,
- objawy chorobowe,
- oznaki żerowania szkodników,
- pęknięcie lub martwica kory drzewa,
- uszkodzenie bryły korzeniowej,
- zniszczenie kory na korzeniach oraz częściach naziemnych

4.5.3. Sadzenie drzew:

Najlepiej sadzić drzewa w okresie wiosennym (20 marzec – 15 kwiecień) lub jesiennym 
(1 - 30 wrzesień) we wcześniej przygotowane doły, których głębokość i szerokość powinna być dostosowana do rozmiaru bryły korzeniowej sadzonego gatunku. Obok wykopanych dołów należy przygotować mieszankę ziemi kompostowej z hydrożelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. Głębokość sadzonych roślin nie może być niższa niż 5 cm poniżej poziomu gruntu. 
W przypadku uszkodzonych części korzeni należy je przyciąć ostrym narzędziem a zwinięte korzenie należy nieco rozluźnić.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszanką z hydrożelem należy przywiązać 
do 3 palików (przed posadzeniem wkopanych w dół). Następnie przy pniach utworzyć misy, wyściółkowane torfem i korą sosnową aby utrudnić wysychanie gleby. Następnie należy obficie podlać drzewo i czynność tą należy wykonać podczas pierwszej wiosny i pierwszego lata po posadzeniu.

4.5.4. Pielęgnacja:

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmować podlewanie wg potrzeb 
i utrzymanie należytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupełnianie materiału roślinnego obumarłego wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych, uzupełnianie ściółki, zabezpieczenie na okres zimowy roślin o niewystarczającej mrozoodporności.

Zabiegi pielęgnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, mają bardzo istotny wpływ na dalszy rozwój roślin. Należą do nich:

- podlewanie świeżo posadzonych roślin oraz podlewanie co pewien czas (w okresach suszy),
- nawożenie w okresie wiosennym, przed rozpoczęciem wegetacji,
- cięcie, które należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech drzew, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń,
- odchwaszczanie gleby pod koroną istniejących drzew.

5.  Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę obiektów małej architektury na działce ewidencyjnej nr 537/3 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
ze sztuką budowlaną.

Kolejność wykonywania robót:

• Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
• Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci 
i osób niepowołanych,

• Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów,

• Roboty przygotowawcze polegające na ręcznym usunięciu darniny,

• Demontaż ławki,

• Demontaż płyt betonowych,

• Wykonanie fundamentów pod obiekty małej architektury,

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża chodnikowe, 
• Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 6x20x100 cm, 
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z płyt betonowych,  
• Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych,

• Montaż obiektów małej architektury,

• Rozłożenie biowłókniny pod nawierzchnie z mat gumowych,
• Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujących upadek koloru czarnego,

• Wyczyszczenie nawierzchni z płyt betonowych,

• Wykonanie nasadzeń drzew,
• Wykonanie trawnika z siewu.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA