Poznań 11 czerwca 2021

Zatwierdzam

Dyrektor

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Solna 21

61-736 Poznań

Zapytanie  Ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,

- Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,

- Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003

- NIP: 7781343849

- REGON: 631259672

- KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572

- Strona internetowa: www.wspl.info.pl

- E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:  zam.pub@wspl.info.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji solarnej oraz czynności serwisowych, w tym napraw instalacji solarnych wraz z wymianą glikolu.

- Instalacja solarna w ilści 10 szt. zamontowana jest na dachu Przychodni w Poznaniu przy ul. Szylinga 1.

- Budynek przychodni 3 kondygnacyjny.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Wykonawca ma obowiązek wykonania przeglądu instalacji objętych serwisem.

- Podstawowy zakres czynności przeprowadzanych podczas przeglądu instalacji solarnej:

  - wymiana płynu solarnego w instalacji glikolowej (wypuszczenie glikolu, płukanie instalacji, uzupełnienie instalacji nowym płynem solarnym, odpowietrzenie układu, sprawdzenie ciśnienia, utylizacja zużytego płynu);

  - sprawdzenie stanu kolektorów i konstrukcji mocowań;

  - sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej;

  - sprawdzenie poprawności pracy sterownika;

  - sprawdzenie polaryzacji podłączenia przewodu anody;

  - sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym c.w.u.;

  - sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych;

  - sprawdzenie stanu czujników temperatury;

  - sprawdzenie przymocowania rur, naczyń przeponowych oraz stanu izolacji termicznej;

  - sprawdzenie działania grzałki elektrycznej.

- Wykonawca ma obowiązek wypuścić cały glikol z instalacji objętej przeglądem i napełnić je nowym płynem solarnym (wodnym roztworem glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia -35°C) w ilości wymaganej do prawidłowej pracy instalacji  (w zależności od rodzaju zestawu – około 45 l), tak by ciśnienie płynu solarnego po wymianie było na prawidłowym poziomie.

- W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca ma obowiązek naprawić instalację poprzez usunięcie usterek. Naprawa obejmuje również:

  - zakup i montaż przez Wykonawcę podstawowych materiałów niezbędnych do poprawnego działania instalacji (kształtki, zawory, uszczelki, odcinki rur, uchwyty, izolacji) w ramach wynagrodzenia za usługę, wskazanego w ofercie,

  - zakup i montaż uszkodzonych urządzeń wskazanych w ofercie (czujki, pompa c.o., zawory, naczynia przeponowe, grzałka elektryczna, modem) i uzupełnienie glikolu w instalacji solarnej po cenie wskazanej w ofercie w przypadku takiej konieczności.

- Z przeglądu instalacji solarnej Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół podpisany przez użytkownika i pracownika Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Z wymiany glikolu Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół podpisany przez użytkownika i pracownika Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy instalacji solarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami BHP.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy w sposób jak najmniej ingerujący w mienie użytkownika oraz uprzątnąć miejsce przeglądu.

- Po wykonaniu czynności serwisowych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość funkcjonowania instalacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesięcy od podpisania umowy

V. MIEJSCE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wspl

TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 10:00.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena - 100%

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Formularza oferty.

- projekt umowy.