Załącznik nr 9 do SWZ

Nr postępowania: 4/2025

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie autorefraktometru z keratometrem na potrzeby Poradni Okulistycznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Autorefraktometr z keratometrem

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Producent i kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………

Fabrycznie nowy, rok produkcji ( nie starszy niż 2024):  …………………………………….

| Lp. | Opis parametru /Parametry wymagane |  |  | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań (TAK/NIE) | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar mocy refrakcyjnej | Sferyczna moc refrakcyjna | -25D do +22D |  |  |
|  |  | Cylindryczna moc refrakcyjna | 0D do +/- 10D |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru osi | 00 do 1800 |  |  |
|  |  | Minimalny rozmiar źrenicy | Ø 2 mm |  |  |
| 2. | Pomiar krzywizny rogówki | Pomiar krzywizny rogówki | 5,00 do 10,00 mm |  |  |
|  |  | Rogówkowa moc refrakcyjna | 67,50D do 33,75D |  |  |
|  |  | Rogówkowa astygmatyczna moc refrakcyjna | 0D do +/- 10D |  |  |
|  |  | Oś astygmatyzmu rogówki | 00 do 1800 |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru PD | Od 20 mm do 85 mm |  |  |  |
| 4. | Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem |  |  |  |  |
| 5. | Kolorowy ekran ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu 8,5” |  |  |  |  |
| 6. | Funkcja pomiaru auto start i manualnie |  |  |  |  |
| 7. | Minimalna średnica źrenicy 2 mm |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość pomiaru średnicy rogówki |  |  |  |  |
| 9. | Możliwość pomiarów keratometrycznych |  |  |  |  |
| 10. | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepialną (IOL) |  |  |  |  |
| 11. | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów + papier do drukarki 3 sztuki / m-c |  |  |  |  |
| 12. | Stolik elektryczny z blatem na jedno urządzenie: max udźwig 80 kg, min wysokość 640 mm, max wysokość 940 mm, wymiary blatu 680 (W) x 420 (D) mm max pobór mocy: 1500 W |  |  |  |  |
| 13. | Waga | Max. 16 kg |  |  |  |
| 14. | Zasilanie | 100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis