| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  |  |  |  |  |  | EGZ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ |  |  |  |  |  |  | 1 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI / KATEGORIA OBIEKTU |  | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość Bobolice Gmina Bobolice Kat. VIII |  | Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Nr ewid. działki: |  |  | 320903_4 Bobolice Miasto 0003 Bobolice 84, 77, 629 |  |  |  |
| INWESTOR IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177 |  |  |  |  |  |
| Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  | BRANŻA SANITARNA |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 261/LBOKK/2019 | mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |  |  | mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 |  | mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92 |  |  |
| PODPIS / PIECZĄTKA | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż. arch. kraj. Anna Milewska |  |  |  |  |  |  |  |
| Lublin, Marzec 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

  - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach”wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego działkę nr ew.: 84 oraz działki nr ew.: 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto. Park położony jest pomiędzy ul. Parkową, ul. Szpitalną i ul. Zieloną.

Kategoria obiektów budowlanych: VIII

Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizację elementów małej architektury;

- budowę obelisku;

- budowę fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe) wraz z montażem jednostronnej barierki schodowej;

- remont istniejących ławek;

- odtworzenie alejek parkowych i wykonanie nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- budowę monitoringu;

- projekt zewnętrznej instalacji energetycznej wraz z montażem: latarni, reflektorów;

- projekt przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny;

- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny;

- zagospodarowanie zieleni;

- wysiew trawy;

- określenie materiałów i wymagań projektowanych elementów;

- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych.

Spis projektowanych elementów (numeracja jest zgodna z PZT rys. nr 1_1):

1.	Ławka okrągła - 1 szt.

2.	Kosz do segregacji odpadów - 1 szt.

3.	Kosz na psie odchody - 6 szt.

4.	Obelisk - 1 szt.

5.	Tablica upamiętniająca - 1 szt.

6.	Fontanna - 1 szt.

7.	Tablice edukacyjne - 5 szt.

8.	Tablica botaniczna - 4 szt.

9.	Stół do gry w szachy - 1 szt.

10.	Stół do gry w chińczyka - 1 szt.

11.	Stojak na rowery - 2 szt.

12.	Ławka z oparciem - 16 szt.

13.	Latarnie - 45 szt.

14.	Reflektor do podświetlenia fontanny - 4 szt.

15.	Reflektor do podświetlenia drzew i obelisku - 5 szt.

16.	Kamery monitoringu - 6 szt.

  - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Projekt obejmuje kompleksową rewitalizację Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach. Istniejący park to ogólnodostępna, wielofunkcyjna, przestrzeń skierowana do społeczności lokalnej, która będzie łączyć funkcje przyrodnicze, rekreacyjne, informacyjne i edukacyjne oraz zachęcać do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

  - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów

Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urządzeń i obiektów budowlanych str. 10.

  - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urządzeń i obiektów budowlanych str. 10.

  - Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych przyjęto, że:

- w budowie geologicznej udział biorą grunty klasy pierwszej o warunkach prostych;

- projektowane budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Głębokość posadowienia urządzeń wynosi do 1 m. Poziom zwierciadła wody znajduje się poniżej poziomu kabli. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że obiekty budowlane będące przedmiotem niniejszego opracowania mogą być realizowane na w/w działce.

  - Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Istniejące główne aleje parkowe mają szerokość min. 1,50 m. Szerokość alei wynosi od ok. 2,00 m do ok. 3,10 m w obrębie całego parku.

  - Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

  - do napełnienia fontanny potrzebna jest ilość wody wynosząca 3 m3/h, ujęcie wody z sieci wodociągowej;

  - ścieki pochodzące z fontanny odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej w ilości2,4 m3/h;

  - odwodnienie terenu odbywać się będzie poprzez grawitacyjny spływ wód opadowych do gruntu;

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

  - brak wpływu;

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

  - śmieci gromadzone będą w koszach do segregacji odpadów, natomiast psie odchody w koszach na psie odchody. Kosze ustawione będą na terenie całego paku;

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

  - brak wpływu;

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

  - brak wpływu.

  - Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowana fontanna zasilana będzie wodą z sieci wodociągowej. Ścieki powstałe w wyniku użytkowania fontanny odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej.

Projektowane: oświetlenie parku (latarnie, reflektory do podświetlenia drzew, obelisku i fontanny), fontanna, sterownia, skrzynka hermetyczna z gniazdami i skrzynka teletechniczna od monitoringu wizyjnego wraz z kamerami monitoringu zasilane będą zewnętrzną instalacją energetyczną z nowo projektowanej tablicy TG, która będzie zasilona ze złącza kablowo licznikowego wg opracowania zakładu energetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Obiekt rekreacyjny na świeżym powietrzu, nie wymaga się zapewnienia opinii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadają stref pożarowych zgodnie z § 226 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i nie podlegają uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- OGÓLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

Elementy małej architektury powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zabezpieczonych przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

Bezwzględnie wymagane jest ścisłe zastosowanie się do wymagań producenta celem zapewnienia właściwej współpracy poszczególnych komponentów systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi lub certyfikatami.

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych lub Deklarację zgodności.

Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Wymaga się aby urządzenia i nawierzchnie posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji urządzeń, producent winien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urządzenia.

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości.

Należy zwrócić uwagę na montowanie fundamentów urządzeń. Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod płaszczyzną terenu, chyba, że zostały całkiem zakryte.

Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Muszą być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie.

- ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBÓT

  - Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urządzeń i wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

          - Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót

Teren budowy (bądź konkretnych) robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście tam osobom niepowołanym.

          - Zabezpieczenie drzew w pobliżu inwestycji

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zarówno w trakcie trwania prac przygotowawczych jak i robót budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na stan zdrowotny drzew znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania robót budowlanych trzeba wykonać czynności mające na celu ochronę wszystkich ich części. Montaż zabezpieczeń musi zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. Obowiązek właściwego zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. Szczegółowy sposób zabezpieczenia drzewostanu został opisany w SST.

          - Przygotowanie miejsca na działce do składowania materiałów budowlanych

Wszystkie materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla innych osób, nie wykraczały poza granice działki, nie zostały zniszczone w wyniku działania czynników atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

- Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urządzeń;

- Lokalizacja oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i obiektów małej architektury;

- Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych;

- Remont istniejących schodów betonowych i ławek;

- Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej;

- Wykonanie oświetlenia i monitoringu;

- Wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej;

- Budowa fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- Budowa obelisku;

- Wyrównanie terenu po wykopach;

- Korytowanie pod nawierzchnie;

- Odtworzenie alei parkowych i wykonanie placu o wym. 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie żyznej ziemi, wysiew nasion traw;

- Wykonanie nasadzeń;

- Prace porządkowe.

  - Roboty ziemne

Kopanie dołów pod fundamenty, betonowanie, korytowanie i profilowanie spadków pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wyrównanie terenu po wykopach, wysiew nasion traw, prace porządkowe. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów gazowych, wodociągowych, energetycznych, kanalizacyjnych, telefonicznych itp. Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót, przy czym nie powinny powodować szkód na terenach sąsiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  - Fundamenty

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urządzeń i wyposażenia - za pomocą systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby niepowołane.

Poziom posadowienia:

- min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych,

- min. 1,00 m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości przemarzania.

Góra fundamentu musi być umieszczona 40 cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek fundamentu wykonany jest stożkowo wg normy PN, to góra fundamentu może się znajdować 20 cm pod powierzchnią gruntu. Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową

bezspoinową lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielkość fundamentów - wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych przez producenta z uwzględnieniem

miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych.

- WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA

- Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie. Podane wymiary urządzeń i wyposażenia są wymiarami przykładowymi. W przypadku zastosowania urządzeń i wyposażenia o innych wymiarach, należy dostosować do nich odpowiednie nawierzchnie i odległości pomiędzy urządzeniami uwzględniając strefy wolne i minimalne strefy bezpieczeństwa.

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

- Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń oraz załączoną do dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń.

- Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

UWAGI KOŃCOWE

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową.

- Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.

- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.

- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.

- Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

- Rzędne terenu przyjęto zgodnie z obowiązującymi wysokościami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.

- Realizacja prac budowlanych powinna być prowadzona przez osoby do tego uprawnione zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania robót, prawem budowlanym i przepisami BHP oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

Lublin, marzec2022 r.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne do projektowanych urządzeń:

- Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne;

- Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń małej architektury;

- Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej;

- Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji urządzeń oraz elementów małej architektury producent powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urządzenia;

- Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa;

- Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową.

KARTA TECHNICZNA ŁAWKA Z OPARCIEM

Dane techniczne:

Długość: 1,60 - 2,00 m

Szerokość: 0,40 - 0,60 m

Wysokość: 0,60 - 0,80 m

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039;

- siedzisko drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, całkowicie odporne na wodę gr. 30 - 45 mm;

- śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Istniejące ławki ok. 15 sztuk znajdujące się na terenie parku należy odmalować. Zniszczone elementy drewniane należy wymienić na nowe. Elementy metalowe należy pokryć farbą w kolorze RAL 7039, elementy drewniane należy zaimpregnować preparatem w kolorze Teak.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA ŁAWKA OKRĄGŁA

Dane techniczne:

Średnica zewnętrzna: 3,50 m

Średnica wewnętrzna: 2,50 m

Wysokość: 0,45 m

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039;

- siedzisko drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, całkowicie odporne na wodę gr. 45 mm;

- śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA KOSZ DO SEGREGACJI ODPADÓW

Dane techniczne:

Szerokość: 1,00 m

Wysokość: 0,86 m

Pojemność: 3 x 56 l

Specyfikacja materiałowa:

- profil 35x35x1,5mm, drewno z drzew iglastych lub liściastych – twardych

- kosz może posiadać wkład metalowy lub obręcz na worek;

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: urządzenie osadzić w podłożu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA KOSZ NA PSIE ODCHODY

Dane techniczne:

Długość: 0,37 m

Szerokość: 0,30 m

Wysokość: 1,03 m

Pojemność: 45 l

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039;

- elementy konstrukcji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, całkowicie odporne na wodę gr. 45 mm;

- śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: urządzenie osadzić w podłożu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA STOJAK NA ROWERY

Dane techniczne:

Wysokość całkowita – 75 cm

Szerokość całkowita – 75 cm Eco-Market.pl

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039;

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA STÓŁ DO GRY W SZACHY / CHIŃCZYKA

Dane techniczne:

Długość: 1,91 m

Szerokość: 1,91 m

Wysokość: 0,72 m

Specyfikacja materiałowa:

- stół do gier w szachy/chińczyk z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem średnicy 8 mm;

- pola do gryze stali kwasoodpornej szlifowanej, wtopionej w blat stołu;

- dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąg-lonych krawędziach, uniemożliwiająca przy-padkowe skaleczenie się oraz obicie stołu;

- siedzisko z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, całkowicie odporne na wodę gr. 45 mm;

- śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

KARTA TECHNICZNA TABLICA EDUKACYJNA - GATUNKI ZWIERZĄT I ROŚLIN

Tablica z grą edukacyjną z obrotowym kołem. Dzięki temu rozwiązaniu zwykła tablica edukacyjna zamienia się w interaktywną grę. Gra prezentuje najczęstsze gatunki zwierząt i roślin występujące na terenie naszych lasów. Na awersie umieszczone zostało koło, aby wprowadzić aspekt interaktywnej zabawy ruchowej, natomiast rewers prezentuje wybrane informacje tematyczne. Kręcenie średnim kołem pozwala na  przystosowanie ciekawych opisów do danej grupy organizmów, a najmniejsze koło umożliwia dostosowanie piktogramu do opisu. Dzięki temu koła tworzą zwartą całość edukacyjną. Podana w ten sposób wiedza nie nudzi i zachęca do szybkiego myślenia, wprowadza dynamiczny aspekt dobrej rywalizacji.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych około 24x134x199 cm, z aluminium i stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach:

- Profile słupów około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm;

- Profile łączeń poprzecznych oraz profile dachu około 8x4 cm, grubość ścianki 0,3 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 2,5x110x120 cm. Awers panelu ze sztucznego tworzywa przemysłowego. Na panelu, jeden na drugim, należy przymocować zadrukowane dwa obrotowe ośmiokąty, które należy wykonać ze sztucznego tworzywa przemysłowego. Pierwszy z nich o wymiarze około 2x61x61 cm, natomiast drugi około 2x25x25 cm. Na rewersie musi znajdować się zadrukowany, aluminiowy panel edukacyjny.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka gry ma za zadanie poruszyć zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych. Gry mają ułatwiać np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma będzie pozwalać na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, zabezpieczony lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA EDUKACYJNA - PTASIE KOŁO WIEDZY

Tablica z grą edukacyjną, która obejmuje szeroką tematykę przyrodniczo-ekologiczną. Gra o dwustronnej ekspozycji - na awersie umieszczone zostało koło z wybranym zakresem tematycznym, aby wprowadzić aspekt interaktywnej zabawy ruchowej. Natomiast rewers obejmuje pytania i odpowiedzi adekwatne do wyżej wspomnianej płaszczyzny tematycznej. Zazwyczaj obejmują one sektor łatwy i trudny, tak aby dzieci w różnym wieku miały szansę na świetną zabawę. Kręcisz kołem, po czym za pomocą blokady wybierasz losowo daną kategorię i do niej także wybierasz z rewersu gry dane pytanie (np. spośród 5 - sekcji łatwej lub trudnej). Swoją odpowiedź sprawdzisz w odpowiedziach lub jeśli pracujecie w parach - możesz odczytać ją koledze/koleżance.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych około 24x134x199 cm, z aluminium i stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach:

- Profile słupów około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm;

- Profile łączeń poprzecznych oraz profile dachu około 8x4 cm, grubość ścianki 0,3 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 2,5x110x120 cm. Awers panelu ze sztucznego tworzywa przemysłowego. Na panelu, jeden na drugim, należy przymocować zadrukowane: jedno obrotowe koło o wymiarze około 2x66x66 cm lub dwa obrotowe koła o wymiarach 2x60x60 cm i 2x25x25 cm, które należy wykonać również ze sztucznego tworzywa przemysłowego. Na rewersie musi znajdować się zadrukowany, aluminiowy panel edukacyjny.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka gry ma za zadanie poruszyć zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych. Gry mają ułatwiać np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma będzie pozwalać na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, zabezpieczony lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA EDUKACYJNA - CZYJ TO LIŚĆ

Tablica z grą edukacyjną, polegająca na doborze odpowiednich treści w pary poprzez przesunięcie ruchowych elementów umieszczonych w prowadnicach. Poprawność doboru można zweryfikować po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi po drugiej stronie tablicy z labiryntem. Poprzez zabawę najmłodsi mogą uczyć się czytania ze zrozumieniem, koncentracji, spostrzegawczości.  Z kolei nauczyciele, a także rodzice, mogą potraktować tablicę jako przydatny element dydaktyczny dopasowany do otoczenia.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych około 24x105x199 cm, z aluminium i stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach:

- Profile słupów około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm;

- Profile łączeń poprzecznych oraz profile dachu około 8x4 cm, grubość ścianki 0,3 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 2,5x80x100 cm. Awers panelu ze sztucznego tworzywa przemysłowego, na którym należy zamontować od 3 do 12 monolitycznych kółek (w zależności od tematyki) o średnicy około 5 cm, wykonanych metodą termoformowania z tworzywa typu ABS o dużej gęstości, udarności, trwałości oraz odporności na zarysowania. Są one umieszczone w prowadnicach tworzących tzw. „labirynt”, w którym można je dopasować do nadrukowanych zdjęć lub grafik. Na rewersie panelu z aluminium należy umieścić zadrukowaną tablicę edukacyjną nawiązującą tematycznie do labiryntu na awersie.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka gry ma za zadanie poruszyć zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych. Gry mają ułatwiać np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma będzie pozwalać na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, litą blachę aluminiową lub ocynkowaną grubości min. 2 mm zabezpieczoną lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA EDUKACYJNA - AKUSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI DREWNA

Tablica z grą edukacyjną, za sprawą konstrukcji właściwości rezonansowe drewna prezentowane są w dotąd niespotykany, a także interesujący sposób. Celem edukacyjnym konstrukcji jest zapoznanie użytkowników z właściwościami rezonansowych drewna: o tym jak pochłania i przewodzi ono dźwięki. Dzieci na wycieczkach szkolnych mogą skorzystać z gry w ramach zabawy i nauki, lecz produkt zapewni również wspaniałą rodzinną zabawę.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych około 24x164x199 cm, z aluminium i stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach:

- Profile słupów około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm;

- Profile łączeń poprzecznych oraz profile dachu około 8x4 cm, grubość ścianki 0,3 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 0,3x140x35 cm, z litej blachy aluminiowej. Poniżej, pomiędzy dwoma poprzeczkami, należy zamontować 6 prowadnic ze stali nierdzewnej, do których należy przymocować deski z drewna o właściwościach rezonansowych. Na każdej prowadnicy deska musi być innej długości tworząc różnorodną skalę dźwięków.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka gry ma za zadanie poruszyć zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych. Gry mają ułatwiać np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma będzie pozwalać na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, litą blachę aluminiową lub ocynkowaną grubości min. 2 mm zabezpieczoną lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA EDUKACYJNA - PSZCZELARSTWO W PYTANIACH I ZAGADKACH

Tablica z grą edukacyjną, której celem jest połączenie w pary elementów graficznych umieszczonych na obrotowych panelach. To świetna zabawa dla dzieci, podczas której można uczyć się poprzez zabawę z wykorzystaniem własnej koncentracji i spostrzegawczości. Ponadto, jest to także doskonała pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, którzy z wykorzystaniem gry przedstawią dzieciom wiedzę przyrodniczą i ekologiczną w terenie.

przedstawiony rys. jest rysunkiem poglądowym

źródło: www.lukamaro.pl/wp-content/uploads/2021/03/18-2.jpg

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych około 24x129x199 cm, z aluminium i stali nierdzewnej oraz tworzywa PE. Profile aluminiowe o wymiarach:

- Profile słupów około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm;

- Profile łączeń poprzecznych oraz profile dachu około 8x4 cm, grubość ścianki 0,3 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

W konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 0,3x105x35 cm, z litej blachy aluminiowej. Poniżej, pomiędzy dwoma poprzeczkami, należy zamontować metodą na wpust 4 pręty ze stali nierdzewnej o średnicy około 8 mm. Na każdym z nich należy obsadzić po 4 dwustronnie zadrukowane, obracane prostopadłościany o wymiarach około 2x22x17 cm, z litej blachy aluminiowej i tworzywa ślizgowego typu PE.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka gry ma za zadanie poruszyć zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych obszarów tematycznych. Gry mają ułatwiać np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma będzie pozwalać na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, litą blachę aluminiową lub ocynkowaną grubości min. 2 mm zabezpieczoną lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA BOTANICZNA

Tablica z aluminiowym stelażem ze sztucznego tworzywa. Idealne zastosowanie do tablic gatunkowych na terenie parków, ogrodów, ścieżek zdrowia. Główny panel pochylony do przodu ułatwiający czytanie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Stelaż do tabliczek gatunkowych o orientacji zarówno horyzontalnej i wertykalnej z aluminium i stali nierdzewnej. Profil aluminiowy o wymiarach około 8x8 cm, grubość ścianki 0,3 cm. Na pionowym profilu o wysokości około 90 cm, należy zamontować panel edukacyjny. Panel należy wykonać na nośniku odpornym na czynniki zewnętrzne. Panel edukacyjny o wymiarach 50x33 cm lub 75x50 cm.

Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7039.

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA

Tematyka paneli edukacyjnych porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę na temat poszczególnych gatunków z zakresu fauny. Panele ułatwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich forma pozwala na autoedukację i weryfikację zdobytej wiedzy.

TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO • MONTAŻ

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz użycie druku na foliach samoprzylepnych. W procesie produkcji dopuszcza się zamienne stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy PN-EN 1176:1.

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: należy zabetonować nierdzewne lub aluminiowe przedłużane nogi (kotwy) betonem klasy C12-C15.

DRUK I UKŁAD TREŚCI

Elementy zadrukowane muszą być wykonane w technologii UV. Druk musi być naniesiony bezpośrednio na nośnik, litą blachę aluminiową lub ocynkowaną grubości min. 2 mm zabezpieczoną lakierem UV lub laminatem UV. Wydruk musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O, odpornością na ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

KARTA TECHNICZNA TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA DWUSTRONNA

Dane techniczne:

Długość: 1,44 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,00 m

Specyfikacja materiałowa:

- gablota: wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7039, aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 7039;

- tablica informacyjna dwustronna z wydrukiem wielokolorowym na folii wodoodpornej i odpornej na UV, naklejonej na ocynkowaną blachę stalową;

- gablota szczelna, posiadająca otwory wentylacyjne, które nie pozwalają na gromadzenie się wewnątrz wilgoci.

Sposób montażu:

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: urządzenie osadzić w podłożu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

UKŁAD TREŚCI

KARTA TECHNICZNA OBELISK

Dane techniczne:

Średnica podstawy: min. 0,5 m

Wysokość: min. 2,50 m

Specyfikacja materiałowa:

- obelisk należy wykonać z betonu lub kamienia granitowego;

- grawer na obelisku o treści: „PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH” lub „KU PAMIĘCI TU SPOCZYWAJĄCYCH” należy wygrawerować lub wykonać z liter mosiężnych, tekst: czcionka Arial pogrubiony, wysokość: min. 5,0 cm;

przedstawiony rys. jest rysunkiem poglądowym

źródło: Gmina Bobolice

tablicę o wymiarach 0,50 x 0,30 m należy umieścić w nawierzchni przy obelisku. Tablicę należy wykonać ze stali nierdzewnej lub betonu lub kamienia granitowego. Grawer na tablicy o treści: „REWITALIZACJA PARKU „NA SKARPIE” ROK 202X” należy wygrawerować lub wykonać z liter mosiężnych, tekst: czcionka Arial pogrubiony, wysokość: min. 2,5 cm;

Sposób montażu:

Sposób fundamentowania obelisku oraz tablicy w nawierzchni według opisu branży konstrukcyjnej.

KARTA TECHNICZNA FONTANNA, STEROWNIA

FONTANNA

Fontannę o wymiarach: średnica zewnętrzna: 4,50 m, średnica wewnętrzna: 4,00 m i wysokość: 0,40 - 0,50 m należy wykonać w konstrukcji z żelbetu obłożonego granitem. Materiał granitowy będzie w kolorze szarym. Elementy wodne składające się z trzech dysz w kształcie skorupy ślimaka zostaną umieszczone centralnej części fontanny mają sprawiać wrażenie lekkości i świeżości. Poza sezonem - dzięki swej prostej formie - obiekt będzie nienarzucającym się elementem otoczenia.

KONSTRUKCJA

Niecka fontanny została zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej. Dążono przy tym do maksymalnego uproszczenia prac. Dno fontanny stanowi płaska płyta o grubości 25 cm, grubość bocznych ścian również 25 cm. Wewnątrz fontanny zamontowane będą 3 dysze w kształcie skorupy ślimaka. Każda z dysz będzie podświetlona przez reflektory białe ledowe.

Przed zabetonowaniem - w deskowaniu - należy umieścić elementy instalacji, pokazanej  w części technologicznej i elektrycznej projektu.

Projekt architektoniczny przewiduje ułożenie wewnątrz fontanny - na dnie oraz na ścianach - płyt granitowych, polerowanych o grubości 2 - 3 cm. Płyty muszą być ułożone z wyciśnięciem kleju tak, aby nie było pod nimi pustych miejsc, do których mogłaby dostać się woda.

NIECKA FONTANNY - ŚCIANY

- Płyty granitowe zostaną przyklejone superelastycznym, wodoodpornym i mrozoodpornym klejem;

- Ściany od zewnątrz i od wewnątrz obłożone będą płytami granitowymi o grubości 2 - 3 cm, a od góry płytą o grubości 4 cm;

- Płyty na ścianach bocznych o wymiarach około 30 x 30 x 2 cm;

- Górna płyta granitowa o zaokrąglonych krawędziach, z licowana ze ścianą zewnętrzną, wystająca poza lico ściany wewnętrznej;

- Fugi wykonać są klejem w kolorze szarym;

- Izolacje należy wykonać tylko od wewnętrznej strony fontanny.

NIECKA FONTANNY - DNO

- Na płytę żelbetową należy nałożyć izolację, izolacja nakładać na siatce z włókna szklanego. Grubość warstwy izolacyjnej po dwukrotnym nałożeniu powinna wynosić od 3 do 5 mm;

- Posadzkę fontanny wyłożyć płytami granitowymi o grubości 2 - 3 cm;

- Płyty na posadzce o wymiarach około 30 x 30 x 2 cm;

- Płyty górne (siedzisko) o wymiarach 30 x 35 x 4 cm;

- Płyty granitowe układać na superelastycznym, wodoodpornym i mrozoodpornym kleju;

- Fugi wykonać są klejem w kolorze szarym.

DYSZE FONTANNY

- 3 dysze w kształcie skorupy ślimaka;

- Wysokość min. 65 cm, szerokość min. 33 cm, głębokość min. 55 cm;

- Dysze wykonać z blachy min. 3, stal nierdzewna min. 316, polerowana na zewnątrz, szczotkowana od środka;

- Wylew wody na całej szerokości wylewki (strumień jednolity);

- Na wylocie dyszy należy zamontować siatkę wandaloodporną.

przedstawiony rys. jest rysunkiem poglądowym

źródło: Gmina Bobolice

STEROWNIA

Zestawienie powierzchni sterowni:

Kubatura	-	22,80 m3

Pow. zabudowy	-	nie dotyczy

Pow. użytkowa	-	6,25 m2

Pow. całkowita	-	8,41 m2

Szerokość	-	2,90 m

Długość	-	2,90 m

Wysokość	-	wysokość pomieszczenia 2,20 m, całkowita wysokość 4,00 m

Kondygnacja	-	1 kondygnacja podziemna

KONSTRUKCJA

Sterownia została zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej. Dążono przy tym do maksymalnego uproszczenia prac. Dno stanowi płaska płyta o grubości 25 cm, grubość bocznych ścian 20 cm. Wewnątrz sterowni znajdować się będą wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do obsługi fontanny.

Szczegółowe informacje dotyczące fontanny i sterowni zawarte są wg opracowania technologii fontanny oraz wg opracowania konstrukcji.