| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  |  |  |  |  |  | EGZ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ |  |  |  |  |  |  | 1 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI / KATEGORIA OBIEKTU |  | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość Bobolice Gmina Bobolice Kat. VIII |  | Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Nr ewid. działki: |  |  | 320903_4 Bobolice Miasto 0003 Bobolice 84, 77, 629 |  |  |  |
| INWESTOR IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177 |  |  |  |  |  |
| Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  | BRANŻA SANITARNA |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 261/LBOKK/2019 | mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |  |  | mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 |  | mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92 |  |  |
| PODPIS / PIECZĄTKA | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż. arch. kraj. Anna Milewska |  |  |  |  |  |  |  |
| Lublin, Marzec 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis treści:

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  | 4 |
| 1. | DANE OGÓLNE |  |  |  | 5 |
|  | 1.1. | Przedmiot opracowania |  |  | 5 |
|  | 1.2. | Podstawa opracowania |  |  | 5 |
|  | 1.3. | Zakres opracowania |  |  | 6 |
|  | 1.4. | Istniejący stan zagospodarowania terenu |  |  | 6 |
|  | 1.5. | Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi |  |  | 6 |
|  | 1.6. | Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków |  |  | 8 |
|  | 1.7. | Układ komunikacyjny |  |  | 8 |
|  | 1.8. | Sposób dostępu do drogi publicznej |  |  | 8 |
|  | 1.9. | Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu |  |  | 8 |
|  | 1.10. | Ukształtowanie terenu i układ zieleni |  |  | 9 |
|  | 1.11. | Zestawienie powierzchniowe i ilościowe |  |  | 13 |
|  | 1.12. | Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  | 13 |
|  | 1.13. | Informacja o wpisaniu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską |  |  | 13 |
|  | 1.14. | Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego |  |  | 13 |
|  | 1.15. | Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi |  |  | 13 |
|  | 1.16. | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej |  |  | 13 |
|  | 1.17. | Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych |  |  | 14 |
|  | 1.18. | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu |  |  | 14 |
| II. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  | 15 |
|  | Inwentaryzacja parku |  | Rys. nr INW_1 | skala 1: 1000 |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu |  | Rys. nr 1_1 | skala 1: 500 |  |
|  | Nasadzenia roślinne |  | Rys. nr 1_2 | skala b/s |  |
|  | Przekrój A-A' - Nawierzchnia typu mineralno-żwirowa |  | Rys. nr 1_3 | skala b/s |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| I. | CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  | 2 |
| 1. | DANE OGÓLNE |  |  |  | 3 |
|  | 1.1. | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego |  |  | 3 |
|  | 1.2. | Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego |  |  | 4 |
|  | 1.3. | Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów |  |  | 4 |
|  | 1.4. | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego |  |  | 4 |
|  | 1.5. | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego |  |  | 4 |
|  | 1.6. | Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze |  |  | 4 |
|  | 1.7. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: |  |  | 4 |
|  | 1.8. | Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem |  |  | 5 |
|  | 1.9. | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu |  |  | 5 |
| 2. | OGÓLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  | 6 |
| 3. | ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBÓT |  |  |  | 6 |
|  | 3.1. | Zasady ogólne |  |  | 6 |
|  | 3.2. | Harmonogram prac |  |  | 6 |
|  | 3.3. | Roboty ziemne |  |  | 7 |
| 4. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  | 8 |
|  | 4.1. | Fundamenty |  |  | 8 |
| 5. | WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA |  |  |  | 8 |
| II. | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |  |  |  | 10 |

| ZAŁĄCZNIKI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | 2 |
|  | Oświadczenia projektantów, decyzja o nadaniu uprawnień, zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa | 6 |
|  | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym | 14 |

- CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego działkę nr ew.: 84 oraz działki nr ew.: 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto. Park położony jest pomiędzy ul. Parkową, ul. Szpitalną i ul. Zieloną.

  - Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca teren inwestycji;

- Zalecenia konserwatorskie do robót planowanych do wykonania w Parku w Bobolicach w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bobolicach z dnia 28 lutego 2018 r. znak: ZZ.K.5183.19.2018.KB;

- umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

- konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawców;

- pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

- koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Wnioskodawcę oraz Zamawiającego;

- obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

  - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizację elementów małej architektury;

- budowę obelisku;

- budowę fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe) wraz z montażem jednostronnej barierki schodowej;

- remont istniejących ławek;

- odtworzenie alejek parkowych i wykonanie nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- budowę monitoringu;

- projekt zewnętrznej instalacji energetycznej wraz z montażem: latarni, reflektorów;

- projekt przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny;

- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny;

- zagospodarowanie zieleni;

- wysiew trawy;

- określenie materiałów i wymagań projektowanych elementów;

- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod inwestycję to Park Miejski „Na Skarpie” (pocmentarny) w Bobolicach założony w 2 połowie XIX wieku jako cmentarz ewangelicki, przekształcony w park miejski w latach 60-tych XX wieku. Od strony północnej teren graniczy z ul. Zieloną, od strony wschodniej z ul. Parkową, od strony południowej z ul. Szpitalną oraz od strony zachodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej.

Teren objęty przedmiotem zamówienia położony jest na działce nr ew. 84 oraz działkach nr ew. 77 i 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto. Powierzchnia parku zajmuje obszar ok. 28 669 m2.

Dla obszaru objętego wskazaną lokalizacją została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.03.2021 r. znak GP.6733.4.2021.PS.

Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu - sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejącymi sieciami.

  - Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje kompleksową rewitalizację Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach, która ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, jej funkcji przyrodniczych, rekreacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w obrębie parku. Koncepcja zagospodarowania przewiduje odtworzenie układu alei parkowych, wymianę zniszczonych obrzeży betonowych oraz położenie nowej nawierzchni typu mineralno-żwirowa. Na skrzyżowaniu głównych alei parkowych tzw. „parkowe Rondo” planuje się budowę fontanny. Przy głównym wejściu do parku od strony wschodniej od ul. Szpitalnej zaprojektowano budowę obelisku wraz z tablicą informacyjną oraz montaż tablicy w nawierzchni na placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa. Projekt obejmuje również remont istniejących ławek oraz trzech betonowych schodów prowadzących do parku od ul. Zielonej oraz ul. Szpitalnej. Park wyposażony zostanie w nowe latarnie parkowe, monitoring, dodatkowe nowe ławki, kosz na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, tablice edukacyjne oraz tablice botaniczne z gatunkami roślin występujących w parku. Dodatkowo zaprojektowano elementy małej architektury tj. stół szachowy i stół do chińczyka. Projektuje się przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny. Projektuje się również zewnętrzną instalację energetyczną zasilającą projektowane: oświetlenie parku (latarnie, reflektory do podświetlenia drzew, obelisku i fontanny), fontannę, sterownię, skrzynkę hermetyczną z gniazdami i skrzynkę teletechniczną od monitoringu wizyjnego wraz z kamerami monitoringu oraz tablicę informacyjną. Dopełnieniem tego zadania będzie wzbogacenie parku o warstwę krzewów, rabat kwiatowych, nasadzenia roślinne wokół wybranych drzew.

W ramach zamierzenia zachowano niezbędne standardy i normy przewidziane dla zaprojektowanych elementów wyposażenia parku, które zostaną zainstalowane w ramach realizacji objętych programem zadań tj. w zakresie ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów z jakich są wykonane, a także w zakresie wymiarów i rodzaju nawierzchni, na której ten sprzęt i urządzenia zostaną zainstalowane. Wyposażenie terenu zaprojektowano tak, aby nie stwarzało kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Przyjmując wstępne założenia do projektu wzięto pod uwagę istniejące walory terenu (zieleń, podłoże) oraz otaczające teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami małej architektury tworzą całość oraz mają za zadanie zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności.

Spis projektowanych elementów (numeracja jest zgodna z rys. nr 1_1 PZT):

1.	Ławka okrągła - 1 szt.

2.	Kosz do segregacji odpadów - 1 szt.

3.	Kosz na psie odchody - 6 szt.

4.	Obelisk - 1 szt.

5.	Tablica upamiętniająca - 1 szt.

6.	Fontanna - 1 szt.

7.	Tablice edukacyjne - 5 szt.

8.	Tablica botaniczna - 4 szt.

9.	Stół do gry w szachy - 1 szt.

10.	Stół do gry w chińczyka - 1 szt.

11.	Stojak na rowery - 2 szt.

12.	Ławka z oparciem - 16 szt.

13.	Latarnie - 45 szt.

14.	Reflektor do podświetlenia fontanny - 4 szt.

15.	Reflektor do podświetlenia drzew i obelisku - 5 szt.

16.	Kamery monitoringu - 6 szt.

  - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Ścieki z projektowanej fontanny odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej.

  - Układ komunikacyjny

Projektuje się odtworzenie istniejących alejek parkowych i wykonanie nawierzchni typu mineralno-żwirowa oraz wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa. Dodatkowo projektuje się remont istrniejących trzech betonowych schodów prowadzących do parku od ul. Zielonej oraz ul. Szpitalnej.

Nawierzchnia utwardzona typu mineralno-żwirowa

Projektuje się utwardzenie nawierzchni. Projekt zakłada odtworzenie istniejących alejek parkowych oraz wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m dopasowując się do terenu istniejącego. Odwodnienie alejek będzie realizowane poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych o wartościach zapewniających sprawne odprowadzenie wód opadowych. Pochylenie poprzeczne alejek powinno wynosić 1-3 %. Pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 6 %. Dla projektowanej nawierzchni zakłada się typowe obciążenia ruchem pieszym. Obramowanie wykonać z obrzeża betonowego lub z kostki granitowej 6 x 20 x 100 cm, na ławie betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja ścieżki naturalnej utwardzonej typu mineralno-żwirowa:

- warstwa nawierzchni typu mineralno-żwirowa 0/11 mm, grubość 4 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 12 cm;

- warstwa wyrównawcza (czystości), grubość 10 cm;

- podłoże gruntowe.

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 26 cm.

  - Sposób dostępu do drogi publicznej

Istniejący Park Miejski „Na Skarpie” w Bobolicach” położony jest na działce nr ew. 84 oraz działkach nr ew.: 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto. Park położony jest pomiędzy ul. Parkową, ul. Szpitalną i ul. Zieloną.

  - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu - sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejącymi sieciami.

Zaprojektowano:

- przyłącze wodociągowe z rur PE 100 RC SDR11 dn40x3,2 od istniejącej sieci wodociągowej do nowoprojektowanej fontanny o długości ok. 126,7 m;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 Ø160x4,7 mm, które odprowadza ścieki sanitarne z projektowanej fontanny do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 63,8 m;

- zewnętrzna instalacja energetyczna zasilająca projektowane: oświetlenie parku (latarnie, reflektory do podświetlenia drzew, obelisku i fontanny), fontannę, sterownię, skrzynkę hermetyczną z gniazdami i skrzynkę teletechniczną od monitoringu wizyjnego wraz z kamerami monitoringu z nowo projektowanej tablicy TG, która będzie zasilona ze złącza kablowo licznikowego wg opracowania zakładu energetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia.

  - Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren inwestycji ukształtowany jest ze spadkiem w stronę zachodnią. Rzędne terenu zawarte w granicy 132,1 - 126,4 m n.p.m. Na terenie przedmiotowej działki występuje roślinność parkowa (drzewa, krzewy, roślinność trawiasta). Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian. Projektuje się nowe nasadzenia roślinne m.in.: nawierzchnię trawiastą, składające się z nasadzeń z krzewów ozdobnych, nasadzenia drzew.

Odwodnienie terenu odbywać się będzie poprzez grawitacyjny spływ wód opadowych do gruntu.

Zabezpieczanie drzewostanu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych

Planowana inwestycja może wywierać wpływ na drzewa i krzewy znajdujące się na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. Zniszczeniu mogą ulegać części nadziemne drzew i  krzewów oraz system korzeniowy. Nawet niewielkie rany skutkują dużymi szkodami w stanie zdrowotnym roślin - stanowią one wrota zakażenia, przez które wnikają patogeny. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na stan zdrowotny roślin znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania budowy trzeba wykonać czynności mające na celu ochronę wszystkich ich części. Montaż zabezpieczeń musi zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji.

Obowiązek właściwego zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. Przepisy nakładają obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie, dlatego niezbędna jest ochrona drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem szkodliwych substancji chemicznych.

Harmonogram prac:

          - Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;

          - Zabezpieczanie drzewostanu narażonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych;

          - Wykonanie nasadzeń;

          - Wykonanie rekultywacji części trawnika;

          - Wykonanie palikowania drzew;

          - Usunięcie drzew ze złym stanem sanitarnym;

          - Prace porządkowe.

Roboty ziemne

Usunięcie drzew, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia; kopanie dołów; zasypywanie korzeni ziemią i ubijanie gleby wokół; podlewanie. Czynności wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w obecności osoby wykfalifikowanej w pracach ogrodniczych.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje się wysiew nasion trawy na terenie objętym zagospodarowaniem. Projektowaną nawierzchnię trawiastą należy uzyskać przez ręczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawową należy wybrać jedną z trzech głównych traw rozłogowych. W projekcie założono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierających w swym składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową i życicę trwałą. Zarówno życica trwała jak i wiechlina łąkowa pozwalają na stworzenie murawy nawet w bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi życicy trwałej są zdolność do bardzo szybkiego kiełkowania oraz odporność na intensywne użytkowanie. Z kolei za zdrowy i mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina łąkowa, stanowiąca podstawę trwałej murawy. Nasiona muszą być świeże i dobrej jakości. Teren powinien być wyrównany, a spadki muszą zostać wyprofilowane tak, aby zapewniały odpływ wody i eliminowały potencjalną możliwość stagnowania wody. Przed wysiewem trawy należy usunąć z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj. kamienie, pozostałości po budowie oraz inne niepożądane materiały, takie jak korzenie, gałęzie, grudy ziemi i inne odpady. Po wysianiu nasion całość należy zwałować, a następnie obficie podlać.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych zanieczyszczeń;

- teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki;

- przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim;

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30 g/m2;

- siew należy przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko zagrabić;

- okres siania nawierzchni trawiastej - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.

Zagospodarowanie zielenią

Projekt zagospodarowania zieleni zakłada wprowadzenie nasadzeń ze szczególnym uwzględnieniem funkcji estetycznej. Projektowane rośliny stanowią drzewa szczepione na pniu o wolnym wzroście. Dobrano gatunki nie wymagające skomplikowanej pielęgnacji, odporne na niekorzystne warunki środowiska.

Kryteria doboru roślin

Jednym z podstawowych kryteriów doboru gatunków do nasadzeń na terenie parku jest dostosowanie ich wytrzymałości do panujących tu warunków klimatycznych. W chłodnym klimacie naszego kraju najważniejszym czynnikiem ograniczającym możliwości uprawy wielu gatunków i odmian roślin są mrozy zimowe oraz wczesne (wrzesień) i późne (maj) przymrozki.

Do kolejnych kryteriów zastosowanych przy doborze roślin do nasadzeń w terenach zieleni należą: odporność na niekorzystne warunki glebowe (małą przestrzeń rozwoju korzeni, przesuszanie gleby, małą zasobność w składniki pokarmowe), odporność na czynniki presji środowiska - uszkodzenia mechaniczne, wydeptywanie, duża odporność na choroby i szkodniki, a także walory dekoracyjne (kwitnienie, typ i barwa ulistnienia, forma pokrojowa).

Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki rodzime, odporne na przemarzanie, wytrzymałe na okresowe przesuszenia, charakteryzujące się dużą odpornością na choroby i szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany dobór gatunkowy nie wymaga dużych nakładów na dalsze utrzymanie, zastosowane gatunki i odmiany nie wymagają częstych oprysków chemicznych, prac pielęgnacyjnych, zazwyczaj łatwo regenerują się w przypadku uszkodzeń.

Wymagane parametry jakościowe materiału roślinnego

- przed posadzeniem jakość i zdrowotność materiału roślinnego powinna być zatwierdzona przez projektanta;

- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej;

- rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia;

- drzewa liściaste formy piennej z wyraźnie uformowanym pniem i koroną, pień przewodnik prosty, pędy boczne korony drzewa rozmieszczone równomiernie;

- Sadzonki nie mogą posiadać następujących wad:

– uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni;

– śladów żerowania szkodników i oznak chorobowych;

– odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia;

– martwic i pęknięć oraz zmarszczeń kory;

– uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego;

– przesuszeń systemu korzeniowego;

– uszkodzeń bryły korzeniowej;

- system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny;

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny;

- rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom.

Dobór gatunkowy

Tab. Nr 1. Wykaz gatunków projektowanych roślin

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wys. docelowa [m] | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BERBERIS THUNBERGII 'CORONITA' | BERBERYS THUNBERGA 'CORONITA' | 0,8 | 22 |
| 2. | HYDRANGEA PANICULATA BOBO | HORTENSJA BUKIETOWA BOBO | 1,0 | 12 |
| 3. | PRUNUS TRILOBA | MIGDAŁEK TRÓJKLAPOWY | 2,50 | 8 |
| 4. | BERBERIS XMEDIA 'RED JEWEL' | BERBERYS POŚREDNI 'RED JEWEL' | 1,0 | 23 |
| 5. | COTINUS 'GRACE' | PERUKOWIEC 'GRACE' | 4,0 | 4 |

Tab. Nr 2. Parametry materiału szkółkarskiego

| Lp. | Nazwa gatunku | Min. parametry jakościowe - pojemnik [litry] |
| --- | --- | --- |
| 1. | BERBERIS THUNBERGII 'CORONITA' | C2 |
| 2. | HYDRANGEA PANICULATA BOBO | C7,5 |
| 3. | PRUNUS TRILOBA | C7,5 |
| 4. | BERBERIS XMEDIA 'RED JEWEL' | C2 |
| 5. | COTINUS 'GRACE' | C7,5 |

Zaprojektowane odmiany są popularne wśród szkółkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje możliwość zamiany na odmianę o podobnym pokroju, kolorze i o małych wymaganiach glebowych.

  - Zestawienie powierzchniowe i ilościowe

| Typ zagospodarowania | jednostka |
| --- | --- |
| Powierzchnia działki nr ew.: 84 obręb 0003 Bobolice | 28 669,00 m2 |
| Powierzchnia działki nr ew.: 77 obręb 0003 Bobolice | 3378,00 m2 |
| Powierzchnia działki nr ew.: 629 obręb 0003 Bobolice | 12 050,00 m2 |
| Powierzchnia terenu objętego opracowaniem ABCDEFGHIJKLMNO | 28 695,45 m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna terenu objętego decyzją o ustaleniu licp | 87,98 % |
| Powierzchnia istniejącej nawierzchni trawiastej | 22594,00 m2 |
| Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej typu mineralno-żwirowa | 3435,00 m2 |

| Typ zagospodarowania | jednostka |
| --- | --- |
| Długość obrzeży 6 x 20 x 100 cm dla nawierzchni utwardzonej | 2787,00 mb |
| Długość obrzeży 8 x 30 x 50 cm dla remontowanych schodów | 44,48 mb |

  - Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt „Rewitalizacji Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” spełnia wszystkie wymagania zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.03.2021 r. znak GP.6733.4.2021.PS.

  - Informacja o wpisaniu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Opracowywany teren figuruje w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

  - Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru górniczego.

  - Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakończeniu prac nie zmieniają sposobu użytkowania terenu.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Obiekt rekreacyjny na świeżym powietrzu, nie wymaga się zapewnienia opinii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadają stref pożarowych zgodnie z § 226 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i nie podlegają uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  - Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Brak.

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Po analizie wpływu projektowanych obiektów na otoczenie, stwierdzono, iż nie wywołują one ograniczeń w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sąsiednich działek w przyszłości, ani nie zmieniają ich obecnych warunków użytkowania. Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera się w granicach działek nr ew.: 84, 77, 629 obręb 0003 Bobolice.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

Lublin, marzec 2022 r.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA