ZAŁĄCZNIKI

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 261/LBOKK/2019 | BRANŻA KONSTUKCYJNA mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |
| BRANŻA SANITARNA mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 | BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. Jerzy Szymczyk # Wa-43/92 |
| OPRACOWAŁ | # mgr inż. arch. kraj. Anna Milewska |

# Lublin, Marzec 2021 r.

- ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

- lokalizację elementów małej architektury;

- budowę obelisku;

- budowę fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe) wraz z montażem jednostronnej barierki schodowej;

- remont istniejących ławek;

- odtworzenie alejek parkowych i wykonanie nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- budowę monitoringu;

- projekt zewnętrznej instalacji energetycznej wraz z montażem: latarni, reflektorów;

- projekt przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny;

- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny;

- zagospodarowanie zieleni;

- wysiew trawy (również w miejscu zastosowania mat przerostowych);

- określenie materiałów i wymagań projektowanych elementów;

- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych.

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urządzeń;

- Lokalizacja oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i obiektów małej architektury;

- Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych;

- Remont istniejących schodów betonowych i ławek;

- Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej;

- Wykonanie oświetlenia i monitoringu;

- Wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej;

- Budowa fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- Budowa obelisku;

- Wyrównanie terenu po wykopach;

- Korytowanie pod nawierzchnie;

- Odtworzenie alei parkowych i wykonanie placu o wym. 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie żyznej ziemi, wysiew nasion traw;

- Wykonanie nasadzeń;

- Prace porządkowe.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejący Park Miejski „Na Skarpie” w Bobolicach.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu - sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejącymi sieciami. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych;

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów;

- zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogradza się balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu - teren w promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszy niż 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i posiadać sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu.

Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

tel. +48 792 217 177 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, marzec 2022 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany/a

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, i projekt techniczny w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dotyczący inwestycji:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 84, 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Paweł Pietrzak BRANŻA ARCHITEKTURA | 261/LBOKK/2019 |  |
| mgr inż. Janusz Pietrzak BRANŻA KONSTRUKCYJNA | 40/Lb/75 |  |
| mgr inż. Szymon Przekora BRANŻA SANITARNA | LUB/0244/PWBS/18 |  |
| mgr inż. Jerzy Szymczyk BRANŻA ELEKTRYCZNA | Wa-43/92 |  |

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl          siedziba firmy: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin          NIP: 712-340-41-1