Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- MODERNIZACJA TOALET-

- Nazwa zamówienia

Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

- Określenie robót:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45110000-1 Roboty przygotowawcze

- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

- 45262321-7 Wyrównywanie podłóg

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45431000-7 Kładzenie płytek

- 45431100-8 Kładzenie terakoty

- 45431200-9 Kładzenie glazury

- 45442100-8 Roboty malarskie

- Zakres prac

- Przed przystąpieniem do prac remontowo -glazurniczych, Wykonawca przygotuje dwie wizualizacje łazienki zawierające kolorystykę pomieszczeń i rozkład wyposażenia.

- Wykonawca przeprowadzi remont na podstawie wybranej wizualizacji.

- Inwestorowi przysługiwać będzie uprawnienie do wniesienia uwag do wybranej wizualizacji.

Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmować będzie co najmniej:

- demontaż obecnego wyposażenia łazienki, wraz z utylizacją powstałych odpadów,

- demontaż płytek ściennych i podłogowych, wraz z utylizacją gruzu/odpadów,

- Demontaż ościeżnic drzwiowych wraz z ich utylizacją

- przeniesienie dopływu i odpływu wody do baterii, jeżeli jest to konieczne do właściwego montażu umywalki,

- przeniesienie instalacji elektrycznych, jeżeli jest to konieczne do właściwej instalacji pozostałych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przygotowanie powierzchni do kładzenia płytek ściennych i podłogowych (poziomowanie, gruntowanie, naniesienie izolacji),

- montaż  sufitu podwieszanego oraz malowanie przy użyciu farby odpornej na wilgoć, cechach grzybobójczych, kolor biały,

- dostarczenie i zamontowanie panelu sufitowego led,(wymiana obecnego oświetlenia)

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych  o klasie ścieralności V, wykonanych z materiałów o klasie antypoślizgowej co najmniej R10 (dla stopy obutej). Ostateczny wzór i kolor zostanie zatwierdzony po wyborze wykonawcy i przedstawionej wizualizacji.

- fugowanie ułożonych płytek ściennych i podłogowych,

- wymagane jest użycie oryginalnych materiałów – autoryzowanych przez producenta,

- Wykonawca zabezpieczy cały obszar wykonywanych prac oraz przebiegające w jego obrębie instalacje, a po ich zakończeniu uporządkuje cały ten teren.

- dostawa i montaż umywalek łazienkowych

- dostawa i montaż baterii umywalkowych oraz kuchennych

- dostawa i montaż misek ustępowych wraz z deskami,

- dostawa i montaż spłuczki, uruchamianie spłuczki obsługiwane jest automatycznie lub ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. osób niepełnosprawnych,

- wykańczanie i uszczelnianie silikonem zamontowanych urządzeń sanitarnych,

- dostawa i montaż luster (4 sztuki)

- dostawa i montaż pojemników na papier (4 sztuki)

- dostawa i montaż suszarek do rąk,

- dostawa i montaż zlewozmywaków dwukomorowych ze stalki nierdzewnej  (2 szt.)  wraz z ociekaczem (min. 1160mmx500mm)

- dostawa i montaż szafek podwieszanych z blatem pod zlewozmywak – 2 sztuki (min. 1600mmx500mm) – materiał wodoodporny,

- dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie o pojemności nie mniejszej niż 500 ml, dedykowany do obiektów użyteczności publicznej, automatyczny lub manualny, montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- akcesoria łazienki tj. kosze,  dozowniki na papier toaletowy powinny współgrać wizualnie tak by były zachowane walory estetyczne,

- wymagane jest użycie oryginalnych materiałów – autoryzowanych przez producenta,

- Wykonawca zabezpieczy cały obszar wykonywanych prac oraz przebiegające w jego obrębie instalacje, a po ich zakończeniu uporządkuje cały ten teren

4. Zestawienie rzeczowy

- Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

- Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiednie narzędzia i odzież.

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymogom określonym w dokumentacji zapytania ofertowego . Proponowane materiały, kolorystyka muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest używać przy realizacji przedmiotu umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy, przy czym termin „gwarancja” należy rozumieć jako oferowany przez Wykonawcę okres liczony w miesiącach, w którym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek. Termin ten liczony jest od daty odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający odda Wykonawcy teren prac w terminie 7 dni od dnia  podpisania umowy.

- Od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, Wykonawca odpowiadać będzie za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt.

- Wykonawca może prowadzić prace remontowe w dni powszednie, w godzinach od 6:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że prace uciążliwe, szczególnie wiercenia, kucia, muszą być wykonywane w dni powszednie po godz. 15:30, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, by w godzinach pracy Urzędu, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych/windzie nie znajdowały się żadne zanieczyszczenia będące następstwem prowadzonych prac remontowych.

- Zamawiający zapewni na własny koszt dostęp do mediów oraz wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.

- Strony ustalają, że termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, natomiast w okresie obowiązywania gwarancji 14 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia w formie pisemnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego, spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od chwili rozpoczęcia prac do chwili odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód i ich skutków objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań i zapłatą kar umownych wskazanych w Umowie.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczenia mającego być objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac.

5. Kontrola jakości prac:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów.

6. Odbiór prac:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru końcowego.

- Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

7. Rozliczenie prac

- rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego i bezusterkowego.

- prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia.