ZAŁĄCZNIK NR 1 PKT.1

do formularza cenowego

SZAFA METALOWA KLASY A SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZARZĄDZENIA

NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 R.

| Lp. | Asortyment | ilość | Wymiary zewnętrzne (mm) |  |  | Skarbczyki Półki |  | Ilość drzwi | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wys. | Szer. | Gł. |  |  |  |  |
| 1. | Szafa metalowa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa A (wg Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r., 1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 2. Szafa musi posiadać 3 sztywne półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg z możliwością regulacji zawieszenia. 3. Drzwi szafy jednoskrzydłowe zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm). 4. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 5. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwiczenie. 6. Szafa musi posiadać nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka i nieusuwalną miseczkę umożliwiającą plombowanie przez odcisk pieczęci wykonawcy. 7. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 8. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: 1) nazwę wyrobu; 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; 4) masę. Szafa w komplecie musi posiadać 2 klucze (2 drzwi główne, ) oraz możliwość wykonania dodatkowej kopii kluczy. | 10 | 1500 | 700 | 400 | 0 3 |  | 1 | RAL 7035 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 PKT.2

do formularza cenowego

SZAFA METALOWA KLASY A SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZARZĄDZENIA

NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 R.

| Lp. | Asortyment | ilość | Wymiary zewnętrzne (mm) |  |  | Skarbczyki Półki |  | Ilość drzwi | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wys. | Szer. | Gł. |  |  |  |  |
| 1. | Szafa metalowa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa A (wg Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r., 1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 2. Szafa musi posiadać 3 skarbczyki z zamkiem kluczowym 3. Drzwi szafy jednoskrzydłowe zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm). 4. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 5. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwiczenie. 6. Szafa musi posiadać nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka i nieusuwalną miseczkę umożliwiającą plombowanie przez odcisk pieczęci wykonawcy. 7. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 8. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: 1) nazwę wyrobu; 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; 4) masę. Szafa w komplecie musi posiadać 2 klucze (2 drzwi główne, ) oraz możliwość wykonania dodatkowej kopii kluczy. | 2 | 1500 | 700 | 400 | 3 0 |  | 1 | RAL 7035 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 PKT. 3

do formularza cenowego

SZAFA METALOWA KLASY B SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZARZĄDZENIA

NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 GRUDNIA 2017R.

| Lp. | Asortyment | ilość | Wymiary zewnętrzne (mm) |  |  | Wewnętrzne skrytki Półki | Ilość drzwi | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wys. | Szer. | Gł. |  |  |  |
| 2. | Szafa metalowa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów tajnych klasa B (wg Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r., 1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 2. Szafa musi posiadać 3 sztywne półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg z możliwością regulacji zawieszenia 3. Drzwi szafy jednoskrzydłowe zabezpieczone ryglem na czterech krawędziach. muszą być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przy zawiasowy może być stały. 5. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym: 1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem; 2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu 6. Szafa musi posiadać nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka i nieusuwalną miseczkę umożliwiającą plombowanie przez odcisk pieczęci wykonawcy. 7. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 8. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B. 8. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: 1) nazwę wyrobu; 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; 4) masę. Szafa w komplecie musi posiadać 2 klucze (2 drzwi główne, ) oraz możliwość wykonania dodatkowej kopii kluczy. | 2 | 1500 | 700 | 500 | 0 3 | 1 | RAL 7035 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 PKT.4

do formularza cenowego

SZAFA METALOWA KLASY C SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZARZĄDZENIA

NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 GRUDNIA 2017R.

| Lp. | Asortyment | ilość | Wymiary zewnętrzne (mm) |  |  | Wewnętrzne skrytki Półki | Ilość drzwi | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wys. | Szer. | Gł. |  |  |  |
| 3. | Szafa metalowa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów ściśle tajnych klasa C (wg Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r., 1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane ze stali konstrukcyjnej wyższej jakości, o grubości min. 5 mm, a w przypadku konstrukcji wielopłaszczowej grubość płaszcza zewnętrznego powinna wynosić min. 3 mm. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność. 2. Szafa musi posiadać 3 sztywne półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg z możliwością regulacji zawieszenia.. 3. Drzwi szafy jednoskrzydłowe zabezpieczone ryglem na czterech krawędziach. 4. Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max.450 mm); rygiel przy zawiasowy może być stały. 6. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym: 1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem; 2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, Co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. 7. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 8. Szafa musi posiadać nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka i nieusuwalną miseczkę umożliwiającą plombowanie przez odcisk pieczęci wykonawcy. 9. Podstawa szafy 10. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C. 11. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: 1) nazwę wyrobu; 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; 4) masę. | 1 | 1500 | 700 | 500 | 0 3 | 1 | RAL 7035 |

1. Zamawiający nie dopuszcza szaf o innych wymiarach.

2. Dostawa obejmuje m.in. dostarczenie szaf metalowych na akta pod adres wskazany przez Zamawiającego oraz ich wniesienie do pomieszczeń magazynowych  (pomieszczenia znajdują się na poziomie -1  bez windy).