ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2.  Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                   ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa pn.:

„dostawa i montaż moskitier z siatki tkanej PVC z domieszką włókna szklanego w ramach, przeciw owadom na okna kuchenne w  budynku nr 3 na terenie jednostki przy  ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu”.

- Dane kontaktowe: poprzez faks z Kierownikiem SOI-1 tel./fax 261 652 321 (695 858 009), osoba kierunkowa ze strony zlecającego p. Agnieszka KOŁODZIEJCZYK tel. 261 662 560.

- Usługa będzie realizowana w m. Milicz przy ul. Wojska Polskiego 30.

- Termin i miejsce realizacji  zamówienia: do 21 dni od dnia przyjęcia zlecenia na realizację usługi.

- Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej celem ustalenia rodzaju moskitier, ich mocowaniu oraz kalkulacji przedmiotu zapytania. Wizja jest możliwa w terminie do 3 dni przed terminem otwarcia ofert po dokonaniu zgłoszenia do zamawiającego na druku „wykaz osób” zał. Nr 2.

- Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności i prac do wykonania w ramach zadania):

- demontaż i utylizacja starych uszkodzonych moskitier i zasłon przeciw owadom

- oczyszczenie ram okiennych drewnianych skrzynkowych i regulacja przystosowująca okna do montażu moskitier

- zakup, dostawa i wykonanie moskitier z siatek tkanych, stalowych nierdzewnych (typu AISI 304 może być w powłoce PVC, oczka o wymiarze 1mm +/-5%, drut fi. 0,22mm +/- 0,03mm) w ramkach wraz zamocowaniami okiennymi pozwalającymi na łatwy montaż i demontaż celem przyszłych czyszczeń moskitiery za pomocą KÄRCHERA,

- mocowanie ramek z okapnikiem w świetle okna, dostosować do budowy okien                       z możliwością zatrzaskowego mocowania ram.

- wymiary:

130x  230 – 7 szt. ( 7 ramek)

- montaż ram z moskitierami w wytypowanych 7 oknach kuchni budynek nr 3

- doprowadzenie rejonu wykonywania prac do należytego stanu sanitarno- higienicznego co najmniej jak z przed  okresu rozpoczęcia prac montażowych

- przekazanie Zamawiającemu atestów/certyfikatów na użyte materiały.

- Usługa obejmuje wykonanie czynności z pkt. 5 jako nierozłączny komplet i może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne zabezpieczenie w sprzęt techniczny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi.

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionej usługi prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym i załączeniu go  w postaci pliku  na platformie zakupowej  Open Nexus (zakładka złóż ofertę) w terminie podanym                    w zapytaniu.

- Zlecenie dla wykonawcy w postaci zatwierdzonego przez Zamawiającego                                     i potwierdzonego przez Wykonawcę zamówienia zostanie wykonane, po akceptacji najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi zapytania  pkt.5.

- Płatność za wykonaną usługę, w terminie podanym w formularzu ofertowym wykonawcy zostanie dokonana po bezusterkowym odbiorze robót, wykonaniu protokołu odbioru i wystawieniu prawidłowo sporządzonej faktury.

- Wartość oferty na usługę musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 cenę łączną obejmującą całkowity koszt usługi.

Ewentualne zapytania przed terminem składania ofert kierować na telefon 261 662 560.

.............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

UWAGA:

- Wiadomości z zapytania ofertowego mają charakter informacyjny.

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                     w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. RODO - wzór

Załącznik nr 2 – Wykaz osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu - wzór

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru usługi – wzór