Załącznik Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 4 – UMUNDUROWANIE I ODZIEŻ OCHRONNA STRAŻAKA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 4 zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Rozmiary umundurowania i odzieży ochronnej strażaka zostaną podane po wyborze oferenta ale przed podpisaniem umowy z uwagi na różnorodność tabel rozmiarów w zależności od producenta.

Rok produkcji: 2024-2025.

Dostawca zapewni możliwość wymiany do 15 % dostawy ubrania specjalnego strażaka (poz. 1 formularza cenowego) na inne rozmiary, w okresie 12 miesięcy od daty dostarczenia bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają jedynie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6, Ustawy PZP w związku z art. 99. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny, specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy.

- Ubranie specjalne strażaka (poz. 1 formularza cenowego)

Ubranie specjalne ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy  pkt. 1.6.

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy 
PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 „Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej”.

Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

- Ogólne wymogi materiałowe dla kurtki i spodni:

- Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni ma stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

- Podszewka ubrania dwuwarstwowa, z przypikowaną dodatkową warstwą termoizolacyjną.  Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici mają być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.

- Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe.  W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania.

- Opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret ≤ 30 m2Pa/W zgodnie z normą PN-EN 469:2021-01.

- Kurtka ciężka musi spełniać następujące wymagania:

- Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania (anti-panic), do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubo cząstkowy z poliamidu o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków. Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki,  chroniący krtań. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu  radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80mmx50mm (±2 mm) umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą.

- Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku.

- Ma posiadać dodatkowe wzmocnienia na łokciach zawierające co najmniej:  wykładzinę termiczną, wyściółkę kevlarową, przeciwwilgociową powłokę zewnętrzną oraz warstwę ochronną pokrytą silikonem – nie dopuszcza się osłony z tkaniny. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Wyposażona w dodatkowe wzmocnienia na barkach koloru czarnego z powłoką odporną na  ścieranie, jako dodatkowa ochrona ramion od ucisku pasów aparatów oddechowych. Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną - szerokość warstwy chroniącej przed podsiąkaniem min. 19 cm.

- W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia.

- W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.

- Na patkach kieszeni oraz patkach przy otworach do pętli ratowniczej a także na ściągaczach przy mankietach powinny znajdować się teksturowe plastry DPF ułatwiające manipulowanie oraz łatwy dostęp do kieszeni lub regulacji mankietów bez zdejmowania rękawic.

- W przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości. Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców.

- Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon.  Konstrukcja kieszeni ma uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Patki wszystkich kieszeni mają posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, mają znajdować się 2 kieszenie („napoleońskie”) wpuszczane, w tym jedna (górna) zapinana zamkiem błyskawicznym zabezpieczona przed przemakaniem. W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce  naszyta jest kieszeń zapinana na rzep.

- Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:

a) taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi      
 krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki,

b) taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15mm (±1 mm) z pasem o szerokości 20mm (±1 mm) koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób:

- na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, 
  jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,

- poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej,

- odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do 
  osi wzdłużnej rękawa,

- dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej 
   krawędzi napisu WSP, na dole połączone z górną krawędzią poziomej 
   taśmy   ostrzegawczej.

Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:

- na lewym i prawym rękawie, 10 mm (±5 mm), poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót WSP,

- w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót WSP.

- Napisy  WSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90mm (±2 mm),

- Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki w odległości  0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- długość zapisu w dwóch rzędach dużych napisów: 34x12 cm

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

- Napis  „ STRAŻ” umieszczony na przedzie kurtki:

- mały napis STRAŻ o wymiarach 9x5 cm mocowanie na  ”rzep”  lub inną 
   techniką.

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- Spodnie wykonane w taki sposób aby spełnić wymagania norm PN-EN 469:2021-01. Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.

- Na wysokości kolan wstawione wymienne wkłady amortyzujące nacisk kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. Dodatkowo mają posiadać w wewnętrznej części spodni, na wysokości kolan specjalne kieszenie na umieszczenia dodatkowych wkładek  do ochrony kolan o grubości do 20 mm otwierane od dołu nogawki. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Patki kieszeni mają posiadać system teksturowych plastrów DPF ułatwiający dostęp do kieszeni  bez zdejmowania rękawic.

- Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz pionowe szwy po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną – wysokość warstwy zabezpieczającej przed podsiąkaniem min. 22 cm. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem mają mieć: możliwość regulacji obwodu pasa oraz elastyczne szelki o regulowanej długości.

- Regulacja długości szelek klamrami. Szerokość szelek min. 50 mm, konstrukcja zapobiegająca zsuwaniu z ramion, z możliwością wypinania ze spodni. Szerokie i komfortowe pasy w szelkach wyposażone w nienagrzewające się sprzączki zapobiegające ewentualnemu oparzeniu. Konstrukcja klamry przypominająca zapięcie noszaka aparatu powietrznego umożliwiająca szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu rękawic. Szelki wyposażone w dodatkową warstwę ochronną w części barkowej zapobiegającą zsuwaniu się pasów naramiennych. Szelki łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. Przednie i tylne taśmy elastyczne łączone z elementem tkaninowym na wysokości pachy. Szelki z możliwością wypinania ze spodni.

- Indywidualna regulacja rzepem obwodu na zakończeniu nogawek

- Z tyłu spodni otwór rewizyjny do kontroli stanu membrany

- Na kolanach dodatkowe wzmocnienia zawierające co najmniej: wykładzinę termiczną, wyściółkę kevlarową, przeciwwilgociową powłokę zewnętrzną oraz warstwę ochronną pokrytą silikonem.

- Na zakończeniu nogawek oraz od wewnętrznej strony dolnej części nogawki dodatkowo teksturowany materiał DPF dla zwiększenia trwałości

- Wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny, zabezpieczony dodatkowo rzepem, który zapewnia lepsze dopasowanie i ochronę.

- Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym pośrodku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób:

a/ taśma z pasami każdego koloru  o szerokości 25mm (±1 mm):

- na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25mm (±1 mm).

- Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90mm (±2 mm). Napis WSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: 9x5 cm

- Kurtka lekka musi spełniać następujące wymagania

- Kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej, powinna zachodzić na spodnie.

- Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry;

- Kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem oraz zapięciem z przodu na rzep;

- Trwały dwugłowicowy lub równoważnie jednogłowicowy zamek rozpinany z funkcją „antypanic” (umożliwiający błyskawiczne rozpięcie kurtki jednym pociągnięciem) z klapą osłonową, z materiału wierzchniego;

- Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem – nie dopuszcza się dodatkowej osłony z tkaniny.

- Regulowana wielkość mankietów.

- Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z  mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę.

- Dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia.

- Kurtka oznaczona układem taśm łączących zapewniających widoczność ze wszystkich stron, a także z góry.

- Dodatkowo na kurtce muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do  mocowania emblematu WSP;

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania dystynkcji;

- na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania napisu  STRAŻ;

- na plecach, w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym – do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – litery w kolorze  czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

Napis  „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtki w odległości 0,5 ÷  1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- długość zapisu w dwóch rzędach dużych napisów: 34x12 cm;

- mocowanie na  ”rzep” do kurtki lub inną techniką.

Napis „ STRAŻ” umieszczony na przodzie kurtki:

- mały napis STRAŻ o wymiarach 9x5 cm;

- mocowanie na  ”rzep”  lub inną techniką.

Dodatkowe wymagania:

- ubranie musi posiadać raport z badania jednostki notyfikowanej zawierający wyniki badań zgodnie z normą PN-EN 469:2020 (PN-EN469:2021-01) metoda ISO 13506-1:2017 potwierdzający, że stopień poparzeń drugiego stopnia nie przekracza 1%, natomiast oparzeń 3 stopnia 0% powierzchni ciała chronionej ubraniem. Dokument (raport z badań) potwierdzający spełnienie niniejszego badania powinien być dostarczony wraz z ofertą.

- aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB;

- do dostawy należy dołączyć instrukcję czyszczenia (prania) i konserwacji;

- opakowanie ubrania wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakowanie.

- Buty strażackie skórzane (specjalne)   (poz.2 formularza cenowego)

Mają spełniać wymagania pkt. 1.9 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego  rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr.85, poz. 553)

-wykonane ze skóry bydlęcej hydrofobowej o grubości 2,0-3,0 mm;

-buty wyposażone w warstwę antyprzecięciową chroniącą przed przecięciem piłą (poziom ochrony nie mniej niż 1);

-wyposażone w stalowy lub kompozytowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem;

-podeszwa buta olejo-, kwasoodporna i antystatyczna, wyposażona we wkładkę   chroniącą stopę przed przebiciem. Spód podeszwy odporny na wysoką temperaturę nie mniej niż 300°C;

-wyposażone w podwójny system wiązania: sznurowadła i zamek;

-wyposażone w elementy odblaskowe;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Hełm strażacki  z okularami i latarką (poz.3 formularza cenowego)

Zamawiający wymaga dostawy hełmu strażackiego zgodnego z poniższym opisem:

-    spełnia wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz.U. nr 85 poz. 553);

-   kolor czerwony.

-   wyposażony w okulary ochronne (gogle);

-   osłona twarzy metalizowana lub złota;

-   osłona oczu chowana do wewnątrz czaszy hełmu;

-   pasek podbródkowy, zaczep z automatyczną sprzączką  oraz regulowanymi 
     paskami;

-   wyściółka hełmu piankowa absorbująca uderzenia;

-  osłona karku z tkaniny metalizowanej;

-  zakres obwodu głowy co najmniej w zakresie 49-64 cm ( w zależności od   
   zastosowanego rozmiaru);

-  uchwyt do zamontowania latarki;

-  na wyposażeniu latarka LED z uchwytem, zgodna z dyrektywą  ATEX;

-  waga nie więcej niż 1650 g;

-  wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Kamizelka ratownicza (kapok) (poz. 4 formularza cenowego)

Środek ratunkowy o podwyższonej wyporności.
Wyposażona w podwyższony kołnierz, taśmy odblaskowe, gwizdek, pas lub pasy krokowe, uchwyt na plecach poniżej kołnierza ułatwiający przytrzymanie lub wydobycie osoby z wody.
Zapięcie: taśmy z klamrami, linki ściągające, pasy krokowe.

Kolor jaskrawy, rozmiar (obwód kl. piersiowej) powyżej 110 cm, wyporność nie mniej niż 100 N.

- Kask ratowniczy do działań wodnych (poz. 5 formularza cenowego)

Osłona zewnętrzna wykonana z polipropylenu

Posiada ochronę uszu i daszek.

Rozmiar: zakres  co najmniej w zakresie 53 do 61cm

Kolor: żółty

Zgodny z normą EN1385, EN1385/A1.

- Kominiarka (poz.6 formularza cenowego )

- spełniająca wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- jedno lub dwuwarstwowa;

- płaskie szwy;

- wybarwienie: jednokolorowe;

- kolor: dowolny;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Rękawice strażackie specjalne z mankietem (poz. 7 formularza cenowego)

Mają spełniać wymagania pkt. 1.7 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr.85, poz. 553). Winny spełniać wymagania PN-EN 659.

- rękawice z mankietem chroniącym nadgarstek, mankiet wyposażony w ściągacz ułatwiający dopasowanie do nadgarstka.

-warstwa zewnętrzna wykonana z tkaniny odpornej na zagrożenia mechaniczne oraz działanie wysokich temperatur np. z włókien aramidowych. Warstwa zewnętrzna w części chwytnej wykonana z włókna odpornego na uszkodzenia i działanie wysokich temperatur np. z włókien pararamidowych, zabezpieczającego dłoń przed przecięciem;

-wszystkie warstwy rękawicy powinny być tak zszyte i trwale połączone, aby uniemożliwiały podczas wyciągania dłoni, wysuwanie wewnętrznej podszewki. Nie dopuszcza się klejenia warstw zewnętrznych;

- kolor piaskowy;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Rękawice ratownictwa technicznego (poz. 8 formularza cenowego)

Rękawice umożliwiające pracę podczas działań ratownictwa technicznego.

Muszą spełniać parametry normy EN 388 co najmniej na poziomie:

Odporność na ścieranie: 4

Odporność na przecięcie: 5

Odporność na rozdzieranie: 4

Odporność na przebicie: 3

Wykonane z materiałów zabezpieczających przed urazami mechanicznymi, ale jednocześnie mają umożliwić pracę sprzętem ratownictwa technicznego.