Załącznik Nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 4 zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

Rok produkcji: 2024-2025.

CZĘŚĆ 2 – ŚRODKI PIANOTWÓRCZE, SORBENTY

1. Środek pianotwórczy syntetyczny  PROFILM AFFF 3% (poz.1 formularza cenowego)

Obszar zastosowania: do wytwarzania piany ciężkiej i średniej, do zastosowania w samochodach pożarniczych,

- najniższa temperatura stosowania: - 5°C;

- gwarancja: nie mniej niż 72 miesiące;

- karta charakterystyki;

- opakowanie: 200 l;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zamawiający określa nazwę środka pianotwórczego w związku z opinią Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Zakładu Śródków Gaśniczych o możliwości łączenia środków pianotwórczych AFFF. Oferent może zaoferować środek równoważny pod warunkiem przedstawienia badań z jednostki notyfikowanej o możliwości mieszania oferowanego środka z aktualnie posiadanym środkiem AFFF przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje rodzaj środka pianotwórczego do samochodów Wojskowych Straży Pożarnych, gdyż aktualnie od kilku lat samochody w ww. WSP są napełnione środkiem PROFILM AFFF 3%. Zakupiony środek będzie stanowił doposażenie WSP.

Z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy  „nie zaleca się mieszania środków pianotwórczych, zwłaszcza typu AFFF 3 % ze względu na szczególną właściwość tworzenia filmu wodnego na powierzchni paliw węglowodorowych, który odpowiada za skuteczność gaśniczą tego typu pian”. W przypadku przedstawienia oferty na środek równoważny Zamawiający wymaga bezwzględnie na etapie składania ofert, aby Wykonawca przedstawił aktualne wyniki badań, przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzające brak utraty właściwości fizyko-chemicznych środków po procesie wymieszania.

2. Sorbent do neutralizacji produktów ropopochodnych, roztworów wodnych i kwasów  (poz. 2 formularza cenowego)

Sorbet przeznaczony do neutralizacji produktów ropopochodnych, roztworów  wodnych i kwasów.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące.

Opakowanie: 20 kg.

Wymagana karta charakterystyki.

3. Preparat do odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innego rodzaju tłuszczami (poz. 3 formularza cenowego)

Preparat do odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innego rodzaju tłuszczami.

Opakowanie: 5 l.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące.

Wymagana karta charakterystyki.